| 1.1.16 주택 실내장식 관리방법 2002년 3월 5일 중화인민공화국 건설부령 제110호 2002년 5월 1일부터 실행 제1장 총 칙 제1조 주택 실내장식에 대한 관리를 강화하고 실내장식 공사의 질과 안전을 확보하며 공공안전과 공공이익을 유지․보호하기 위하여 관련 법률과 법규에 근거하여 본 방법을 제정한다. 제2조 도시내에서 주택의 실내장식활동에 종사하거나 주택의 실내장식활동에 대한 감독관리를 시행할 경우 본 방법을 준수해야 한다. 본 방법에서 말하는 주택 실내장식은 주택이 준공검사에 합격된 후 주택소유자 또는 주택사용자(이하 ‘실내장식인’으로 약칭)가 주거환경 개선을 위하여 주택에 대하여 실내장식을 진행하는 건축활동을 가리킨다. 제3조 주택의 실내장식은 반드시 공사의 품질과 안전을 보장하여야 하며 공사건설의 강제성 표준에 부합되어야 한다. 제4조 국무원 건설행정 주관부처는 전국 도시주택의 실내장식 활동에 대한 관리를 담당한다. 성, 자치구 인민정부 건설행정 주관기관은 당해 행정구역내 도시주택 실내장식 활동에 대한 관리를 담당한다. 직할시, 시, 현 인민정부 건설행정주관기관, 부동산행정주관기관은 직책분담에 따라 당해 행정구역내 도시주택 실내장식활동에 대한 관리를 담당한다. 제2장 일반규정 제5조 주택의 실내장식 활동 중에서 아래 행위는 금지된다. (1) 원 설계회사 또는 상응한 자격등급을 갖춘 설계회사의 설계방안 없이 건물주체와 하중구조를 변경하는 행위 (2) 방수설비가 불필요한 방 또는 베란다를 화장실, 부엌으로 고치는 행위 (3) 하중벽체에 기존의 문 또는 창문의 크기를 확대하거나 베란다와 연결된 벽돌, 콘크리트 벽체를 제거하는 행위 (4) 건물 기존의 에너지절약시설을 훼손하여 에너지절약효과를 저하시키는 행위 (5) 건물의 구조와 사용안전에 영향을 주는 기타 행위 본 방법에서 말하는 건물주체는 건축물 실체의 구조를 가리키는 것으로서 옥상, 지붕, 들보, 기둥, 버팀대, 벽체, 연결접촉부분과 기초 등이 포함된다. 본 방법에서 말하는 하중구조는 자체무게와 각종 외부의 작용력을 기초지반의 주요구조부재와 그와 연결된 접촉부분에 전달하는 구조를 가리키는 것으로서 하중벽체, 장대, 기둥, 틀기둥, 버팀돌, 콘크리트판, 들보, 건축물의 선반, 현수 등이 포함된다. 제6조 실내장식인은 주택 실내장식시 비준 없이 아래 행위를 하여서는 안 된다. (1) 건물 또는 구조물을 세우는 행위. (2) 주택의 바깥면을 개변하고 비 하중외벽상에 문 또는 창문을 내는 행위. (3) 난방 파이프와 설비를 뜯어 고치는 행위. (4) 가스 파이프와 설비를 뜯어 고치는 행위. 본 조의 제1,2항은 도시계획행정 주관기관의 비준을 받아야 하며, 제3항은 난방 관리회사의 비준을 받아야 하며, 제4항은 가스 관리회사의 비준을 받아야 한다. 제7조 주택의 실내장식이 설계표준 또는 규범을 초과하여 마루바닥의 부하를 증가할 경우, 원 설계회사 또는 상응한 자격등급을 갖춘 설계회사의 설계방안에 따라야 한다. 제8조 화장실, 부엌 바닥의 방수층을 개변할 경우 방수표준에 따라 시공방안을 정하고 폐수실험을 해야 한다. 제9조 실내장식인이 원 설계회사 또는 상응한 자격등급을 갖춘 설계회사의 설계방안에 따라 건물주체와 하중구조를 개변하거나, 본 방법 제6조, 제7조, 제8조의 내용과 관계되는 실내장식 활동을 행할 경우, 반드시 상응한 자격을 갖춘 실내장식회사에 위탁해야 한다. 제10조 실내장식회사는 반드시 공사건설 강제성표준과 기타 기술표준에 따라 시공해야 하며 노력과 자재를 표준보다 적게 들이는 일이 없도록 하여 실내장식 공사의 품질을 보장해야 한다. 제11조 실내장식회사가 주택 실내장식활동에 종사할 경우 반드시 시공안전작업규정을 준수해야 하며, 규정에 따라 필요한 안전방호조치와 소방조치를 취해야 한다. 함부로 용접작업을 하지 못하며 작업인원 및 주위 입주자와 재산의 안전을 보장해야 한다. 제12조 실내장식인과 실내장식회사는 주택 실내장식 과정에 공동공간을 점유하거나 공공부위와 설비를 훼손해서는 안 된다. 제3장 착공신고와 감독 제13조 실내장식인은 주택의 실내장식공사 착공전에 건물관리회사 또는 부동산관리기관(이하 건물관리기관으로 약칭)에 신고하고 등록해야 한다. 주택소유자가 아닌 주택사용자가 주택에 대하여 실내장식 공사를 진행하고자 할 경우에는 반드시 주택소유자의 서면동의를 받아야 한다. 제14조 신고․등록시 아래 서류를 제출해야 한다. (1) 건물의 소유권증(또는 그의 합법적인 권익을 증명할 수 있는 유효한 증빙서류) (2) 신청인의 신분증 (3) 실내장식 방안 (4) 건물주체 또는 하중구조를 변경코자 할 경우에는 반드시 원 설계회사 또는 상응한 자격등급을 갖춘 설계회사의 설계방안을 제출해야 한다. (5) 본 방법 제6조 행위가 있을 경우 관련기관의 비준문서를 제출해야 하며, 본 방법 제7,8.9조 행위가 있을 경우에는 설계방안 또는 시공방안을 제출해야 한다. (6) 실내장식회사에 시공을 의뢰할 경우 동 회사의 관련 자격증 사본을 제출해야 한다. 주택소유자가 아닌 사용자의 경우에는 주택소유자의 실내장식에 대한 서면동의서도 함께 제출해야 한다. 제15조 건물관리회사는 주택 실내장식 공사중 금지행위와 유의사항을 실내장식인과 실내장식인이 위탁한 실내장식회사에 통보해야 한다. 실내장식인은 주택 인테리어 개시전에 이웃에 알려야 한다. 제16조 실내장식인, 또는 실내장식인과 실내장식회사는 건물관리기관과 주택 실내장식 관리봉사협의서를 체결해야 한다. 주택 인테리어 관리봉사협의서에는 아래 내용이 포함되어야 한다. (1) 실내장식 공사의 실시내용 (2) 실내장식 공사의 실시기한 (3) 시공 허용시간 (4) 폐기물의 청소와 처분 (5) 주택의 외부시설 및 도난방지창문의 설치요구 (6) 금지행위와 유의사항 (7) 관리봉사비용 (8) 계약위반에 따르는 책임 (9) 약정해야 할 기타 사항 제17조 건물관리기관은 반드시 주택 실내장식 관리봉사협의서에 따라 관리를 실시해야 하며 실내장식인 또는 실내장식회사의 본 방법 제5조에 열거한 행위나 관련기관의 비준 없이 제6조에 열거한 행위, 본 방법 제7, 8, 9조에 규정한 행위를 발견하였을 경우 즉시 제지시켜야 한다. 이미 실질적으로 나쁜 결과를 초래하였거나 시정을 거부할 경우에는 관련기관에 보고하여 법에 따라 처리해야 한다. 실내장식인 또는 실내장식회사가 주택 실내장식 관리봉사협의서를 위반하였을 경우 그에 따른 책임을 추궁한다. 제18조 관련기관은, 실내장식인 또는 실내장식회사의 본 방법 위반행위에 관한 건물관리기관의 보고를 접수한 때에는 즉시 현장에 가서 확인해야 하며 법에 따라 처리해야 한다. 제19조 건물관리기관이 실내장식인에게 실내장식회사를 지정․파견하거나 실내장식 자재를 강제로 판매하는 것을 금지한다. 제20조 실내장식인은 건물관리기관이 주택 인테리어 관리봉사협의서의 약정에 따라 주택 실내장식 활동에 대해 감독․검사하는 것을 거부하거나 방해해서는 안된다. 제21조 그 어느 회사나 개인을 막론하고 주택 실내장식 중에 나타난 공중이익에 영향을 주는 시공품질 사고, 시공질의 결함 및 주위 거주자의 정상적인 생활에 영향을 주는 기타 행위에 대하여 적발, 고소, 신고할 권한이 있다. 제4장 위탁과 청부 제22조 주택 실내장식공사를 도급받은 실내장식회사는 반드시 건설행정주관기관의 자격심사를 거쳐 실내장식공사 전문도급회사 자격증을 취득해야 하며 자격에 허용된 범위내에서만 공사를 청부할 수 있다. 제23조 실내장식인이 실내장식회사에 주택 실내장식공사를 위탁할 경우 자격증이 있는 실내장식회사를 선정해야 한다. 제24조 실내장식인과 실내장식회사는 주택 실내장식 서면계약서를 체결하고 양측의 권리와 의무를 명확히 해야 한다. 주택 실내장식 계약서에는 아래 주요내용이 포함되어야 한다. (1) 위탁인과 피위탁인의 성명 또는 회사명, 주소와 연락 전화번호 (2) 실내장식 대상주택의 방 개수, 건축면적, 인테리어 항목과 방식, 규격, 시공품질 요구 및 검사방법 (3) 실내장식공사의 착공시간, 준공시간 (4) 실내장식공사의 사후서비스 내용, 기한 (5) 실내장식 공사비의 계상방법, 지불방법과 시간 (6) 계약의 변경조건과 해제조건 (7) 계약위반책임과 분쟁의 해결방법 (8) 계약의 발효시간 (9) 양측이 명기해야 할 필요성이 있다고 생각되는 기타 조항 제25조 주택 실내장식 공사 중에 분쟁이 발생할 경우 협의 또는 조정을 통하여 해결할 수 있다. 협의와 조정을 원하지 않거나 협의와 조정을 통하여 합의를 보지 못할 경우 법에 따라 중재신청을 하거나 인민법원에 기소할 수 있다. 제5장 실내환경질량 제26조 실내장식회사는 주택 실내장식활동 종사시 규정된 실내장식 시공시간을 엄수해야 하며 시공소음과 환경오염을 감소시켜야 한다. 제27조 주택 실내장식 과정에 형성된 각종 고체, 가연액체 등 폐기물은 규정된 위치, 방식과 시간에 따라 쌓아 두거나 운반해야 한다. 규정을 위반하여 각종 고체, 가연액체 등 폐기물을 주택 쓰레기장, 복도 또는 기타 장소에 쌓아 두는 것을 금지한다. 제28조 주택 실내장식 공사에 사용되는 자재와 설비는 반드시 국가 표준에 부합되어야 하며 품질검사 합격증명과 중문으로 표기된 제품명, 규격, 사이즈, 생산업체명, 공장주소 등이 있어야 한다. 국가에서 도태시킨다고 규정한 건축 실내장식자재와 설비를 사용하는 것을 금지한다. 제29조 실내장식인이 기업에 주택 실내장식을 위탁할 경우 실내장식 공사 준공 후 공기 질량은 반드시 국가의 관련표준에 부합되어야 한다. 실내장식인은 자격이 있는 측정회사에 공기 질량에 대한 측정과 검사를 의뢰할 수 있다. 검사결과가 불합격일 경우 실내장식회사는 공사를 다시 해야 하며 책임자가 상응한 손실을 부담한다. 제6장 준공검사와 보수 수리(A/S) 제30조 주택 실내장식공사 준공 후 실내장식인은 공사설계계약서의 약정내용과 상응한 질량표준에 따라 검사를 진행해야 한다. 검사에 합격되면 실내장식회사는 실내장식 품질 A/S서류를 제출해야 한다. 건물관리기관은 실내장식 관리봉사협의서에 근거하여 현장검사를 진행해야 한다. 법률, 법규와 실내장식 관리봉사협의서에 위반되는 행위에 대해서는 실내장식인과 실내장식회사에 시정할 것을 요구하고 검사기록을 보관해야 한다. 제31조 실내장식회사가 실내장식 자재와 설비의 구입을 맡을 경우 주택 인테리어공사 준공후 주택소유자에게 설명서, A/S 명세서, 환경보호 설명서를 제출해야 한다. 제32조 정상적인 사용조건하에서 주택 실내장식공사의 최저 A/S기한은 2년이다. 방수요구가 있는 부엌, 화장실과 외벽의 침습방지기한은 5년이다. A/S기한은 주택 실내장식 준공검사 합격일로부터 계산한다. 제7장 법적책임 제33조 주택 실내장식공사로 인하여 이웃 주택의 파이프가 막히고 물이 새며 단수와 정전, 물품훼손 등을 초래하였을 경우, 실내장식인이 복구와 배상책임을 져야 한다. 실내장식회사의 책임일 경우 실내장식인은 사후에 실내장식회사에 배상을 요구할 수 있다. 실내장식인이 함부로 난방설비, 가스관과 시설을 뜯어고침으로 인한 손실은 실내장식인이 배상해야 한다. 제34조 실내장식인이 주택의 실내장식공사로 인하여 공동공간을 점유하고 공동공간과 시설에 피해를 줄 경우 도시 부동산행정주관기관은 시정명령을 내린다. 손실을 초래하였을 경우에는 법에 따라 배상책임을 져야 한다. 제35조 실내장식인이 신고․등록을 하지 않고 주택 실내장식공사를 할 경우 도시 부동산행정주관기관이 시정명령을 내리고 5백원 이상 1만원 이하 벌금을 부과한다. 제36조 실내장식인이 본 방법의 규정을 위반하고 주택 실내장식공사를 상응한 자격등급을 갖추지 못한 인테리어회사에 위탁할 경우, 도시 부동산행정주관기관이 시정명령을 내리고 5백원 이상 1만원 이하의 벌금을 부과한다. 제37조 실내장식회사가 실내장식인에게 국가표준에 부합되지 않는 인테리어자재를 사용하도록 추천하거나 자체로 구입하여 사용함으로 인하여 실내공기오염이 표준치를 초과하는 사후결과를 초래하였을 경우 도시 부동산행정주관기관이 시정명령을 내린다. 손실이 빚어졌으면 법에 따라 배상책임을 져야 한다. 제38조 주택 실내장식과정의 아래 행위에 대하여 도시 부동산행정주관기관은 시정명령 내리고 벌금을 부과한다. (1) 방수요구가 없는 방 또는 베란다를 화장실, 부엌으로 고치거나, 베란다와 연결된 벽돌, 콘크리트 벽체를 뜯을 경우 실내장식인에 대해서는 500원 이상 1000원 이하 벌금을 부과하고 실내장식회사에 대해서는 1천원 이상 1만원 이하의 벌금을 부과한다. (2) 건물 기존의 에너지절약시설을 훼손하거나 에너지절약 효과를 저하시킬 경우 실내장식 회사에 대하여 1천원 이상 5천원 이하의 벌금을 부과한다. (3) 함부로 난방파이프, 가스관과 시설을 뜯어고칠 경우, 실내장식인에 대하여 5백원 이상 1만원 이하의 벌금을 부과한다. (4) 원 설계회사 또는 상응한 자격등급의 설계회사의 설계방안이 없이 함부로 설계표준 또는 규범을 초과하여 마루하중을 증가할 경우 실내장식인에 대하여 5백원 이상 1만원 이하의 벌금을 부과하며 실내장식회사에 대해서는 1천원 이상 1만원 이하의 벌금을 부과한다. 제39조 도시 계획행정주관기관의 비준이 없이 주택 실내장식 공사중에 건물, 구조물을 건설하거나 주택의 외면을 함부로 개량․변경하고 비하중 외벽에 문 또는 창문을 낼 경우 도시 계획행정주관기관은 《도시계획법》과 관련 법규의 규정에 따라 처벌한다. 제40조 실내장식인 또는 실내장식회사가 《건설공사질 관리조례》를 위반할 경우, 건설행정주관기관이 관련 규정에 따라 처벌한다. 제41조 실내장식회사가 국가의 안전생산 관련 규정과 안전생산기술규정을 위반하고 규정에 따라 필요한 안전방호조치와 소방조치 없이 함부로 화염작업과 용접작업을 하거나 건물의 안전사고위험에 대하여 조치를 취하여 이를 제거하지 않을 경우 건설행정주관기관이 시정명령을 내리고 1천원 이상 1만원 이하의 벌금을 부과한다. 상황이 심각하면 휴업정비를 명령하고 1만원 이상 3만원 이하의 벌금을 부과한다. 중대한 안전사고를 초래하였을 경우 자격등급을 낮추거나 자격증을 취소한다. 제42조 건물관리기관이 실내장식인 또는 실내장식회사의 본 방법의 규정에 위반되는 행위를 발견하였음에도 불구하고 적시에 관련기관에 보고하지 않을 경우 부동산 행정주관기관은 경고처벌을 주며 실내장식 관리봉사협의서에 약정한 실내장식 관리봉사비의 2배에서 3배의 벌금을 부과할 수 있다. 제43조 관련기관 직원이 실내장식인 또는 실내장식회사의 불법행위에 관한 건물관리기관의 보고 접수 후 제때에 처리하지 않고 직무에 소홀히 할 경우 법에 따라 행정처벌을 준다. 제8장 부 칙 제44조 공사투자액이 30만원 이하거나 건축면적이 300㎡ 이하로서 시공허가증을 신청하지 않아도 되는 비주택의 실내장식 활동은 본 방법을 참조하여 집행한다. 제45조 주택의 준공검사 합격이전의 실내장식공사에 대한 관리는 《건설공사질 관리조례》에 따른다. 제46조 성, 자치구 인민정부 건설행정주관기관과 직할시 인민정부 부동산행정주관기관은 본 방법에 따라 실시세칙을 제정할 수 있다. 제47조 본 방법에 대한 해석은 국무원 건설행정주관부처가 책임진다. 제48조 본 방법은 2002년 5월 1일부터 실행한다. |  | 住宅室内装饰装修管理办法 2002年3月5日 建设部令第110号 自2002年5月1日起施行 第一章 总 则 第一条 加强住宅室内装饰装修管理，保证装饰装修工程质量和安全，维护公共安全和公众利益，根据有关法律、法规，制定本办法。 第二条 城市从事住宅室内装饰装修活动，实施对住宅室内装饰装修活动的监督管理，应当遵守本办法。 本办法所称住宅室内装饰装修，是指住宅竣工验收合格后，业主或者住宅使用人（以下简称装修人）对住宅室内进行装饰装修的建筑活动。 第三条 宅室内装饰装修应当保证工程质量和安全，符合工程建设强制性标准。 第四条 务院建设行政主管部门负责全国住宅室内装饰装修活动的管理工作。 省、自治区人民政府建设行政主管部门负责本行政区域内的住宅室内装饰装修活动的管理工作。 直辖市、市、县人民政府房地产行政主管部门负责本行政区域内的住宅室内装饰装修活动的管理工作。 第二章 一般规定 第五条 宅室内装饰装修活动，禁止下列行为： （一）未经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，变动建筑主体和承重结构； （二）将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间； （三）扩大承重墙上原有的门窗尺寸，拆除连接阳台的砖、混凝土墙体； （四）损坏房屋原有节能设施，降低节能效果； （五）其他影响建筑结构和使用安全的行为。 本办法所称建筑主体，是指建筑实体的结构构造，包括屋盖、楼盖、梁、柱、支撑、墙体、连接接点和基础等。 本办法所称承重结构，是指直接将本身自重与各种外加作用力系统地传递给基础地基的主要结构构件和其连接接点，包括承重墙体、立杆、柱、框架柱、支墩、楼板、梁、屋架、悬索等。 第六条 修人从事住宅室内装饰装修活动，未经批准，不得有下列行为： （一）搭建建筑物、构筑物； （二）改变住宅外立面，在非承重外墙上开门、窗； （三）拆改供暖管道和设施； （四）拆改燃气管道和设施。 本条所列第（一）项、第（二）项行为，应当经城市规划行政主管部门批准；第（三）项行为，应当经供暖管理单位批准；第（四）项行为应当经燃气管理单位批准。 第七条 住宅室内装饰装修超过设计标准或者规范增加楼面荷载的，应当经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。 第八条 动卫生间、厨房间防水层的，应当按照防水标准制订施工方案，并做闭水试验。 第九条 修人经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案变动建筑主体和承重结构的，或者装修活动涉及本办法第六条、第七条、第八条内容的，必须委托具有相应资质的装饰装修企业承担。 第十条 饰装修企业必须按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料，确保装饰装修工程质量。 第十一条 饰装修企业从事住宅室内装饰装修活动，应当遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。 第十二条 修人和装饰装修企业从事住宅室内装饰装修活动，不得侵占公共空间，不得损害公共部位和设施。 第三章 开工申报与监督 第十三条 修人在住宅室内装饰装修工程开工前，应当向物业管理企业或者房屋管理机构（以下简称物业管理单位）申报登记。 非业主的住宅使用人对住宅室内进行装饰装修，应当取得业主的书面同意。 第十四条 报登记应当提交下列材料： （一）房屋所有权证（或者证明其合法权益的有效凭证）； （二）申请人身份证件； （三）装饰装修方案； （四）变动建筑主体或者承重结构的，需提交原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出的设计方案； （五）涉及本办法第六条行为的，需提交有关部门的批准文件，涉及本办法第七条、第八条行为的，需提交设计方案或者施工方案； （六）委托装饰装修企业施工的，需提供该企业相关资质证书的复印件。 非业主的住宅使用人，还需提供业主同意装饰装修的书面证明。 第十五条 业管理单位应当将住宅室内装饰装修工程的禁止行为和注意事项告知装修人和装修人委托的装饰装修企业。 装修人对住宅进行装饰装修前，应当告知邻里。 第十六条 修人，或者装修人和装饰装修企业，应当与物业管理单位签订住宅室内装饰装修管理服务协议。 住宅室内装饰装修管理服务协议应当包括下列内容： （一）装饰装修工程的实施内容； （二）装饰装修工程的实施期限； （三）允许施工的时间； （四）废弃物的清运与处置； （五）住宅外立面设施及防盗窗的安装要求； （六）禁止行为和注意事项； （七）管理服务费用； （八）违约责任； （九）其他需要约定的事项。 第十七条 业管理单位应当按照住宅室内装饰装修管理服务协议实施管理，发现装修人或者装饰装修企业有本办法第五条行为的，或者未经有关部门批准实施本办法第六条所列行为的，或者有违反本办法第七条、第八条、第九条规定行为的，应当立即制止；已造成事实后果或者拒不改正的，应当及时报告有关部门依法处理。对装修人或者装饰装修企业违反住宅室内装饰装修管理服务协议的，追究违约责任。 第十八条 关部门接到物业管理单位关于装修人或者装饰装修企业有违反本办法行为的报告后，应当及时到现场检查核实，依法处理。 第十九条 止物业管理单位向装修人指派装饰装修企业或者强行推销装饰装修材料。 第二十条 修人不得拒绝和阻碍物业管理单位依据住宅室内装饰装修管理服务协议的约定，对住宅室内装饰装修活动的监督检查。 第二十一条 何单位和个人对住宅室内装饰装修中出现的影响公众利益的质量事故、质量缺陷以及其他影响周围住户正常生活的行为，都有权检举、控告、投诉。 第四章 委托与承接 第二十二条 接住宅室内装饰工修工程的装饰装修企业，必须经建设行政主管部门资质审查，取得相应的建筑业企业资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。 第二十三条 修人委托企业承接其装饰装修工程的，应当选择具有相应资质等级的装饰装修企业。 第二十四条 修人与装饰装修企业应当签订住宅室内装饰装修书面合同，明确双方的权利和义务。 住宅室内装饰装修合同应当包括下列主要内容： （一）委托人和被委托人的姓名或者单位名称、住所地址、联系电话； （二）住宅室内装饰装修的房屋间数、建筑面积，装饰装修的项目、方式、规格、质量要求以及质量验收方式； （三）装饰装修工程的开工、竣工时间； （四）装饰装修工程保修的内容、期限； （五）装饰装修工程价格，计价和支付方式、时间； （六）合同变更和解除的条件； （七）违约责任及解决纠纷的途径； （八）合同的生效时间； （九）双方认为需要明确的其他条款。 第二十五条 宅室内装饰装修工程发生纠纷的，可以协商或者调解解决。不愿协商、调解或者协商、调解不成的，可以依法申请仲裁或者向人民法院起诉。 第五章 室内环境质量 第二十六条 饰装修企业从事住宅室内装饰装修活动，应当严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。 第二十七条 宅室内装饰装修过程中所形成的各种固体、可燃液体等废物，应当按照规定的位置、方式和时间堆放和清运。严禁违反规定将各种固体、可燃液体等废物堆放于住宅垃楼道、楼道或者其他地方。 第二十八条 宅室内装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。 第二十九条 修人委托企业对住宅室内进行装饰装修的，装饰装修工程竣工后，空气质量应当符合国家有关标准。装修人可以委托有资格的检测单位对空气质量进行检测。检测不合格的，装饰装修企业应当返工，并由责任人承担相应损失。 第六章 竣工验收与保修 第三十条 宅室内装饰装修工程竣工后，装修人应当按照工程设计合同约定和相应的质量标准进行验收。验收合格后，装饰装修企业应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。 物业管理单位应当按照装饰装修管理服务协议进行现场检查，对违反法律、法规和装饰装修管理服务协议的，应当要求装修人和装饰装修企业纠正，并将检查记录存档。 第三十一条 宅室内装饰装修工程竣工后，装饰装修企业负责采购装饰装修材料及设备的，应当向业主提交说明书、保修单和环保说明书。 第三十二条 正常使用条件下，住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为二年，有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。 第七章 法律责任 第三十三条 住宅室内装饰装修活动造成相邻住宅的管道堵塞、渗漏水、停水停电、物品毁坏等，装修人应当负责修复和赔偿；属于装饰装修企业责任的，装修人可以向装饰装修企业追偿。 装修人擅自拆改供暖、燃气管道和设施造成损失的，由装修人负责赔偿。 第三十四条 修人因住宅室内装饰装修活动侵占公共空间，对公共部位和设施造成损害的，由城市房地产行政主管部门责令改正，造成损失的，依法承担赔偿责任。 第三十五条 修人未申报登记进行住宅室内装饰装修活动的，由城市房地产行政主管部门责令改正，处5百元以上1千元以下的罚款。 第三十六条 修人违反本办法规定，将住宅室内装饰装修工程委托给不具有相应资质等级企业的，由城市房地产行政主管部门责令改正，处5百元以上1千元以下的罚款。 第三十七条 饰装修企业自行采购或者向装修人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，由城市房地产行政主管部门责令改正，造成损失的，依法承担赔偿责任。 第三十八条 宅室内装饰装修活动有下列行为之一的，由城市房地产行政主管部门责令改正，并处罚款： （一）将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间的，或者拆除连接阳台的砖、混凝土墙体的，对装修人处5百元以上1千元以下的罚款，对装饰装修企业处1千元以上1万元以下的罚款； （二）损坏房屋原有节能设施或者降低节能效果的，对装饰装修企业处1千元以上5千元以下的罚款； （三）擅自拆改供暖、燃气管道和设施的，对装修人处5百元以上1千元以下的罚款； （四）未经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，擅自超过设计标准或者规范增加楼面荷载的，对装修人处5百元以上1千元以下的罚款，对装饰装修企业处1千元以上1万元以下的罚款。 第三十九条 经城市规划行政主管部门批准，在住宅室内装饰装修活动中搭建建筑物、构筑物的，或者擅自改变住宅外立面、在非承重外墙上开门、窗的，由城市规划行政主管部门按照《城市规划法》及相关法规的规定处罚。 第四十条 装修人或者装饰装修企业违反《建设工程质量管理条例》的，由建设行政主管部门按照有关规定处罚。 第四十一条 装饰装修企业违反国家有关安全生产规定和安全生产技术规程，不按照规定采取必要的安全防护和消防措施，擅自动用明火作业和进行焊接作业的，或者对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的，由建设行政主管部门责令改正，并处1千元以上1万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，并处1万元以上3万元以下的罚款；造成重大安全事故的，降低资质等级或者吊销资质证书。 第四十二条 物业管理单位发现装修人或者装饰装修企业有违反本办法规定的行为不及时向有关部门报告的，由房地产行政主管部门给予警告，可处装饰装修管理服务协议约定的装饰装修管理服务费2至3倍的罚款。 第四十三条 有关部门的工作人员接到物业管理单位对装修人或者装饰装修企业违法行为的报告后，未及时处理，玩忽职守的，依法给予行政处分。 第八章 附 则 第四十四条 工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下，可以不申请办理施工许可证的非住宅装饰装修活动参照本办法执行。 第四十五条 住宅竣工验收合格前的装饰装修工程管理，按照《建设工程质量管理条例》执行。 第四十六条 省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可以依据本办法，制定实施细则。 第四十七条 本办法由国务院建设行政主管部门负责解释。 第四十八条 本办法自2002年5月1日起施行。 |
| --- | --- | --- |