| 1.2.3 건설공사 안전생산 관리조례 2003년 11월 24일 국무원령 제393호 제1장 총 칙 제1조 건설공사의 안전생산에 대한 감독관리를 강화하고 국민 대중의 생명과 재산상의 안전을 보장하기 위해《중화인민공화국 건설법》과《중화인민공화국 안전생산법》의 규정에 근거하여 본 조례를 제정한다. 제2조 중화인민공화국 국내에서 건설공사에 관련하여 진행되는 신축․확장․개조․철거작업 및 건설공사의 안전생산에 대한 감독관리 활동은 반드시 본 조례를 준수하여야 한다. 본 조례에서 말하는 건설공사란 토목공사․건축공사․선로 및 파이프 등 설비 설치공사․인테리어공사를 지칭한다. 제3조 건설공사의 안전생산 관리방침은 안전제일과 재해예방을 위주로 한다. 제4조 건설업체․감찰기관․설계업체․시공업체․공사 감리업체․건설공사의 안전생산과 관련된 기타 기관은 안전생산에 관한 법률과 법규가 규정하는 바를 준수하여 건설공사의 안전생산을 보장하여야 하며 법에 따라 건설공사의 안전생산에 대한 책임을 진다. 제5조 국가는 건설공사의 안전생산에 관한 과학기술의 연구 및 선진기술의 보급을 장려하며, 건설공사의 안전생산이 과학적으로 관리될 수 있도록 관련정책을 추진한다. 제2장 건설업체의 안전책임 제6조 건설업체는 시공업체에게 시공현장과 주변지역의 상수도․하수도․전기․난방․통신․방송용 케이블 등 지하에 매설된 파이프라인에 관한 자료․기상정보․수문 관측자료․주변 건축물과 구축물 및 지하공사 등에 관련한 자료를 제공하여야 하며, 자료의 사실성과 정확성, 완벽성을 보장하여야 한다. 건설업체가 건설공사의 진행에 필요하여 관련 기관 또는 업체에 상기 자료에 관해 문의할 경우 관련 기관 또는 관련업체는 지체 없이 이를 제공하여야 한다. 제7조 건설업체는 감찰․설계․시공․공사감리 등의 업체에 대하여 건설공사 안전생산에 관한 법률 법규와 강제적 표준규정에 부합하지 않는 부당한 요구를 할 수 없으며 계약서에 명시된 공사기간을 단축시킬 수 없다. 제8조 건설업체는 공사에 관한 견적을 산정할 때 건설공사의 안전에 관련한 작업환경 및 안전시공 대책에 필요한 비용을 포함하여야 한다. 제9조 건설업체는 안전시공을 위하여 요구되는 안전용품․기계설비․시공기구 및 부품․소방시설 및 소방기재 등에 관하여 시공업체가 건설공사의 안전생산이 요구하는 수준에 부합하지 않는 물품을 구매․임대․사용하도록 명시하거나 암시할 수 없다. 제10조 건설업체가 시공허가증 교부를 신청할 때는 건설공사의 안전시공과 관련한 방안을 제출하여야 한다. 적법한 절차에 따라 착공보고가 승인된 건설공사의 경우, 건설업체는 착공보고가 승인된 날로부터 15일 이내에 안전시공을 보증하는 대책을 마련하여 관할 소재지 현급 이상 지방인민정부 산하 건설행정 주관부서 또는 기타 관련 부서에 제출하여야 한다. 제11조 건설업체는 철거작업을 진행할 시공업체를 선정할 때 반드시 상응하는 자질과 규모를 갖춘 업체를 선정하여야 한다. 건설업체는 철거작업을 시공하기 15일 전에 다음과 같은 자료를 건설공사 관할 소재지 현급이상 지방인민정부 산하 건설행정 주관부서 또는 기타 관련 부서에 제출하여야 한다. (1) 시공업체의 자질등급 증명서 (2) 철거대상 건축물과 구축물 및 철거로 인해 영향을 받을 수 있는 주변건축물에 관한 설명 (3) 철거시공 조직방안 (4) 폐기물 처리대책 발파작업이 필요한 경우 국가가 정한 민간 폭발물관리규정을 준수하여야 한다. 제3장 감철, 설계, 공사 감리 및 기타 관련단위의 안전책임 제12조 감찰기관은 법률과 법규 및 공사건설에 관한 강제적 표준규정에 따라 감찰활동을 진행하여야 하며 감찰 관련문서는 사실에 근거하여 정확하게 작성함으로써 건설공사가 안전하게 진행될 수 있도록 한다. 감찰기관은 감찰활동을 진행할 때 정해진 절차를 엄격히 준수하여야 하며 적절한 대책을 통해 각종 파이프라인․시설물․주변 건축물 및 구축물 등의 안전을 보장하여야 한다. 제13조 설계업체는 법률과 법규 및 공사건설에 관한 강제적 표준규정에 따라 설계작업을 진행함으로써 불합리한 설계로 인하여 야기되는 안전사고의 발생을 미연에 방지하여야 한다. 설계업체는 시공상의 안전과 재해방지를 고려하여 안전한 시공을 위한 중요 부분 및 시공절차를 설계도서에 명확히 기재하고 안전사고 방지에 관한 건의를 제출하여야 한다. 새로운 구조와 신소재 및 새로운 공법을 사용하는 건설공사와 특수구조 건설공사의 경우, 설계업체는 시공작업 인원의 안전보장과 안전사고 방지를 위한 대책을 건의하여야 한다. 설계업체와 건축사 등 등록된 업무담당자가 설계에 대한 책임을 진다. 제14조 공사 감리업체는 시공 관련 설계중 안전기술대책 또는 독립된 시공방안이 공사건설에 관한 강제적 표준규정에 부합하는지를 심사하여야 한다. 공사 감리업체가 감리를 진행하는 과정에서 안전사고의 위험이 있다고 판단되는 경우 시공업체에 이를 개선하도록 요구하여야 한다. 상황이 보다 심각한 경우에는 시공업체에 시공을 잠시 중단하도록 요구하고 건설업체에 이를 지체 없이 보고하여야 한다. 시공업체가 이같은 요구를 무시하고 개선하지 않거나 시공을 계속하는 경우 공사 감리업체는 즉시 관련 주관부서에 이를 보고하여야 한다. 공사 감리업체와 감리 담당자는 법률과 법규 및 공사건설에 관한 강제적 표준규정에 따라 감리활동을 진행하여야 하며 건설공사의 안전생산에 대하여 감리 책임을 진다. 제15조 건설공사에 필요한 기계설비와 부품을 제공하는 업체는 안전시공이 요구하는 바에 따라 유효한 보험에 가입하고 특정설치장소 지정 등 안전시설과 장치를 갖추어야 한다. 제16조 기계설비와 시공기구 및 부품을 임대하는 경우 생산(제조) 허가증과 제품합격증을 구비하여야 한다. 임대업체는 기계설비와 시공기구 및 부품의 안전성에 대한 검사를 진행하여야 하며 임대차 계약을 체결할 때 검사합격을 증명하는 서류를 제출하여야 한다. 검사에 불합격한 기계설비와 시공기구 및 부품을 임대하는 행위는 금지된다. 제17조 시공현장에 기중기와 승강용 사다리(提昇脚手架) 또는 형판(模板) 등 승강식 가설물을 설치하거나 해체할 때는 상응하는 자질을 갖춘 전문업체가 시공책임을 맡아야 한다. 시공용 기중기와 승강용 사다리 또는 형판 등 승강식 가설물을 설치하거나 해체할 때는 해체 계획을 수립하고 안전시공을 위한 대책을 마련하여 전문 기술인력으로 하여금 현장을 감독하게 하여야 한다. 시공용 기중기와 승강용 사다리 또는 형판 등 승강식 가설물의 설치가 완성된 후 설치업체는 자체검사를 실시하여 검사에 합격한 경우 합격증을 작성한다. 또한 시공업체에 안전사용법에 대하여 설명하고 검수 절차를 거쳐 확인란에 날인한다. 제18조 시공용 기중기와 승강용 사다리 또는 형판 등 승강식 가설물의 사용기한이 국가가 규정한 검사기간에 도달한 경우에는 전문 자질을 갖춘 검사기관을 통해 이에 대한 검사를 실시하여야 한다. 검사에 불합격한 경우 계속하여 사용할 수 없다. 제19조 검사기관은 검사에 합격한 시공용 기중기와 승강용 사다리 또는 형판 등 승강식 가설물에 대하여 안전합격을 증명하는 서류를 발급하여야 하며 검사결과에 책임을 진다. 제4장 시공업체의 안전책임 제20조 시공업체가 건설공사의 신축․확장․개조․철거 등 작업을 진행할 때는 국가가 규정한 등록자본․전문 기술인력․기술장비․안전생산 등의 조건을 갖추어야 하며, 적법한 절차에 따라 상응하는 등급의 자질증서를 취득하여야 한다. 또한 등급별 자질증서의 허가 범위 내에서만 공사를 진행할 수 있다. 제21조 시공업체의 주요 책임자는 적법한 절차에 따라 해당 업체의 안전생산 작업에 대한 전면적인 책임을 진다. 시공업체는 안전생산에 대한 건전한 책임 제도와 교육 프로그램을 마련하고 안전생산과 관련한 규장제도 및 조작 규정을 제정하는 한편 해당 업체의 안전생산 조건에 소요되는 자금의 투입을 보장하여야 한다. 또한 시공하는 건설공사에 대하여 정기적으로 전문 안전검사를 실시하고 그 안전검사 결과를 기록한다. 시공업체의 프로젝트 책임은 상응하는 자격을 가진 자가 맡아야 하며 건설공사 프로젝트의 안전한 시공에 대한 책임을 진다. 또한 안전생산에 대한 책임제도 및 규장제도와 조작 규정이 제대로 시행될 수 있도록 하고 안전생산 소요비용의 효과적인 사용을 보장하는 동시에 공사의 특성에 근거하여 안전시공 대책을 마련하고 안전사고의 위험을 제거하며 시공 도중에 발생한 안전사고를 지체없이 사실대로 보고하여야 한다. 제22조 시공업체는 건설공사비에 계상된 안전한 작업환경과 안전시공에 소요되는 일체의 비용을 반드시 시공안전을 위한 안전용구 및 설비의 구입․교환․안전시공 대책마련․안전생산요건 개선 등에만 사용하여야 하며 다른 목적으로 유용하여서는 안된다. 제23조 시공업체는 안전생산을 위한 관리기구를 설립하고 전문 안전생산 관리담당자를 배치하여야 한다. 전문 안전생산 관리담당자는 현장의 안전생산에 대하여 감독검사를 책임진다. 안전사고가 발생할 수 있는 위험을 발견한 경우 프로젝트 책임자와 안전생산 관리기구에 이를 지체없이 보고하여야 한다. 감독 지휘사항을 무시하거나 조작규정을 위반한 경우 즉시 규제하여야 한다. 전문 안전생산 관리담당자의 배치방법은 국무원 건설행정 주관부서가 국무원 기타 관련부서와 협의하여 제정한다. 제24조 시공도급제를 시행하는 건설공사의 경우 총괄도급업체(總承包單位)가 시공현장의 안전생산에 대한 총체적인 책임을 진다. 총괄도급업체는 건설공사의 주요 구조에 대한 시공을 완성하여야 한다. 총괄도급업체가 적법한 절차에 따라 건설공사의 부분적 공사에 대하여 다른 업체에 하도급하는 경우, 하도급 계약서에 각자의 안전생산에 관한 권리 및 의무사항을 명확히 기재하여야 한다. 총괄도급업체와 하도급업체는 해당 공사의 안전생산에 대한 연대책임을 진다. 하도급업체는 총괄도급업체의 안전생산에 관한 관리지도에 따라야 한다. 안전생산에 관한 관리지도를 어겨 발생한 안전사고의 경우는 하도급업체가 주요 책임을 진다. 제25조 수직 운송기계의 작업인력․설치 및 해체인력․발파작업인력․기중기 신호공․고가 사다리 작업인력 등 특수작업에 투입되는 인력의 경우 국가의 관련 규정에 따라 전문적인 안전 작업교육을 받고 특수 작업 자격증서를 취득한 후에만 해당 업무에 투입될 수 있다. 제26조 시공업체는 시공조직 설계도서에 안전기술대책 및 시공현장의 임시 전력사용방안에 대하여 언급하여야 한다. 다음과 같은 일정한 규모 이상의 고위험 공사에 대해서는 전문시공방안을 편제하고 안전검산결과를 첨부하여 시공업체의 기술책임자․총괄 감리 엔지니어의 서명을 받은 후에 실시하며, 전문 안전생산 관리인력으로 하여금 현장을 감독하게 하여야 한다. (1) 지반 지지대 공사(基坑支護) 및 강수(降水) 공사 (2) 토목 굴착공사 (3) 형판공사 (4) 프리캐스트 부재 조립공사 (5) 사다리공사 (6) 해체 및 발파공사 (7) 기타 국무원 건설행정 주관부서 또는 관련부서가 따로 고위험 공사로 규정한 공사 위에서 열거한 공사 가운데 심층부 지반 지지대 공사․지하 굴착공사․거대규모의 형판공사 등 전문 시공방안에 대해 시공업체는 전문가로 구성된 자문단을 구성하고 그에 대한 논증 및 심사절차를 진행하여야 한다. 위에서 규정한 일정 규모 이상의 고위험 공사를 판단하는 기준은 국무원 건설행정 주관부서가 국무원 관련부서와 협의하여 따로 정한다. 제27조 건설공사에 착공하기 이전에 시공업체의 프로젝트관리를 책임지는 기술인력은 안전시공과 관련한 기술적 요구사항을 시공작업팀과 작업인원에게 상세히 설명하여야 하며 쌍방이 확인란에 날인한다. 제28조 시공업체는 시공현장의 입구․시공용 기중기․임시 전력설비․사다리․출입용 통로입구․계단입구․엘리베이터 입구․관정․교량․터널입구․기반 지지대 설치용 굴착부 주변․폭발물 및 가스 등 위험물질 보관장소 등에 명확한 안전경고 표시를 부착하여야 한다. 안전경고 표시는 국가표준에 부합하여야 한다. 시공업체는 시공단계와 주변환경 및 계절과 기후의 변화 등 다양한 요인에 근거하여 시공현장에 그에 적합한 안전대책을 마련하여야 한다. 일시적으로 시공을 중지하는 경우 시공업체는 시공현장에 대한 방호대책을 마련하여야 한다. 이에 소요되는 비용은 시공중단의 책임이 있는 쪽에서 부담하거나 계약서에 명시된 대로 처리한다. 제29조 시공업체는 시공현장의 사무용 공간․주거용 공간․작업 공간을 분리하여 설치하여야 하며 안전거리를 확보하여야 한다. 사무 및 주거용 공간의 장소 선정은 반드시 안전요건을 고려하여야 한다. 직원의 식사 및 휴식공간 등은 위생표준에 부합하여야 한다. 시공업체는 준공되지 않은 건축물 내에 직원용 단체 숙소를 설치하여서는 안 된다. 시공현장에 임시로 지어진 건축물은 안전사용에 관한 요구조건에 부합하여야 한다. 시공현장에 이동식 컨테이너 건물을 설치하여 사용하는 경우 반드시 제품 합격증을 구비하여야 한다. 제30조 시공업체는 건설공사의 시공으로 인하여 손해가 발생할 가능성이 있는 주변 건축물과 구축물 및 지하 파이프라인 등에 대하여 전문적인 보호시설을 갖추어야 한다. 시공업체는 환경보호와 관련한 법률 및 법규의 규정을 준수하여야 하며, 시공현장에서 발생하는 미세먼지․폐기가스․폐수․폐기물․소음․진동․시공용 조명 등이 인간과 환경에 미치는 피해와 오염을 방지 또는 감소시킬 수 있는 관련대책을 마련하여야 한다. 도시내에서 진행되는 건설공사의 경우, 시공업체는 시공현장에 보호 울타리를 설치하여야 한다. 제31조 시공업체는 시공현장에 대하여 소방안전 책임제도를 수립하여 소방안전 책임자를 확정하고 화기와 전력 및 폭발위험물 등에 관한 소방안전 관리제도 및 조작규정을 제정하여야 한다. 또한 소방용 통로․소화전․소방시설 및 소화기 등을 설치하는 한편 시공현장 입구에 안전표지를 부착하여야 한다. 제32조 시공업체는 작업인력에 대하여 안전 보호용구와 방호복을 지급하여야 한다. 또한 고위험 작업인력에 대하여 작업규정 및 규정위반의 위험성을 서면으로 고지한다. 작업인력은 시공현장의 작업조건․작업절차․작업방식에 있어서의 안전상 문제에 대하여 의견을 내거나 규정을 무시한 작업지시 또는 무리한 작업명령에 대하여 거부할 수 있는 권한을 가진다. 시공중에 인명에 관계된 위급한 상황이 발생한 경우, 작업인력은 작업을 중지시키거나 필요한 응급조치를 실시한 후 위험지역을 이탈할 수 있는 권한을 가진다. 제33조 작업인력은 안전시공에 관한 강제적 표준․규장 제도․조작규정을 준수하여야 하며 안전 방호용구와 기계설비 등을 정확히 사용하여야 한다. 제34조 시공업체가 안전 방호용구․기계설비․시공용 기구 및 부품을 구매 또는 임대할 때는 해당 업체의 생산(제조)허가증이나 제품합격증을 확인하여야 하며 시공현장에 투입하기 이전에 검사절차를 밟아야 한다. 시공현장의 안전 방호용구․기계설비․시공용 기구 및 부품은 반드시 전문인력의 관리를 받아야 하며 정기적으로 검사․수리․정비하여 그 결과를 기록하고 국가의 관련규정에 따라 폐기하여야 한다. 제35조 시공업체는 시공용 기중기와 승강용 사다리 및 형판 등 승강식 가설물을 설치하기 전에 관련업체 검수팀에 의한 검수절차를 거치거나 상응하는 자질을 갖춘 검사기관에 이에 대한 검수를 위탁하여야 한다. 기계설비․시공용 기구 및 부품을 임대하여 사용하는 경우 시공을 총괄하는 도급업체와 하도급업체, 임대업체, 설치업체가 공동으로 검수를 진행한다. 검수에 합격하기 이전에는 사용할 수 없다. 《특수설비의 안전감찰 조례》에서 따로 규정된 시공용 기중기는 검수하기 전에 상응하는 자질을 갖춘 검사기구의 감독 및 검사에 합격하여야 한다. 시공업체는 시공용 기중기와 승강용 사다리 및 형판 등 승강식 가설물의 검수 합격 30일 이내에 건설행정 주관부서 또는 기타 관련부서에 이를 등록하여야 한다. 등록표지는 눈에 잘 뜨이도록 해당 설비에 설치하거나 또는 부착하여야 한다. 제36조 시공업체의 주요 책임자․프로젝트 책임자․전문 안전생산 관리인력은 건설행정 주관부서 또는 기타 관련부서의 적합 판정절차를 거쳐 임명되어야 한다. 시공업체는 관리인력과 작업인력에 대하여 매년 최소 1회의 안전생산 교육을 실시하고 교육상황을 개인업무 기록에 기입하여야 한다. 안전생산 교육에 합격하지 못한 인원은 작업에 투입되어서는 안된다. 제37조 작업인력이 새로운 작업 또는 새로운 시공현장에 투입될 때는 사전에 안전생산 교육을 받아야 한다. 교육을 받지 않거나 교육과정을 통과하지 못한 경우 작업에 투입되어서는 안된다. 시공업체가 신기술․신소재 및 새로운 공법이나 설비를 도입하여 시공하는 경우 작업인력에 대하여 상응하는 안전생산 교육을 실시하여야 한다. 제38조 시공업체는 시공현장에서 위험한 작업에 투입되는 인력을 위하여 안전사고에 대비한 상해보험에 가입하여야 한다. 사고상해보험료는 시공업체가 부담한다. 시공 총괄도급제를 실시하는 경우 총괄도급업체가 보험료를 부담한다. 사고상해 보험기간은 건설공사의 착공일로부터 준공검사 합격일까지로 한다. 제5장 감독 및 관리 제39조 국무원 산하의 안전생산 감독관리 책임부서는 《중화인민공화국 안전생산법》이 규정하는 바에 따라 전국적 범위에서 시행되는 건설공사의 안전생산 업무에 대하여 종합적으로 감독 및 관리한다. 현급 이상 지방인민정부 산하의 안전생산 감독관리 책임부서는 《중화인민공화국 안전생산법》이 규정하는 바에 따라 관할 행정구역 내에서 시행되는 건설공사의 안전생산 업무에 대하여 종합적으로 감독 및 관리한다. 제40조 국무원 건설행정 주관부서는 전국적 범위에서 시행되는 건설공사의 안전생산에 대하여 감독 관리한다. 국무원 철도․교통․수리 등 관련부서는 국무원이 규정하는 바에 따라 업무를 분담하여 관련 전문건설공사의 안전생산에 대한 감독 관리 책임을 진다. 현급 이상 지방인민정부 산하의 건설행정 주관부서는 관할 행정구역 내에서 시행되는 건설공사의 안전생산에 대하여 감독 관리한다. 현급 이상 지방인민정부 산하의 교통․수리 등 관련부서는 각자의 직책 범위 내에서 관할 행정구역 내에서 시행되는 건설공사의 안전생산에 대한 감독 관리 책임을 진다. 제41조 건설행정 주관부서와 기타 관련부서는 본 조례 제10조와 제11조가 규정하는 관련자료의 주요 내용을 안전생산 감독관리 책임을 지는 동급 부서에 송부하여야 한다. 제42조 건설행정 주관부서는 시공허가증을 심사 발급할 때 건설공사의 안전시공대책 여부에 대하여 심사하여야 한다. 안전시공대책을 마련하지 않은 경우 시공허가증을 발급하여서는 안된다. 건설행정 주관부서 또는 기타 관련부서가 건설공사의 안전시공대책 여부에 대하여 심사할 때 관련 비용을 청구할 수 없다. 제43조 건설공사의 안전생산에 대한 감독관리 책임을 맡은 현급 이상 인민정부 산하의 각 부서가 각자의 직책 범위 내에서 안전감독 검사에 관한 직무를 수행할 때는 다음과 같은 권한을 가진다. (1) 검사 대상업체에 건설공사의 안전생산과 관련한 문건 및 자료의 제출을 요구할 수 있다. (2) 검사 대상업체의 시공현장에 진입하여 검사를 진행할 수 있다. (3) 시공 과정에서 안전생산과 관련한 요구조건을 위반하는 행위에 대하여 시정을 요구할 수 있다. (4) 검사 도중 안전사고의 위험이 발견되었을 경우 즉시 이같은 위험요소를 제거하도록 명령할 수 있다. 안전사고의 위험이 대단히 크거나 위험요소를 제거하는 과정에서 안전을 확보할 수 없는 경우 위험지역에서 작업인원을 대피시키거나 시공을 잠시 중단할 수 있다. 제44조 건설행정 주관부서 또는 기타 관련부서는 시공현장의 감독검사를 건설공사 안전감독기구에 위탁하여 구체적으로 시행할 수 있다. 제45조 국가는 시공상의 안전에 심각한 영향을 미치는 공법․설비․재료에 대하여 워크아웃(淘汰) 제도를 시행한다. 이에 관련한 구체적인 목록은 국무원산하 건설행정 주관부서와 국무원 관련부서가 협의하여 제정하고 공포한다. 제46조 현급 이상 인민정부 산하의 건설행정 주관부서와 기타 관련부서는 건설공사의 안전사고 위험에 관한 고발․고소․투서가 있는 경우 이를 지체없이 처리하여야 한다. 제6장 안전사고의 응급조치와 조사 처리 제47조 현급 이상 지방인민정부 산하의 건설행정 주관부서는 동급 인민정부의 요구에 따라 관할 행정구역내에서 시행되는 건설공사 중에 발생할 수 있는 안전사고에 대한 응급조치계획을 수립하여야 한다. 제48조 시공업체는 안전사고에 대한 응급조치계획을 자체 수립하고 응급조치 지원팀을 조직하거나 응급 구난인력을 배치하고 이에 필요한 응급용 기자재와 설비를 구비하는 한편 정기적으로 모의훈련을 실시하여야 한다. 제49조 시공업체는 건설공사의 시공상 특징과 범위에 근거하여 시공현장 내에서 대형사고가 발생하기 쉬운 장소 및 시공과정에 대하여 감독하는 한편 시공현장에서 발생할 수 있는 안전사고에 대한 응급조치계획을 수립하여야 한다. 총괄도급제를 시행하는 경우 총괄도급업체가 건설공사에 관련한 안전사고 응급조치계획을 통일적으로 조직 편제한다. 또한 총괄도급업체와 하도급업체는 이와 같은 응급조치 계획안에 따라 각자 응급조치 지원팀을 조직하거나 응급 구난인력을 배치하는 한편 이에 필요한 응급용 기자재와 설비를 구비하고 정기적으로 모의훈련을 실시하여야 한다. 제50조 시공업체의 생산도중 안전사고가 발생한 경우 사망사고와 관련하여 국가가 규정한 바에 따라 보고 및 조사 처리하고 안전생산 감독관리 부서 및 건설행정 주관부서 또는 기타 관련부서에 지체없이 이를 보고한다. 특수설비의 운행 중에 발생한 사고의 경우는 이와 함께 특수설비 안전 감독관리부서에 보고하여야 한다. 보고를 받은 부서는 국가의 관련 규정에 의거하여 사실대로 상부에 보고한다. 시공 총괄도급제를 시행하는 건설공사의 경우 총괄도급업체가 사고의 상부보고 책임을 진다. 제51조 안전사고가 발생한 경우 시공업체는 사고의 확대를 방지하기 위한 적절한 대책을 마련하고 사고현장을 보존하여야 한다. 현장 물품을 이동할 필요가 있는 경우, 표시 및 서면 기록을 남기는 한편 관련 증거물의 보존에 유의한다. 제52조 건설공사에서 발생한 안전사고에 대한 조사를 비롯하여 사고책임 업체와 책임자에 대한 처벌 및 처리는 관련 법률과 법규가 규정하는 바에 따라 집행한다. 제7장 법률적 책임 제53조 현급 이상 인민정부의 건설행정 주관부서 또는 기타 관련 행정 관리부서의 업무인원이 본 조례의 규정을 위반하고 다음과 같은 행위를 한 경우, 직위 강등 또는 면직 등의 행정처분을 내리고 범죄요건이 성립하는 경우 형법의 관련 규정에 따라 형사책임을 묻는다. (1) 안전생산 요건을 갖추지 않은 시공업체에 자질증서를 발급한 경우 (2) 안전시공대책을 갖추지 않은 건설공사에 시공허가증을 발급한 경우 (3) 위법행위를 발견하고도 조사처리하지 않은 경우 (4) 법에 따라 감독관리 책임을 다하지 않은 기타 행위 제54조 건설업체가 본 조례의 규정을 위반하고 건설공사의 안전생산과 관련한 작업환경 및 안전시공대책에 소요되는 비용을 제공하지 않은 경우 기한내에 시정하도록 행정명령을 내린다. 정해진 기한내에 시정하지 않는 경우 해당 공사의 시공을 중지하도록 행정명령한다. 건설업체가 안전시공 보장대책 또는 해체공사의 관련자료를 관련부서에 송부하지 않은 경우 기한내에 시정하도록 명령하고 경고처분한다. 제55조 건설업체가 본 조례의 규정을 위반하고 다음과 같은 행위를 한 경우, 기한내에 시정하도록 행정명령을 내리고 인민폐 20만 위안 이상 50만 위안 이하의 벌금형에 처한다. 중대한 안전사고를 야기하고 범죄요건이 성립하는 경우 직접적인 책임자에 대해 형법의 관련규정에 따라 형사책임을 묻는다. 재산상의 손해가 발생한 경우 법에 따라 배상책임을 진다. (1) 감찰․설계․시공․공사감리 등의 기관에 안전생산 법률ㆍ법규 및 강제적 표준규정에 부합하지 않는 자료를 제출한 경우 (2) 시공업체에 대하여 계약에 약정된 공사기한을 단축하도록 압력을 행사한 경우 (3) 상응하는 자질등급을 갖추지 못한 시공업체에 철거공사를 도급한 경우 제56조 감찰기관이나 설계업체가 본 조례의 규정을 위반하고 다음과 같은 행위를 한 경우, 기한내 시정하도록 행정명령을 내리고 인민폐 10만 위안 이상 30만 위안 이하의 벌금형에 처한다. 사안이 엄중한 경우, 영업정지 처분을 내리고 자질등급을 하향 조정하거나 자질증서를 취소한다. 중대한 안전사고를 야기하고 범죄요건이 성립하는 경우 직접적인 책임자에 대해 형법의 관련 규정에 따라 형사책임을 묻는다. 재산상의 손해가 발생한 경우 법에 따라 배상책임을 진다. (1) 법률 법규와 건설공사 강제적 표준에 따르지 않고 감찰 또는 설계한 경우 (2) 새로운 구조․신소재․새로운 공법에 따라 진행되는 건설공사와 특수 구조 건설의 경우, 설계업체가 설계도서에 시공 작업인력의 안전보장과 안전사고예방을 위한 대책 및 건의를 언급하지 않은 경우 제57조 공사감리업체가 본 조례의 규정을 위반하고 다음과 같은 행위를 한 경우, 기한내 시정하도록 행정명령을 내린다. 기한내에 시정하지 않는 경우 영업정지 처분을 내리고 인민폐 10만 위안 이상 30만 위안 이하의 벌금형에 처한다. 사안이 엄중한 경우, 자질등급을 하향 조정하거나 자질증서를 취소한다. 중대한 안전사고를 야기하고 범죄요건이 성립하는 경우 직접적인 책임자에 대해 형법의 관련규정에 따라 형사책임을 묻는다. 재산상의 손실이 발생한 경우 법에 따라 배상책임을 진다. (1) 시공조직의 설계와 관련하여 안전상의 기술적 대책 또는 전문 시공방안에 대하여 심사하지 않은 경우 (2) 안전사고의 위험을 발견하고도 시공업체에 이에 대한 시정 또는 시공을 잠시 중단하도록 요구하지 않은 경우 (3) 시공업체가 안전사고의 위험에 대하여 시정하거나 시공을 잠시 중단하라는 감리 업체의 요구를 거절하였는데도 이같은 사실을 관련 부서에 지체 없이 보고하지 않은 경우 (4) 법률 법규 및 건설공사의 강제적 표준에 따라 감리를 시행하지 않은 경우 제58조 등록된 업무 수행인원이 법률 법규 및 건설공사의 강제적 표준에 따르지 않는 경우 3개월이상 1년이하의 업무 수행자격 정지처분을 내린다. 사안이 엄중한 경우 자격을 박탈하고 5년간 재등록을 금지한다. 중대한 안전사고를 야기한 경우 평생 등록자격을 박탈한다. 범죄 구성요건이 성립하는 경우 형법의 관련규정에 따라 형사책임을 묻는다. 제59조 본조례의 규정을 위반하고 건설공사에 기계설비나 조립품을 제공하는 단위, 안전시공의 요구에 따라 유효한 보험 등 안전시설이나 장치를 배비하지 않은 경우 기한부 시정을 명하고 계약금액의 1배 이상 3배 이하의 벌금을 부과한다. 손실을 조성한 경우 법에 따라 배상책임을 져야 한다. 제60조 임대업체가 본 조례의 규정을 위반하고 안전성능 검사를 필하지 않았거나 검사에 불합격한 기계설비 및 시공기구와 부품을 임대한 경우 영업정지 처분을 내리고 인민폐 5만 위안 이상 10만 위안 이하의 벌금형에 처한다. 재산상의 손해가 발생한 경우 법에 따라 손해배상 책임을 진다. 제61조 시공용 기중기와 승강용 사다리․형판 등 승강식 가설물의 설치와 해체작업을 맡은 업체가 본 조례의 규정을 위반하고 다음과 같은 행위를 한 경우 기한내 시정하도록 행정명령을 내리고 인민폐 5만 위안 이상 10만 위안 이하의 벌금형에 처한다. 사안이 엄중한 경우 영업정지 처분하고 자질 등급을 하향 조정하거나 자질증서를 취소한다. 재산상 손해가 발생한 경우 법에 따라 배상책임을 진다. (1) 해체방안을 편제하지 않거나 안전시공대책을 수립하지 않은 경우 (2) 전문 기술인력으로 하여금 현장 감독하게 하지 않은 경우 (3) 자체검사 합격증을 발급하지 않았거나 허위로 합격증을 발급한 경우 (4) 시공업체에 대해 안전사용에 관한 설명을 하지 않고 업무를 인계 수속한 경우 시공용 기중기와 승강용 사다리 및 형판 등 승강식 가설물의 설치와 해체 업체가 앞에서 규정한 (1)항과 (3)항의 행위가 있고 관련부서 또는 업체 직원의 지적을 거친 후 사고의 위험성을 인지하였는데도 이에 대한 적절한 대책을 세우지 않아 중대한 인명사고를 야기하거나 또는 기타 심각한 결과를 초래한 경우, 범죄 구성요건이 성립하면 직접적인 책임자에 대해 형법의 관련 규정에 따라 형사책임을 묻는다. 제62조 시공업체가 본 조례의 규정을 위반하고 다음과 같은 행위를 한 경우, 기한내에 시정하도록 행정명령을 내린다. 기한내에 시정하지 않은 경우 영업정지 처분을 내리고 《중화인민공화국 안전생산법》의 관련 규정에 따라 벌금형에 처한다. 중대한 안전사고를 야기하고 범죄 구성요건이 성립하는 경우 직접적인 책임자에 대해 형법의 관련 규정에 따라 형사책임을 묻는다. (1) 안전생산 관리기구를 설립하지 않았거나 전문 안전생산관리자를 배치하지 않은 경우, 또는 하도급 방식으로 시공하는 경우 전문 안전생산관리자로 하여금 현장 감독하도록 하지 않은 경우 (2) 시공업체의 주요 책임자․프로젝트 책임자․전문 안전생산관리자․작업인력 또는 특수 작업인력이 안전교육을 받지 않았거나 교육과정에 합격하지 못하였는데도 관련 작업에 투입된 경우 (3) 시공현장의 위험지역에 안전경고 표지를 부착하지 않았거나 국가의 관련 규정에 따라 시공현장에 소방통로․소화전․소방시설 및 소화기 등을 설치하지 않은 경우 (4) 작업인력에 안전 방호용구와 안전 방호복을 지급하지 않은 경우 (5) 규정에 따라 시공용 기중기와 승강용 사다리 및 형판 등 승강식 가설물에 대한 검수합격 등록을 하지 않은 경우 (6) 시공상의 안전을 위하여 국가가 워크아웃 처분하거나 사용을 금지한 공법․설비․재료 등을 사용한 경우 제63조 시공업체가 본 조례의 규정을 위반하고 건설공사 예산에 안전생산을 위한 작업환경과 안전대책 마련을 위하여 책정한 비용을 유용한 경우, 기한내에 시정하도록 행정명령을 내리고 유용금액의 20% 이상 50% 이하의 벌금형에 처한다. 재산상의 손해가 발생한 경우 적법한 절차에 따라 손해배상 책임을 진다. 제64조 시공업체가 본 조례의 규정을 위반하고 다음과 같은 행위를 한 경우, 기한내에 시정하도록 행정명령을 내린다. 기한내에 시정하지 않는 경우 영업정지 처분하고 인민폐 5만 위안 이상 10만 위안 이하의 벌금형에 처한다. 중대한 안전사고를 야기하고 범죄 구성요건이 성립하는 경우 직접적인 책임자에 대해 형법의 관련 규정에 따라 형사책임을 묻는다. (1) 시공 이전에 안전시공과 관련한 기술적 요구사항에 대하여 상세한 설명을 하지 않은 경우 (2) 시공단계 및 주위 환경․계절․기후의 변화 등 다양한 외부조건에 근거하여 시공현장에 적절한 안전시공대책을 마련하지 않았거나 시내에서 진행되는 건설공사의 시공현장에 보호 울타리를 설치하지 않은 경우 (3) 준공되지 않은 건축물 내부에 직원용 숙소를 설치한 경우 (4) 시공현장에 임시로 지어진 건축물이 안전사용을 위한 요구사항에 부합하지 않는 경우 (5) 건설공사의 시공으로 인하여 손해가 발생할 수 있는 주변 건축물과 구축물 및 지하 파이프라인에 대하여 전문 방호대책을 마련하지 않은 경우 시공업체가 앞에서 열거한 (4)항과 (5)항의 행위가 있고 재산상의 손해가 발생한 경우 적법한 절차에 따라 손해배상 책임을 진다. 제65조 시공업체가 본 조례의 규정을 위반하고 다음과 같은 행위를 한 경우, 기한내에 시정하도록 행정명령을 내린다. 기한내에 시정하지 않는 경우 영업정치 처분하고 인민폐 10만 위안 이상 30만 위안 이하의 벌금형에 처한다. 사안이 엄중한 경우 자질등급을 하향 조정하거나 자질증서를 취소한다. 중대한 안전사고를 야기하고 범죄 구성요건이 성립하는 경우 직접적인 책임자에 대하여 형법의 관련 규정에 따라 형사책임을 묻는다. 재산상의 손해가 발생한 경우 적법한 절차에 따라 손해배상 책임을 진다. (1) 안전 방호용구․기계설비․시공기구 및 부품에 대하여 시공현장에 투입하기 이전에 규정된 검사를 필하지 않았거나 검사에 불합격한 제품을 투입 사용한 경우 (2) 검수를 필하지 않았거나 검수에 불합격한 시공용 기중기․승강용 사다리․형판 등 승강식 가설물을 사용한 경우 (3) 상응하는 자질을 갖추지 못한 업체에 시공용 기중기․승강용 사다리․형판 등 승강식 가설물의 설치 및 해체작업을 위탁 도급한 경우 (4) 시공 설계도서에 안전 기술대책 또는 시공현장의 임시 전력방안 및 전문 시공방안을 편제하지 않은 경우 제66조 시공업체의 주요 책임자 및 프로젝트 책임자가 본 조례의 규정을 위반하고 안전생산과 관련한 관리책임을 수행하지 않은 경우 기한부 시정을 명한다. 기한내에 시정하지 않는 경우 시공업체에 영업정지 처분을 내린다. 중대한 안전사고나 인명사고 또는 기타 심각한 결과를 초래하여 범죄 구성요건이 성립하면 형법의 관련 규정에 따라 형사책임을 묻는다. 작업자가 관리에 불복하여 규정제도와 조작규정을 위반하고 모험작을 하여 중대사망사고나 기타 엄중한 후과를 초래하여 범죄를 구성한 경우 형법 관련 규정에 따라 형사책임을 추궁한다. 시공업체의 주요 책임자 및 프로젝트 책임자가 앞에서 열거한 위법행위를 하였으나 형사처벌 대상이 아닌 경우 인민폐 2만 위안 이상 20만 위안 이하의 벌금형에 처하거나 관리권한에 따라 면직 처분한다. 처벌의 집행이 완료되거나 처분을 받은 날로부터 5년 이내에는 어떠한 시공업체 내에서도 주요 책임자 또는 프로젝트 책임자의 직책을 수행할 수 없다. 제67조 시공업체가 자질증서를 취득한 이후 그에 상응하는 안전생산 조건을 갖추지 못한 경우 기한내에 시정하도록 행정명령을 내린다. 시정명령을 받은 후에도 원래 취득한 자질등급에 상응하는 안전생산조건을 갖추지 못하는 경우 영업정지 처분을 내리고 원래 자질등급을 하향 조정하거나 자질증서를 취소한다. 제68조 본 조례에서 규정하는 행정처벌은 건설행정 주관부서 또는 기타 관련부서가 법으로 정한 직권에 따라 결정한다. 소방안전 관리규정을 위반하는 행위에 대해서는 공안(公安) 소방기구가 법에 따라 처벌한다. 관련 법률 또는 행정법규가 건설공사의 안전생산과 관련한 위법행위에 대하여 행정처벌을 집행하는 결정기관을 따로 규정한 경우는 그 규정에 따른다. 제8장 부 칙 제69조 긴급구조나 재해구난 및 농민이 스스로 건축하는 저층주택의 경우 본 조례의 적용을 받지 않는다. 제70조 군사용 건설공사의 안전생산관리는 중앙군사위원회의 관련규정에 따라 집행한다. 제71조 본 조례는 2004년 2월 1일부로 시행한다. |  | 建设工程安全生产管理条例 2003年11月24日 国务院令第393号 第一章 总 则 第一条 为了加强建设工程安全生产监督管理，保障人民群众生命和财产安全，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》，制定本条例。 第二条 在中华人民共和国境内从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等有关活动及实施对建设工程安全生产的监督管理，必须遵守本条例。 本条例所称建设工程，是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。 第三条 建设工程安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针。 第四条 建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。 第五条 国家鼓励建设工程安全生产的科学技术研究和先进技术的推广应用，推进建设工程安全生产的科学管理。 第二章 建设单位的安全责任 第六条 建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。 建设单位因建设工程需要，向有关部门或者单位查询前款规定的资料时，有关部门或者单位应当及时提供。 第七条 建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。 第八条 建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。 第九条 建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。 第十条 建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。 依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。 第十一条 建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。 建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案： （一）施工单位资质等级证明； （二）拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明； （三）拆除施工组织方案； （四）堆放、清除废弃物的措施。 实施爆破作业的，应当遵守国家有关民用爆炸物品管理的规定。 第三章 勘察、设计、工程监理及 其他有关单位的安全责任 第十二条 勘察单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，提供的勘察文件应当真实、准确，满足建设工程安全生产的需要。 勘察单位在勘察作业时，应当严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。 第十三条 设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。 设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。 采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。 设计单位和注册建筑师等注册执业人员应当对其设计负责。 第十四条 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。 工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。 工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。 第十五条 为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置。 第十六条 出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证。 出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。 禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件。 第十七条 在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。 安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。 施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。 第十八条 施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，必须经具有专业资质的检验检测机构检测。经检测不合格的，不得继续使用。 第十九条 检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件，并对检测结果负责。 第四章 施工单位的安全责任 第二十条 施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。 第二十一条 施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。 施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。 第二十二条 施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。 第二十三条 施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。 专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。 专职安全生产管理人员的配备办法由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定。 第二十四条 建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。 总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工。 总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。 分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。 第二十五条 垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。 第二十六条 施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督： （一）基坑支护与降水工程； （二）土方开挖工程； （三）模板工程； （四）起重吊装工程； （五）脚手架工程； （六）拆除、爆破工程； （七）国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。 对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。 本条第一款规定的达到一定规模的危险性较大工程的标准，由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定。 第二十七条 建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。 第二十八条 施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。 施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。 第二十九条 施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。 施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。 第三十条 施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。 施工单位应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。 在城市市区内的建设工程，施工单位应当对施工现场实行封闭围挡。 第三十一条 施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。 第三十二条 施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。 作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。 在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。 第三十三条 作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。 第三十四条 施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。 施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。 第三十五条 施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。 《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格。 施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起30日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。登记标志应当置于或者附着于该设备的显著位置。 第三十六条 施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。 施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。 第三十七条 作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。 施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。 第三十八条 施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。 意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。 第五章 监督管理 第三十九条 国务院负责安全生产监督管理的部门依照《中华人民共和国安全生产法》的规定，对全国建设工程安全生产工作实施综合监督管理。 县级以上地方人民政府负责安全生产监督管理的部门依照《中华人民共和国安全生产法》的规定，对本行政区域内建设工程安全生产工作实施综合监督管理。 第四十条 国务院建设行政主管部门对全国的建设工程安全生产实施监督管理。国务院铁路、交通、水利等有关部门按照国务院规定的职责分工，负责有关专业建设工程安全生产的监督管理。 县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程安全生产实施监督管理。县级以上地方人民政府交通、水利等有关部门在各自的职责范围内，负责本行政区域内的专业建设工程安全生产的监督管理。 第四十一条 建设行政主管部门和其他有关部门应当将本条例第十条、第十一条规定的有关资料的主要内容抄送同级负责安全生产监督管理的部门。 第四十二条 建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发施工许可证。 建设行政主管部门或者其他有关部门对建设工程是否有安全施工措施进行审查时，不得收取费用。 第四十三条 县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内履行安全监督检查职责时，有权采取下列措施： （一）要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的文件和资料； （二）进入被检查单位施工现场进行检查； （三）纠正施工中违反安全生产要求的行为； （四）对检查中发现的安全事故隐患，责令立即排除；重大安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工。 第四十四条 建设行政主管部门或者其他有关部门可以将施工现场的监督检查委托给建设工程安全监督机构具体实施。 第四十五条 国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度。具体目录由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定并公布。 第四十六条 县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门应当及时受理对建设工程生产安全事故及安全事故隐患的检举、控告和投诉。 第六章 生产安全事故的 应急救援和调查处理 第四十七条 县级以上地方人民政府建设行政主管部门应当根据本级人民政府的要求，制定本行政区域内建设工程特大生产安全事故应急救援预案。 第四十八条 施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。 第四十九条 施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。 第五十条 施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。接到报告的部门应当按照国家有关规定，如实上报。 实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。 第五十一条 发生生产安全事故后，施工单位应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物。 第五十二条 建设工程生产安全事故的调查、对事故责任单位和责任人的处罚与处理，按照有关法律、法规的规定执行。 第七章 法律责任 第五十三条 违反本条例的规定，县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关行政管理部门的工作人员，有下列行为之一的，给予降级或者撤职的行政处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任： （一）对不具备安全生产条件的施工单位颁发资质证书的； （二）对没有安全施工措施的建设工程颁发施工许可证的； （三）发现违法行为不予查处的； （四）不依法履行监督管理职责的其他行为。 第五十四条 违反本条例的规定，建设单位未提供建设工程安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正；逾期未改正的，责令该建设工程停止施工。 建设单位未将保证安全施工的措施或者拆除工程的有关资料报送有关部门备案的，责令限期改正，给予警告。 第五十五条 违反本条例的规定，建设单位有下列行为之一的，责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任： （一）对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的； （二）要求施工单位压缩合同约定的工期的； （三）将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的。 第五十六条 违反本条例的规定，勘察单位、设计单位有下列行为之一的，责令限期改正，处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任： （一）未按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察、设计的； （二）采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位未在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议的。 第五十七条 违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任： （一）未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的； （二）发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的； （三）施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的； （四）未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。 第五十八条 注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 第五十九条 违反本条例的规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的，责令限期改正，处合同价款1倍以上3倍以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。 第六十条 违反本条例的规定，出租单位出租未经安全性能检测或者经检测不合格的机械设备和施工机具及配件的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。 第六十一条 违反本条例的规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有下列行为之一的，责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任： （一）未编制拆装方案、制定安全施工措施的； （二）未由专业技术人员现场监督的； （三）未出具自检合格证明或者出具虚假证明的； （四）未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的。 施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有前款规定的第（一）项、第（三）项行为，经有关部门或者单位职工提出后，对事故隐患仍不采取措施，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任。 第六十二条 违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定处以罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任： （一）未设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员或者分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督的； （二）施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员，未经安全教育培训或者经考核不合格即从事相关工作的； （三）未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材的； （四）未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装的； （五）未按照规定在施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格后登记的； （六）使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料的。 第六十三条 违反本条例的规定，施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正，处挪用费用20％以上50％以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。 第六十四条 违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任： （一）施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的； （二）未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的； （三）在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的； （四）施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的； （五）未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的。 施工单位有前款规定第（四）项、第（五）项行为，造成损失的，依法承担赔偿责任。 第六十五条 违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任： （一）安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的； （二）使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的； （三）委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的； （四）在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的。 第六十六条 违反本条例的规定，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，责令施工单位停业整顿；造成重大安全事故、重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 作业人员不服管理、违反规章制度和操作规程冒险作业造成重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 施工单位的主要负责人、项目负责人有前款违法行为，尚不够刑事处罚的，处2万元以上20万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分；自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。 第六十七条 施工单位取得资质证书后，降低安全生产条件的，责令限期改正；经整改仍未达到与其资质等级相适应的安全生产条件的，责令停业整顿，降低其资质等级直至吊销资质证书。 第六十八条 本条例规定的行政处罚，由建设行政主管部门或者其他有关部门依照法定职权决定。 违反消防安全管理规定的行为，由公安消防机构依法处罚。 有关法律、行政法规对建设工程安全生产违法行为的行政处罚决定机关另有规定的，从其规定。 第八章 附 则 第六十九条 抢险救灾和农民自建低层住宅的安全生产管理，不适用本条例。 第七十条 军事建设工程的安全生产管理，按照中央军事委员会的有关规定执行。 第七十一条 本条例自2004年2月1日起施行。 |
| --- | --- | --- |