| 2.1.29 중화인민공화국 해사행정 허가조건 규정 중화인민공화국 교통부 령 2006년 제1호 《중화인민공화국 해사행정허가 조건규정》이 2005년 12월 15일 제29차 부무(部務)회의에서 통과되어 아래와 같이 공포하며 2006년 4월 1일부터 시행한다. 부장 이성림 2006년 1월 9일 제1장 총 칙 제1조 해사행정허가를 법에 따라 실시하고 해사행정허가 각 측 당사자의 합법적 권익을 보호하기 위하여 《중화인민공화국 행정허가법》, 해사관리 관련 법률, 행정법규 및 중화인민공화국이 체결 혹은 가입한 국제해사공약에 의거하여 이 규정을 제정한다. 제2조 해사행정허가의 신청, 심사, 결정 의거가 되는 해사행정 허가조건은 이 규정을 따라야 한다. 이 규정에서 해사행정허가라고 함은 수상교통안전, 오염방지 등 해사관리 관련 법률, 행정법규 및 국무원의 결정에 의해 해사관리기구 혹은 교통부에서 실시하고 해사관리기구가 구체적으로 시행하는 행정허가를 가리킨다. 제3조 해사관리기구는 해사행정허가 심사와 결정시 임의로 해사행정허가조건을 추가, 감소, 변경해서는 아니되며 이 규정의 상응 조건에 부합되지 않는 경우 해사행정허가결정을 내려서는 아니된다. 제4조 해사행정허가조건은 《교통행정허가 실시절차규정》에 따라 공시하여야 한다. 신청자가 해사행정허가조건에 대해 설명을 요하면 해사관리기구는 설명하여야 한다. 제5조 국가해사관리기구는 해사행정허가조건에 의해 신청자가 제출해야 하는 자료를 통일적으로 명확히 규정하고 유관 해사관리기구는 자료목록을 공시하여야 한다. 신청자는 해사행정허가 신청시 규정에 따라 신청서와 관련 자료를 제출하여야 하며 제출한 자료의 진실성과 유효성을 보장하여야 한다. 해사행정허가 변경이나 해사행정허가기한 연장 신청시 신청자는 변경된 사항이나 상황에 대해서만 관련 자료를 제출하고 이미 제출한 자료에 변화가 없다면 다시 제출하지 않아도 된다. 제2장 해사행정 허가조건 제1절 통항관리 제6조 통항 수역 해안선의 안전사용 허가조건： （1）해안선 사용과 관련한 공사, 작업, 활동에 대한 타당성 연구가 이미 끝났어야 한다. （2）해안선 안전사용 기술평가에 통과되었고 수상교통안전 기술규범과 요구에 부합되어야 한다. （3）수상교통안전에 영향을 주는 요소를 충분히 제거할 수 있는 조치를 제정하여야 한다. 제7조 통항수역에서의 수상 수중 시공작업 허가조건： （1）법에 따라 시공작업 관련 기타 수속을 마쳤어야 한다. （2）시공작업 업체, 인원, 선박, 시설이 안전항행, 정박과 작업요구에 부합되어야 한다. （3）시공작업 혹은 활동방안을 이미 제정, 이에는 개시와 마감시간, 장소와 범위, 진도 일정 등이 포함되어야 한다. （4）안전과 오염방지에 중대한 영향이 있는 경우 통항안전 및 환경영향 기술평가에 이미 통과되었어야 한다. （5）안전, 오염방지 책임제를 구축하였고 수상교통안전과 오염방지 요구에 부합되는 보장조치 및 상응한 응급 대비방안을 제정하였어야 한다. 제8조 항구 수역에서의 채굴, 폭파 등 작업진행 허가조건： （1）항구 주관부서의 동의를 얻어야 한다. （2）국가규정에 따라 폭파작업허가를 취득하였어야 한다. （3）작업업체, 인원, 시설이 안전작업요구에 부합되어야 한다. （4）채굴, 폭파 작업방안을 이미 제정, 이에는 개시와 마감시간, 장소와 범위, 진도 일정 등이 포함되어야 한다. （5）안전, 오염방지 책임제를 구축하였고 수상교통안전과 오염방지 요구에 부합되는 보장조치 및 상응한 응급 대비방안이 있어야 한다. 제9조 통항 수역에서의 침몰선, 침몰물 인양작업 진행 허가조건： （1）인양 참여업체, 인원이 상응한 능력을 구비하여야 한다. （2）법에 따라 침몰선, 침몰물 인양합의를 체결하였어야 한다. （3）인양작업에 종사하는 선박과 시설이 안전 항행, 정박과 작업요구에 부합되어야 한다. （4）이미 인양작업계획과 방안을 제정, 이에는 인양 개시와 마감시간, 지점과 범위, 진도 일정 등이 포함되어야 한다. （5）안전과 오염방지에 중대한 영향이 있을 경우 통항안전 및 환경영향 기술평가에 통과되었어야 한다. （6）적절한 안전, 오염방지 책임제를 구축하였고 수상교통안전과 오염방지 요구에 부합되는 보장조치 및 필요한 응급 대비방안이 있어야 한다. 제10조 통항수역에 항행금지구역, 항도(로), 교통관제구역, 정박지와 안전작업구역 설치작업 허가조건： （1）수역 설정수요에 대해 명확한 사실과 필수적 이유가 있어야 한다. （2）부근의 군사용 혹은 중요한 민용 목표 보호요구에 부합되어야 한다. （3）수상교통안전과 오염방지에 중대한 영향이 있을 경우 통항안전 및 환경영향 기술평가에 통과되어야 한다. （4）항도(로)와 정박지 설치용 수역은 이미 탐사 혹은 측량을 거친 것으로 수역의 저질(bottom material), 수문, 기상 등 요소가 통항안전요구에 부합되어야 한다. （5）수상교통안전과 오염방지요구에 부합되어야 하며 이미 안전, 오염방지조치가 있어야 한다. 제11조 선박의 항행금지구역 진입 혹은 통과 허가조건： （1）생명안전, 오염방지, 보안 등 특수한 이유로 항행금지구역에 진입 또는 통과해야 하는 명확한 사실과 필수적 이유가 있어야 한다. （2）항행금지구역의 안전과 오염방지조건이 선박 진입 또는 통과에 적합하여야 한다. （3）선박이 항행금지구역의 수상교통안전과 오염방지 특수요구를 충족시켜야 하며 이미 안전보장, 오염방지, 항행금지구역 보호조치와 응급 대비방안을 제정하였어야 한다. （4）군사 항행금지구역에 진입 또는 통과하는 경우 군사 주관부서의 동의가 있어야 한다. 제12조 수상에서의 대형시설과 이동식 플랫폼 견인작업 진행 허가조건： （1）견인 수요 및 필수적 이유가 있어야 한다. （2）견인선박이 항행과 견인에 적합하여야 하며 선원은 견인작업 적정자여야 한다. （3）해상 견인벨트가 이미 해상견인검사에 통과되었어야 한다. 내하에서 중량, 길이, 높이, 너비가 매우 크거나 반침몰상태의 물체를 견인하는 경우 이미 해당 안전기술평가에 통과되었어야 한다. （4）견인계획과 방안을 제정하였고 견인 개시시간과 마감시간, 장소, 경과 수역이 명확하여야 한다. （5）수상교통안전과 오염방지요구를 충족시켜야 하고 또한 적절한 보장조치와 응급 대비방안을 제정하였어야 한다. 제13조 외국선박 혹은 비행기의 입국 해상수색 허가조건： （1）해상 생명수색, 구조 목적으로 입국하여야 한다. （2）명확한 수색계획과 방안이 있어야 하고 이에는 시간, 장소, 범위, 수색에 참여하는 선박과 비행기의 기본상황이 포함되어야 한다. （3）수색에 파견된 비행기와 선박이 군사용일 경우 군사 주관부서의 비준을 취득한 것이어야 한다. 제14조 항로표기 관리기관 이외 업체가 연해 항로표기 설치, 제거작업 진행 심사허가조건： （1）설치, 제거하려는 항로표기가 공민, 법인 혹은 기타 조직이 법에 따라 자체로 설치한 전용 항로표기여야 한다. （2）항로표기의 설치, 제거가 항행안전, 경제성, 편리성 등 요구에 부합되어야 한다. （3）항로표기 및 배치가 국가 관련 기술규범과 기준에 부합되어야 한다. （4）항로표기 설계, 시공방안이 이미 전문 기술평가 혹은 전문가 논증에 통과된 것이어야 한다. （5）항로표기 설치를 신청하는 경우 항로표기 보호방안을 제정하여야 하며 방안에서 확정한 보호업체는 항로표기 보호 품질보증체계를 이미 구축하였어야 한다. （6）항로표기 설치를 신청하는 경우 설치하려는 항로표기 유형은 이미 공포된 항로표기 유형이어야 하며 기술경제논증에 통과된 것이어야 한다. 이 조에서 말하는 항로표기 설치는 항로표기의 신설, 위치 이동, 기타 상황의 변경을 포함한다. 제2절 선박관리 제15조 외국선박의 非 대외개방수역 진입 허가조건： （1）외국선박이 非 대외개방수역에 임시 진입하려면 현지 세관검사기관, 군사주관부서, 지방인민정부의 동의를 거쳐야 한다. （2）임시로 대외에 개방하려는 수역이 외국선박의 진입에 적합하여야 하며 선박항행, 정박, 작업안전, 오염방지와 보안조건을 구비하여야 한다. （3）선박상황이 진입하려는 수역의 수상교통안전, 오염방지, 보안요구에 부합되어야 한다. （4）해당 선박이 이미 수상교통안전, 오염방지, 보안조치 및 응급 대비방안을 제정하였어야 한다. 제16조 선박의 항구출입 허가조건: 국제항행선박의 입항 허가조건： （1）선박이 완벽하고 유효한 증서, 문서, 자료를 구비하여야 한다. （2）선박의 인원배치가 최저 안전인원 배치요구에 부합하고 선원은 적정한 자격을 구비해야 한다. （3）선박상황이 항행, 정박, 안전작업, 오염방지, 보안 등 요구에 부합되어야 하고 또한 각종 안전, 오염방지, 보안조치 및 응급 대비방안을 제정하였어야 한다. 항행 보호 필요시에는 사전에 해사관리기구에 신청하여야 한다. （4）선박이 진입 혹은 통과하려는 수역이 국제항행선박에 개방하는 수역이어야 하고 정박하려는 부두, 정박지, 항구의 외부 하역장소는 안전, 오염방지, 보안요구를 충족시켜야 한다. （5）화물을 적재 운송하는 선박은 안전 적재와 고정 요구에 부합하여야 하며 국가가 입국을 금지하는 화물 혹은 물품이 아니어야 한다. 위험화물을 적재 운송하는 선박은 규정에 따라 위험화물 적재운송 신고수속을 마쳤어야 한다. （6）핵동력 선박 혹은 기타 특정 선박은 중국의 법률, 행정법규, 규칙의 관련 규정에 부합되어야 한다. 국제항행선박의 출항 허가조건： （1）선박이 완벽하고 유효한 증서, 문서, 자료를 구비하여야 한다. （2）선박의 인원배치가 최저 안전인원 배치 요구에 부합하고 선원은 적정한 자격을 구비해야 한다. （3）선박상황이 항행, 정박, 안전작업, 오염방지, 보안 등 요구에 부합되어야 하고 또한 각종 안전, 오염방지, 보안조치 및 응급 대비방안을 제정하였어야 한다. 항행 보호 필요시에는 사전에 해사관리기구에 신청하여야 한다. （4）위험화물을 적재 운송하는 선박은 적재허가수속을 마쳤어야 하며 적재운송 상황은 위험화물 적재운송 안전, 오염방지와 보안관리 요구에 부합되어야 한다. （5）선박에 게양한 깃발의 소속국과 항구국이 선박에 대한 안전검사상황과 하자시정상황은 규정요구에 부합되어야 하며 해사관리기구의 경고에 대해서는 효과적인 조치를 취하여야 한다. （6）법에 따라 세금, 비용과 기타 출항 전에 지불해야 할 비용을 지불했거나 혹은 적정한 담보를 제공하였어야 한다. （7）해사행정관리 위반행위가 있은 경우에는 이미 법적처벌을 받았어야 한다. （8）선박항행을 금지하는 사법 혹은 행정적 강제조치는 이미 법에 의해 해제되었어야 한다. （9）핵동력 선박 또는 기타 특정 선박은 중국의 법률, 행정법규, 규칙의 관련 규정에 부합되어야 한다. （10）기타 세관검사기관의 동의를 거쳤어야 한다. 국내항행선박의 입항 허가조건： （1）선박이 완벽하고 유효한 증서, 문서, 자료를 구비하여야 한다. （2）선박의 인원배치가 최저 안전인원 배치요구에 부합되며, 선원은 적정한 자격을 구비해야 한다. （3）선박상황이 항행, 정박, 작업의 안전, 오염방지, 보안 등 요구에 부합되어야 하며 각종 안전, 오염방지, 보안조치 및 응급 대비방안을 제정하였어야 한다. 항행 보호 필요시에는 사전에 해사관리기구에 신청하였어야 한다. （4）선박이 진입 혹은 통과하려는 수역과 정박하려는 부두, 정박지가 안전, 오염방지, 보안요구를 충족시켜야 한다. （5）화물을 적재 운송하는 선박은 안전 적재와 고정 요구에 부합되어야 하고 위험화물을 적재 운송하는 선박은 규정에 따라 위험화물 적재운송 신고수속을 마쳤어야 한다. （6）핵동력 선박 혹은 기타 특정 선박은 중국의 법률, 행정법규, 규칙의 관련 규정에 부합되어야 한다. 국내항행선박의 출항 허가조건： （1）선박이 완벽하고 유효한 증서, 문서, 자료를 구비하여야 한다. （2）선박의 인원배치가 최저 안전인원 배치요구에 부합되며 선원은 적정한 자격을 구비해야 한다. （3）선박상황이 항행, 정박, 작업의 안전, 오염방지, 보안 등 요구에 부합되어야 하고 또한 이미 각종 안전, 오염방지, 보안조치 및 응급 대비방안을 제정하였어야 한다. 항행 보호 필요시에는 사전에 해사관리기구에 신청하였어야 한다. （4）위험화물을 적재 운송하는 선박은 적재허가수속을 이미 마쳤으며, 적재운송 상황이 위험화물 적재 운송 안전 및 오염방지 관리요구에 부합되어야 한다. （5）선박의 안전검사상황과 하자시정상황이 규정된 요구에 부합되어야 하며 해사관리기구의 경고에는 이미 유효한 조치를 취했어야 한다. （6）법에 따라 세금, 비용과 기타 출항 전에 지불해야 하는 비용을 지불했거나 혹은 적정한 담보를 제공하였어야 한다. （7）해사행정관리 위반행위가 있을 경우에는 이미 법적 처벌을 받았어야 한다. （8）선박항행을 금지하는 사법 혹은 행정적 강제조치는 이미 법에 따라 해제된 상태여야 한다. （9）핵동력 선박 혹은 기타 특정 선박은 중국의 법률, 행정법규, 규칙의 관련 규정에 부합되어야 한다. 제17조 선박 국적증서의 심사발급조건 선박 국적증서 발급조건： （1）선박은 중화인민공화국 공민, 법인, 정부 혹은 기타 조직이 합법적으로 소유하거나 경영, 관리하는 것이어야 하며 기업법인 소유의 선박은 중국측의 자본비율이 《선박등기조례》의 규정에 부합되어야 한다. （2）선박은 항해에 적합한 기술조건을 구비하고 선박검사기구의 검사에 합격된 것이어야 한다. （3）선박이 이중국적 혹은 선적항(船籍港)이 2개 이상이어서는 아니된다. （4）선박이 해사관리기구에서 심사 확정한 선박명칭을 취득한 상황이어야 한다. （5）법에 의해 선박 소유권 등기를 마친 선박이어야 한다. （6）선박국적 등기자가 선박 소유자여야 한다. 선박 임시국적증서 발급조건： （1）임시국적증서 발급을 신청하는 선박은 하기 상황중의 하나여야 한다. ① 해외에 판매하는 선박 혹은 국외 공민, 법인, 기타 조직이 중화인민공화국 국내에 위탁하여 제조한 선박으로 국외에서 납품하는 선박 ② 중화인민공화국 공민, 법인, 정부 혹은 기타 조직이 국외에서 구매했거나 혹은 위탁 제조한 선박으로 국외에서 납품받는 선박 ③ 중화인민공화국 공민, 법인, 정부 혹은 기타 조직이 나용선계약 조건으로 임대한 국외 등기 선박 ④ 임시국적등기가 필요한 국내에서 신규 제조한 선박 （2）선박소유권을 이미 취득했거나 혹은 효력발생 나용선계약을 체결한 경우 （3）선박국적 등기자가 선박 소유인이거나 나용선계약 방식으로 국외 등기 선박을 경영하는 임차인인 경우 （4）항해에 적합한 기술조건을 구비하고 선박검사기구의 검사에 합격한 것이어야 한다. （5）선박이 이중국적 혹은 선적항(船籍港)이 2개 이상이어서는 아니된다. （6）선박은 해사관리기구에서 심사확정한 선박명칭을 취득한 상황이어야 한다. 제18조 국제선박보안증서의 심사발급조건 선박보안계획 비준조건： （1）선박은 이미 선박보안평가를 거쳐야 한다. （2）선박보안계획은 선박회사 혹은 규정된 보안조직에서 제정한 것이어야 한다. （3）선박보안계획이 상응한 제정규범과 선박 보안요구에 부합되어야 한다. （4）선박보안평가에서 발견된 하자를 시정했거나 적절한 배치를 진행하였어야 한다. 국제선박보안증서 발급조건： （1）선박이 유효한 선박국적증서와 《연속 개요 기록》을 구비하여야 한다. （2）선박이 규정에 의해 영구적 식별번호를 표기했고 《1974년 국제 생명안전 공약》의 요구에 부합하는 선박보안 경보시스템을 설치하였어야 한다. （3）선박은 규정에 따라 합격된 선박보안요원을 배치하여야 한다. （4）선박은 인가를 거친 《선박보안계획》을 구비하였어야 한다. （5）선박은 보안심사에 이미 통과되었어야 한다. 임시 국제선박보안증서 발급조건： （1）하기 상황 중의 하나에 부합되어야 한다. ① 선박이 납품 혹은 영업에 투입 혹은 재투입하기 전에 《국제선박 보안증서》를 취득하지 못한 경우 ② 선박의 국적이 기타 국가에서 중국으로 변경되는 경우 ③ 과거에 이런 종류의 선박을 경영한 적이 없는 공민, 법인 혹은 기타 조직에서 선박의 경영책임을 지는 경우 （2）선박은 이미 선박보안평가를 거쳐야 한다. （3）선박이 요구에 부합된, 이미 심사허가를 거쳐 실시하고 있는 《선박보안 계획》 부본을 비치하여야 한다. （4）선박이 규정에 의해 영구적 식별번호를 표기했고 《1974년 국제 생명안전공약》의 요구에 부합하는 선박보안 경보시스템을 설치하였어야 한다. （5）회사 보안요원은 선박보안 심사작업에 대한 계획과 배치를 하였고 선박이 6개월 내에 보안심사에 통과할 것임을 수락하여야 한다. （6）선박이 보안요구에 부합하는 선박보안요원을 배치하여야 한다. （7）선장, 선박보안요원과 구체 보안직책을 담당한 기타 선박인원은 보안직책과 책임, 《선박보안계획》의 관련 규정을 숙지해야 한다. 제19조 선박안전 및 오염방지 증서의 심사발급조건 고속여객선 조작안전증서 발급조건： （1）선박은 이미 해사관리기구에서 국적등기를 마친 것이어야 한다. （2）선박이 항행하는 수역이 고속여객선 안전항해요구에 부합되어야 한다. （3）공식 선박검사기구의 검사에 통과되었고 고속여객선 안전과 오염방지 기술조건을 구비하였으며 규정에 따라 증서, 문서와 자료를 구비하였어야 한다. （4）이미 상응한 안전, 오염방지 보장조치와 응급대비방안을 제정하였고 국제 혹은 국외 항구를 항행하는 경우 선박보안요구에 부합하여야 한다. （5）선원은 교통부의 규정에 따라 고속여객선 특수훈련은 받은 자여야 한다. 오일오염 손해 민사책임보험 혹은 기타 재무보증증서의 발급조건： （1）선주가 소유한 오일오염보험 혹은 기타 재무보증증서는 중화인민공화국 해사국이 공포한, 상응한 배상능력이 있는 금융기구 혹은 互助성 보험기구에서 발급한 것이어야 한다. （2）보험금액이 선주가 책임져야 할 한도액에 도달하여야 한다. - 선박의 오염방지 및 위험화물 적재 관리 제20조 선박오염방지 항구수역에서의 작업진행 허가조건 선박, 부두, 시설에서의 화학 오일제거제 사용 허가조건： （1）사용하려는 화학 오일제거제는 전문기구의 외관인가를 거친 것이다. （2）사용범위가 규정에 부합하며 사용방법이 규범화되어야 한다. （3）사용하려는 오일제거제 용량이 오일제거량에 알맞고 수역환경 오염방지요구에 부합되어야 한다. （4）수역오염방지와 안전보장조치 혹은 응급 대비방안이 있어야 한다. 연해항구에서의 선박 소각로 사용 허가조건： （1）항구가 상응한 오염물 접수처리능력을 구비하지 못한 상황이다. （2）선박저장장비가 다음 번 항해 수요를 충족시키지 못한다. （3）소각로가 전문기구의 외관인가를 거쳤고 검사에 합격된 것이다. （4）소각물은 해당 선박에서 생성된 선박 폐기물 혹은 잔류오일이다. （5）안전과 오염방지 관련 요구에 부합되어야 한다. （6）수역오염방지와 안전보장 조치 혹은 응급대비방안을 제정하였다. 항구수역에서의 선박세척, 선박정결, 배기 허가조건： （1）안전과 오염방지요구에 부합하는 작업방안, 보장조치와 응급계획을 제정하였다. （2）사용장비는 용도에 적합하고 검사에 합격된 것이다. （3）작업인원은 상응한 안전과 오염방지 훈련을 거쳤다. （4）작업업체는 작업에 필요한 능력을 구비하였다. （5）선박 배기작업을 진행하는 수역은 수상교통안전, 오염방지조건에 부합된다. （6）작업에서 생성된 오염물의 처리방안은 수역오염방지 관련 규정에 부합된다. 항구수역에서의 선박의 밸러스트수, 선박세척수, 잔류오일, 오일함유오수 방출 허가조건： （1）회수선박 혹은 회수시설에 방출하는 경우 회수선박 혹은 회수시설은 적정한 회수처리능력을 구비해야 하고 오염 위험물 회수작업에 종사하는 인원은 필요한 교육을 받은 자여야 한다. （2）수역에 방출하는 경우 방출기준에 부합하여야 한다. （3）전염병 발생구역에서 건너온 밸러스트수, 선박세척수는 검사검역부문의 처리를 거쳐 수역오염을 일으키지 않는 것이어야 한다. （4）상응한 작업안전, 오염방지조치와 응급예비방안을 제정하였다. （5）선박세척수, 잔류오일, 오일함유오수 등 오염 위험물의 처리방안은 수역오염방지 관련 규정에 부합된다. 연해항구에서의 선박 선외측 세척 및 페인팅작업 진행 허가조건： （1）적절한 안전 및 오염방지조치를 제정하였다. （2）선박은 위험화물 하역작업을 하지 않아야 한다. （3）세척작업 선박은 위험화물을 적재하지 않은 것이어야 한다. 오염물, 유독 유해물질 부착 갑판의 세척 허가조건： （1）갑판에 부착된 오염물, 유독 유해물질은 이미 충분한 회수처리를 거쳤어야 한다. （2）수역에 방출하는 세척물은 방출기준에 부합하여야 한다. （3）방출수역은 해사관리기구에서 공포한 보호수역 혹은 방출금지수역이 아니어야 한다. （4）상응한 오염방지조치와 응급대비방안을 제정하였다. 선박의 수상분해, 해상 선박 제조수리작업 허가조건： （1）선박분해, 선박제조수리작업 장소가 오염방지 관련 규정에 부합하며 전문기구의 평가를 통과하여야 한다. （2）작업방안과 보장조치가 수상교통안전과 오염방지 요구에 부합하여야 한다. （3）선박분해, 선박제조수리업체는 규정에 따라 오일오염물 유출 응급계획을 제정하고 필요한 장비와 기자재를 준비하여야 한다. （4）폭발작업이 필요한 경우 유효 폭발증서를 구비하여야 한다. （5）선박분해 신청자가 이미 법에 따라 철강폐기선박 소유권 등기를 진행하였다. （6）선박 잔류오일, 오일함유오수, 생활오수, 폐기물, 화물 잔여물, 오존 소모형 물질 등 선박을 분해하기 전에 제거할 수 있는 선박 오염물은 사전에 깨끗이 제거하여야 한다. 제21조 위험화물 적재선박의 적정적재 허가조건 （1）완벽하고 유효한 증서, 문서와 자료를 구비하여야 한다. （2）신고한 위험화물은 선박의 적재요구에 부합하고 국가에서 규정한 수상운송 금지화물이 아니어야 한다. （3）선박의 시설, 장비가 위험화물 적재운송 요구에 부합하고 선박의 적재상태는 위험화물 적재운송 안전, 오염방지, 보안 관리규정과 기술규범에 부합하여야 한다. （4）위험화물 하역작업을 진행할 항구, 부두, 정박지는 위험화물 작업에 필요한 합법적인 자격을 구비하고 위험화물 작업의 안전, 오염방지 요구에 부합하여야 한다. （5）화물 수출입 수속이 필요하다면 관련 규정에 따라 수속을 마쳐야 한다. 제22조 액체위험화물 적재선박의 수상 인계작업 허가조건: （1）인계작업을 진행할 선박 혹은 부유시설은 수상교통안전과 오염방지 요구에 부합하여야 한다. （2）화물이 수상 인계작업에 적합하여야 한다. （3）인계작업에 참가하는 인원은 필요한 교육을 받은 자여야 한다. （4）작업수역, 수역 저질(bottom material), 주변환경이 인계작업의 정상 진행에 적합하여야 한다. （5）인계작업이 수역환경, 자원, 부근의 군사목표, 중요한 민용 목표에 위협을 주어서는 아니된다. （6）인계작업방안, 보장조치 및 응급대비방안을 제정하였으며 조치와 방안은 수상교통안전과 오염방지요구에 부합된다. 제4절 선원관리 제23조 선원 임직자격증서의 발급조건: 선원 근무부 발급조건： （1）규정된 연령요구에 부합되어야 한다. （2）건감검진결과가 교통부에서 공포한 선원 건강검진기준에 부합되어야 한다. （3）규정된 선원 기본안전교육을 마쳤고 해사관리기구의 고시 혹은 심사에 통과되었어야 한다. 선원의 전공, 특수교육 합격증 발급조건： （1）규정에 의해 선원 근무부를 취득하여야 한다. （2）건강검진결과가 교통부에서 공포한 선원 건강검진기준에 부합되어야 한다. （3）규정된 문화수준을 구비하였다. （4）필요한 전문, 특수교육을 마쳤고 해사관리기구의 고시 혹은 심사에 통과되었다. 선원 임직자격증서 발급조건： （1）규정에 따라 선원 근무부를 취득하여야 한다. （2）규정된 연령요구를 충족시키고 건강검진결과가 교통부에서 공포한 선원 건강검진기준에 부합되어야 한다. （3）규정된 전문학력을 구비했거나（內河선원은 상응한 문화수준을 구비해야 함） 혹은 교통부의 규정에 따라 선원직무에 상응한 임직교육을 거쳤다. （4）필요한 전문, 특수교육에 통과되었다. （5）규정된 근무자격을 충족시키며 임직자격 상황과 안전기록이 양호하다. （6）규정된 임직자격고시와 평가에 통과되었고 규정된 선상교육 혹은 실습을 완성하였다. 선원 특별면제증명 발급조건： （1）해당 선원이 근무하는 선박이 중화인민공화국 국외에 있어야 한다. （2）해당 선원이 담당하게 될 직무가 현임 선원이 질병 혹은 기타 불가항력 원인으로 계속 수행할 수 없는 직무여야 한다. （3）해당 선원이 담당하게 될 직무보다 현재 1등급 낮은 임직자격을 구비하고 있다. 선장직무를 담당하게 될 선원은 선상에서 항행 당직을 책임진 선원 중 임직자격이 가장 높은 자여야 한다. （4）전파 관련 전문요원에 속하지 않는 직위여야 한다. （5）동일 선박내 특별면제증명을 소유한 선원이 규정된 비례를 초과해서는 아니된다. 해상선원의 내하항로 운전자격증명 발급조건： （1）유효한 해상선박 선장 혹은 운전사 임직자격증서를 구비하여야 한다. （2）보유하고 있는 해상선원 임직자격증서에 대응하는 등급 선박에서의 항행기간 혹은 신청하려 하는 항로에서의 실습기간이 6개월을 초과하거나 혹은 10회가 넘어야 한다. （3）규정된 임직자격고시와 평가에 통과되어야 한다. 선박이 해상항행 규칙을 적용하는 내하항로에서만 항행하는 경우 고시와 평가를 면제할 수 있다. 제24조 외국선원이 중국적선박에서의 임직자격 심사허가조건： （1）중국정부가 승인하는, 《1978년 해상선원 교육, 증서발급, 당직기준 국제공약》 체결국에서 발급한 선원 임직자격증서가 있어야 한다. （2）《1978년 해상선원 교육, 증서발급, 당직기준 국제공약》과 교통부의 선원 임직자격 및 교육 관련 요구에 부합하여야 한다. （3）건강검진결과가 교통부에서 공포한 선원 건강검진기준에 부합하여야 한다. （4）적당한 전문학력을 구비했거나 혹은 교통부의 규정에 따라 선원직무에 필요한 임직교육에 통과되어야 한다. （5）근무경력, 임직상황, 안전기록이 교통부의 규정에 부합하여야 한다. （6）선원 채용업체는 명확한 요구와 필수적인 이유가 있어야 한다. （7）중국선박의 외국적 선원 임용에 관한 교통부의 규정에 부합되어야 한다. 이미 유효한 중화인민공화국 선원임직증서를 보유하고 있는 외국적 선원이 중국적 선박에서 근무하려 하는 경우 본 조 제（5）호~（7）호까지의 규정조건에만 부합하면 된다. 제25조 해상선원 출입국증서 심사발급조건 중화인민공화국 해상선원증 발급조건： （1）만 18세 이상으로 중화인민공화국 국적을 가진 자여야 한다. （2）법에 의해 중화인민공화국 선원 근무부를 취득하였어야 한다. （3）건강검진결과가 교통부에서 공포한 선원 건강검진기준에 부합하여야 한다. （4）국제항행선박 선원 임직자격을 취득한 자여야 한다. （5）확정된 선원 출국과업이 있어야 한다. （6）해상선원증 관리규정에서 금지하거나 해원증 취득을 제한하는 상황이 없어야 한다. （7）법률, 행정법규정에서 규정한 공민출국금지 상황이 없어야 한다. 해상선원 출국증명 발급조건： （1）법에 따라 중화인민공화국 해상선원증을 취득했으며 증서 유효기간이 만기일까지 6개월 이상 남아있어야 한다. （2）국외선박 선원 임직 확정과업을 합법적으로 취득하였고 선원 소재업체의 파견문서, 국외 대리기구의 담보문서 혹은 기타 관련 증명이 있어야 한다. 제5절 기타 해사행정 관리 제26조 항해운송회사의 안전영업운행과 오염방지능력은 증명발급조건에 부합하여야 한다. 회사 《선박 안전영업운행 및 오염방지 관리체계 부합 증명》 발급조건： （1）법인자격을 구비하였다. （2）선박 안전영업운행 및 오염방지 관리체계를 수립하였다. （3）육지와 각종 유형의 대표선박에서 관리체계를 이미 3개월간 운영한 상황이다. （4）전문기구의 회사 선박 안전영업운행 및 오염방지 능력과 관리체계에 대한 평가에 통과되었다. （5）신청자가 외국선박을 소유 또는 경영, 관리하는 중국법인일 경우에는 다음 조건을 만족하여야 한다. ① 회사의 주요 사업장이 중국 대륙에 있거나 법인대표 혹은 주요 고급관리임원이 중국공민이어야 한다. ② 관련 선박이 교통부의 선박선령 제한요구를 충족시켜야 한다. ③ 해사관리기구가 선박게양깃발 소속국 주관기관의 위탁을 이미 접수한 상황이어야 한다. 회사 《임시 부합 증명》 발급조건： （1）법인자격을 구비하였다. （2）회사 설립 후 선박을 경영 혹은 관리하지 않았거나 또는 회사가 소지한 《선박 안전영업운행 및 오염방지 관리체계 부합증명》에 선박종류를 추가하였다. （3）선박 안전영업운행 및 오염방지 관리체계를 수립하였다. （4）회사가 6개월 내에 선박 안전영업운행 및 오염방지 관리체계 실시계획을 이미 제정하였다. （5）전문기구의 회사 선박 안전영업운행 및 오염방지 능력과 관리체계 평가에 통과되었다. 선박 《안전관리증서》 발급조건： （1）선박이 해당 선박종류에 적용하는 《선박 안전영업운행 및 오염방지 관리체계 부합증명》 부본을 취득하였다. （2）소속회사에서 제정한 해당 선박에 적용하는 선박 안전영업운행 및 오염방지 관리체계 문서를 구비하였다. （3）해당 선박이 선박 안전영업운행 및 오염방지 관리체계를 이미 3개월 이상 운행하였다. （4）전문기구의 회사 선박 안전영업운행 및 오염방지 관리능력 평가에 통과되었다. 선박 《임시 안전관리증서》 발급조건： （1）해당 선박이 최근에 회사의 선박안전영업운행 및 오염방지 관리체계에 포함되었다. （2）해당 선박종류에 적용하는 《선박 안전영업운행 및 오염방지 관리체계 부합증명》 부본 혹은 《임시 부합증명》 부본을 취득하였다. （3）소속회사에서 제정한 해당 선박에 적용하는 선박 안전영업운행 및 오염방지 관리체계 서류를 구비하였다. （4）전문기구의 회사 선박 안전영업운행 및 오염방지 관리능력 평가에 통과되었다. 제27조 선박검사기구 설립 심사허가조건: （1）종사하고자 하는 검사업무와 대응되는 장소, 장비, 계기, 자료를 구비하여야 한다. （2）적절한 선박검사능력과 상응한 책임능력을 구비하여야 한다. （3）종사하고자 하는 검사업무에 적절한 공인자격을 구비한 선박검사자가 있어야 한다. （4）상응한 검사정관, 검사업무제도와 선박검사품질을 보장할 수 있는 관리체계를 구비하여야 한다. （5）종사하고자 하는 선박검사 업무범위가 교통부의 규정에 부합되어야 한다. （6）분 회사를 설립하는 경우 설립방안과 관리제도는 선박검사관리요구에 부합하여야 한다. 제3장 부 칙 제28조 규정에 따라 전문기구 혹은 인원이 해사행정허가 신청수속을 하는 경우 신청수속처리 전문기구는 해사관리기구에 등록해야 하고 인원은 필요한 교육을 받아야 한다. 제29조 해사관리기구 및 업무요원이 이 규정을 위반한 경우 《행정허가법》과 《교통부의 행정허가 감독검사 및 책임추궁 규정》에 따라 상응한 법률책임을 추궁한다. 제30조 이 규정은 2006년 4월 1일부터 시행한다. 과거 교통부에서 발표한 해사행정 허가조건 관련 규정이 이 규정과 일치하지 않은 경우 이 규정 발효일부터 이 규정에 따라 시행한다. |  | 中华人民共和国海事行政许可 条件规定 中华人民共和国交通部令2006年第1号 《中华人民共和国海事行政许可条件规定》已于2005年12月15日经第29次部务会议通过，现予公布，自2006年4月1日起施行。 部部长 李盛霖 二00六年一月九日 第一章 总 则 第一条 为依法实施海事行政许可，维护海事行政许可各方当事人的合法权益，根据《中华人民共和国行政许可法》和有关海事管理的法律、行政法规以及中华人民共和国缔结或者加入的有关国际海事公约，制定本规定。 第二条 申请及审查、决定海事行政许可所依照的海事行政许可条件，应当遵守本规定。 本规定所称海事行政许可，是指依据有关水上交通安全、防污染等海事管理的法律、行政法规、国务院决定的设定，由海事管理机构实施或者由交通部实施、海事管理机构具体办理的行政许可。 第三条 海事管理机构在审查、决定海事行政许可时，不得擅自增加、减少或者变更海事行政许可条件。不符合本规定相应条件的，不得做出准予的海事行政许可决定。 第四条 海事行政许可条件应当按照《交通行政许可实施程序规定》予以公示。申请人要求对海事行政许可条件予以说明的，海事管理机构应当予以说明。 第五条 国家海事管理机构应当根据海事行政许可条件，统一明确申请人应当提交的材料。有关海事管理机构应当将材料目录予以公示。 申请人申请海事行政许可时，应当按照规定提交申请书和相关的材料，并对所提交材料的真实性和有效性负责。 申请变更海事行政许可、延续海事行政许可期限的，申请人可以仅就发生变更的事项或者情况提交相关的材料；已提交过的材料情况未发生变化的可以不再提交。 第二章 海事行政许可条件 第一节 通航管理 第六条 通航水域岸线安全使用许可的条件： （一）涉及使用岸线的工程、作业、活动已完成可行性研究； （二）已经岸线安全使用的技术评估，符合水上交通安全的技术规范和要求； （三）对影响水上交通安全的因素，已制定足以消除影响的措施。 第七条 通航水域水上水下施工作业许可的条件： （一）施工作业已依法办理了其他相关手续； （二）施工作业的单位、人员、船舶、设施符合安全航行、停泊和作业的要求； （三）已制定施工作业或者活动的方案，包括起止时间、地点和范围、进度安排等； （四）对安全和防污染有重大影响的，已通过通航安全和环境影响技术评估； （五）已建立安全、防污染的责任制，并已制定符合水上交通安全和防污染要求的保障措施和相应的应急预案。 第八条 在港口水域内进行采掘、爆破等活动的许可条件： （一）已取得港口主管部门同意； （二）已按照国家规定取得爆破作业许可； （三）作业单位、人员、设施符合安全作业要求； （四）已制定采掘、爆破作业方案，包括起止时间、地点和范围、进度安排等； （五）已建立安全、防污染的责任制，并已制定符合水上交通安全和防污染要求的保障措施和相应的应急预案。 第九条 通航水域内沉船沉物打捞作业审批的条件： （一）参与打捞的单位、人员具备相应的能力； （二）已依法签订沉船沉物打捞协议； （三）从事打捞作业的船舶、设施符合安全航行、停泊和作业的要求； （四）已制定打捞作业计划和方案，包括打捞的起止时间、地点和范围、进度安排等； （五）对安全和防污染有重大影响的，已通过通航安全和环境影响技术评估； （六）已建立相应的安全和防污染责任制，并已制订符合水上交通安全和防污染要求的措施和应急预案。 第十条 通航水域禁航区、航道（路）、交通管制区、锚地和安全作业区划定审批的条件： （一）就划定水域的需求，有明确的事实和必要的理由； （二）符合附近军用或者重要民用目标的保护要求； （三）对水上交通安全和防污染有重大影响的，已通过通航安全和环境影响技术评估； （四）用于设置航道（路）和锚地的水域已进行勘测或者测量，水域的底质、水文、气象等要素满足通航安全的要求； （五）符合水上交通安全与防污染要求，并已制定安全、防污染措施。 第十一条 船舶进入或者穿越禁航区许可的条件： （一）有因人命安全、防污染、保安等特殊需要进入和穿越禁航区的明确事实和必要理由； （二）禁航区的安全和防污染条件适合船舶进入或者穿越； （三）船舶满足禁航区水上交通安全和防污染的特殊要求，并已制定保障安全、防治污染和保护禁航区的措施和应急预案； （四）进入或者穿越军事禁航区的，已经军事主管部门同意。 第十二条 水上拖带大型设施和移动式平台许可的条件： （一）确有拖带的需求和必要的理由； （二）拖轮适航、适拖，船员适任； （三）海上拖带已经拖航检验，在内河拖带超重、超长、超高、超宽、半潜物体的，已通过相应的安全技术评估； （四）已制订拖带计划和方案，有明确的拖带预计起止时间和地点及航经的水域； （五）满足水上交通安全和防污染要求，并已制定相应的保障措施和应急预案。 第十三条 外国籍船舶或飞机入境从事海上搜救审批的条件： （一）入境是出于海上人命搜寻救助的目的； （二）有明确的搜救计划、方案，包括时间、地点、范围以及投入搜救的船舶与飞机的基本情况； （三）派遣的搜救飞机和船舶如为军用的，已经军事主管部门批准。 第十四条 航标管理机关以外的单位设置、撤除沿海航标审批的条件： （一）拟设置、撤除的航标属于依法由公民、法人或者其他组织自行设置的专用航标； （二）航标的设置、撤除符合航行安全、经济、便利等要求； （三）航标及其配布符合国家有关技术规范和标准； （四）航标设计、施工方案，已经专门的技术评估或者专家论证； （五）申请设置航标的，已制定航标维护方案，方案中确定的维护单位已建立航标维护质量保证体系； （六）申请设置航标的，拟设置航标类型属于已经公布的航标类别，并通过技术经济论证。 本条所称航标设置包括航标新设、位置移动和其他状况改变。 第二节 船舶管理 第十五条 外国籍船舶进入非对外开放水域许可的条件： （一）外国籍船舶临时进入非对外开放水域已经当地口岸检查机关、军事主管部门、地方人民政府同意； （二）拟临时对外开放水域适合外国籍船舶进入，具备船舶航行、停泊、作业的安全、防污染和保安条件； （三）船舶状况满足拟进入水域的水上交通安全、防污染和保安要求； （四）船舶已制定保障水上交通安全、防治污染和保安的措施以及应急预案。 第十六条 船舶进出港口许可的条件： 国际航行船舶进口岸审批的条件： （一）船舶具有齐备、有效的证书、文书与资料； （二）船舶配员符合最低安全配员的要求，船员具备适任资格； （三）船舶状况符合航行、停泊、作业的安全、防污染和保安等要求，并已制定各项安全、防污染和保安措施与应急预案。需要护航的，已经向海事管理机构申请； （四）船舶拟进入、通过的水域为对国际航行船舶开放水域，停靠的码头、泊位、港外装卸点满足安全、防污染和保安要求； （五）载运货物的船舶，符合安全积载和系固的要求，并且没有国家禁止入境的货物或者物品；载运危险货物船舶按规定已办理船舶载运危险货物申报手续； （六）核动力船舶或者其他特定的船舶，符合我国法律、行政法规、规章的相关规定。 国际航行船舶出口岸审批的条件： （一）船舶具有齐备、有效的证书、文书与资料； （二）船舶配员符合最低安全配员的要求，船员具备适任资格； （三）船舶状况符合航行、停泊、作业的安全、防污染和保安等要求，并已制定各项安全、防污染和保安措施与应急预案，需要护航的，已经向海事管理机构申请； （四）载运危险货物的船舶,已办妥适装许可,载运情况符合船舶载运危险货物的安全、防污染和保安管理要求； （五）船舶船旗国或者港口国对船舶的安全检查情况和缺陷纠正情况符合规定的要求，对海事管理机构的警示，已经采取有效的措施； （六）已依法缴纳税、费和其他应当在开航前交付的费用，或者已提供适当的担保； （七）违反海事行政管理的行为已经依法予以处理； （八）禁止船舶航行的司法或者行政强制措施已经依法解除； （九）核动力船舶或者其他特定的船舶，符合我国法律、行政法规、规章的相关规定； （十）已经其他口岸检查机关同意。 国内航行船舶进港签证的条件： （一）船舶具有齐备、有效的证书、文书与资料； （二）船舶配员符合最低安全配员的要求，船员具备适任资格； （三）船舶状况符合航行、停泊、作业的安全和防污染等要求，并已制定各项安全和防污染措施与应急预案，需要护航的，已经向海事管理机构申请； （四）船舶拟进入、通过的水域和停靠的码头、泊位均满足安全和防污染的要求； （五）载运货物的船舶，符合安全积载和系固的要求，载运危险货物船舶按规定已办理船舶载运危险货物申报手续； （六）核动力船舶或者其他特定种类的船舶，符合我国法律、行政法规、规章的相关规定。 国内航行船舶出港签证的条件： （一）船舶具有齐备、有效的证书、文书与资料； （二）船舶配员符合最低安全配员的要求，船员具备适任资格； （三）船舶状况符合航行、停泊、作业的安全和防污染等要求，并已制定各项安全和防污染措施与应急预案，需要护航的，已经向海事管理机构申请； （四）载运危险货物的船舶,已办妥适装许可,载运情况符合船舶载运危险货物的安全和防污染的管理要求； （五）船舶的安全检查情况和缺陷纠正情况符合规定的要求，对海事管理机构的安全警示，已经采取有效的措施； （六）已依法缴纳税、费和其他应当在开航前交付的费用，或者已提供适当的担保； （七）违反海事行政管理的行为已经依法予以处理； （八）禁止船舶航行的司法或者行政强制措施已经依法解除； （九）核动力船舶或者其他特定种类的船舶，符合我国法律、行政法规、规章的相关规定。 第十七条 船舶国籍证书核发的条件： 船舶国籍证书签发的条件： （一）船舶系中华人民共和国公民、法人、政府或者其他组织合法拥有或者经营、管理，企业法人拥有的船舶，中方的资本比例符合《船舶登记条例》的规定； （二）船舶具备相应的适航技术条件，并经船舶检验机构检验合格； （三）船舶不具有造成双重国籍或者两个及以上船籍港的情形； （四）船舶已取得经海事管理机构核定的船名； （五）船舶已依法办理船舶所有权登记； （六）船舶国籍的登记人为船舶所有人。 船舶临时国籍证书签发的条件： （一）申请签发临时国籍证书的船舶属于下列情形之一： 1．向境外出售的船舶，或者由境外公民、法人、其他组织在中华人民共和国境内订造的新船，属于境外到岸交船的； 2．中华人民共和国公民、法人、政府或其他组织从境外购买或者订造的船舶，属于境外离岸交船的； 3．中华人民共和国公民、法人、政府或者其他组织以光船条件租赁的境外登记的船舶； 4．需要办理临时国籍登记的境内新造船舶。 （二）已取得船舶所有权或者签订了生效的光船租赁合同。 （三） 船舶国籍的登记人为船舶所有人或者以光船租赁形式经营境外登记船舶的承租人。 （四）船舶具备相应的适航技术条件，并经船舶检验机构检验合格。 （五）船舶不具有造成双重国籍或者两个及以上船籍港的情形。 （六）船舶已取得经海事管理机构核定的船名。 第十八条 国际船舶保安证书核发的条件： 船舶保安计划批准的条件： （一）船舶已通过船舶保安评估； （二）船舶保安计划由船公司或者规定的保安组织编制； （三）船舶保安计划符合相应的编制规范和船舶的保安要求； （四）已对船舶保安评估发现的缺陷予以纠正或者作出妥善的安排。 国际船舶保安证书的条件： （一）船舶具备有效的船舶国籍证书和《连续概要记录》； （二）船舶按照规定标注了永久识别号，并按规定配备了满足《1974年国际人命安全公约》要求的船舶保安报警系统； （三）船舶按照规定配备了合格的船舶保安员； （四）船舶具有经批准的《船舶保安计划》； （五）船舶已通过保安核验。 临时国际船舶保安证书的条件： （一）符合下列情形之一： 1．船舶在交船时或者在投入营运、重新投入营运之前，尚未取得《国际船舶保安证书》； 2．船舶的国籍从非中国籍变更为中国籍； 3．船舶由以前未经营过这类船舶的公民、法人或者其他组织承担了经营责任。 （二）船舶已通过船舶保安评估。 （三）船上配有符合要求且已提交审核、报批并已付诸实施的《船舶保安计划》副本。 （四）船舶按照规定标注了永久识别号，并按规定配备了满足《1974年国际人命安全公约》要求的船舶保安报警系统。 （五）公司保安员对船舶保安核验工作已作计划与安排，并承诺船舶将在6个月内通过保安核验。 （六）船舶已配备符合保安要求的船舶保安员。 （七）船长、船舶保安员和承担具体保安职责的其他船舶人员熟悉保安职责和责任、熟悉《船舶保安计划》的有关规定。 第十九条 船舶安全与防污染证书文书核发的条件： 高速客船操作安全证书签发的条件： （一）船舶已在海事管理机构办理国籍登记； （二）船舶航行的水域符合高速客船的安全航行要求； （三）经认可的船舶检验机构检验，船舶具备高速客船安全与防污染的技术条件，并按规定具备相应的证书、文书与资料； （四）船舶已制定了相应的安全、防污染保障措施和应急预案；航行国际或者境外港口的，符合船舶保安要求； （五）船员已按照交通部的规定经高速客船特殊培训。 油污损害民事责任保险或其他财务保证证书签发的条件： （一）其所持的油污保险或其他财务保证证书，为中华人民共和国海事局公布具有相应赔偿能力的金融机构或者互助性保险机构办理； （二）保额满足其所承担的责任限额。 第三节 防治船舶污染和船载危险 货物管理 第二十条 防止船舶污染港区水域作业许可的条件： 船舶、码头、设施使用化学消油剂的许可条件： （一）申请使用的化学消油剂已经过专业机构的型式认可； （二）符合规定的使用范围和规范的使用方法； （三）申请使用的剂量与消油的数量相当，与防止水域环境污染的要求相符； （四）有防止水域污染和保障安全的措施或应急预案。 船舶在沿海港口使用焚烧炉的许可条件： （一）港口不具备相应污染物接收处理能力； （二）船舶贮存设备不能满足下一航次的需要； （三）焚烧炉已经专业机构的型式认可并检验合格； （四）焚烧物为本船舶产生的船舶垃圾或残油； （五）符合安全与防污染的有关要求； （六）已制定防止水域污染和保障安全的措施或应急预案。 船舶在港区水域洗舱、清舱、驱气的许可条件： （一）已制定符合安全与防污染要求的作业方案、保障措施和应急计划； （二）使用的设备适用于相应用途并经检验合格； （三）作业人员经过相应的安全和防污染培训； （四）作业单位具有相应的能力； （五）船舶驱气作业水域符合相应的水上交通安全、防污染条件； （六）对作业产生的污染物处理方案符合防止水域污染的有关规定。 船舶在港区水域排放压载水、洗舱水、残油、含油污水的许可条件： （一）排入接收船舶或接收设施的，接收船舶或接收设施具有相应的接收处理能力，从事污染危害物接收作业的人员已经过相应培训； （二）排入水域的，符合相应的排放标准； （三）来自疫区的压载水、洗舱水已经过检验检疫部门的处理，不造成水域污染； （四）已制定相应作业的安全、防污染措施和应急反应预案； （五）对洗舱水、残油、油污水等污染危害物的处理方案符合防止水域污染的有关规定。 沿海港口船舶舷外拷铲及油漆作业的许可条件： （一）已制定相应的安全与防污染措施； （二）船舶未进行危险货物装卸作业； （三）进行拷铲作业的船舶未装载危险货物。 冲洗沾有污染物、有毒有害物质的甲板的许可条件： （一）甲板上沾有的污染物、有毒有害物质已进行充分回收处理； （二）排放入水的冲洗物符合排放标准； （三）排放的水域不是海事管理机构公布的保护水域或者禁止排放水域； （四）已制订相应的防污染措施和应急预案。 船舶水上拆解、海上修造船舶作业的许可条件： （一）拆船、修造船作业地点符合防止污染的有关规定，并通过专业机构的评估； （二）作业方案及保障措施符合水上交通安全与防污染的要求； （三）拆船、船舶修造单位已按规定制定溢油污染应急计划和配备相应的设备和器材； （四）需要测爆的，持有有效的测爆证书； （五）拆船申请人已依法办理废钢船的所有权登记； （六）船舶残油、污油水、生活污水、垃圾、货物残余物、臭氧消耗型物质等可在拆船前清除的船舶污染物已清除完毕。 第二十一条 船舶载运危险货物的适装许可的条件： （一）船舶持有齐备、有效的证书、文书与资料； （二）申报的危险货物符合船舶的适装要求，且不属于国家规定禁止通过水路运输的货物； （三）船舶的设施、装备满足载运危险货物的要求，船舶的装载符合载运危险货物安全、防止污染和保安的管理规定和技术规范。 （四）拟进行危险货物装卸作业的港口、码头、泊位，具备危险货物作业的法定资质，符合危险货物作业的安全和防污染要求； （五）需要办理货物进出口手续的已按有关规定办理。 第二十二条 船舶液体危险货物水上过驳作业许可的条件： （一）拟进行过驳作业的船舶或者浮动设施满足水上交通安全与防污染的要求； （二）拟作业的货物适合过驳； （三）参加过驳的人员经过相应的培训； （四）作业水域及其底质和周边环境适宜过驳作业的正常进行； （五）过驳作业对水域环境、资源以及附近的军事目标、重要民用目标不构成威胁； （六）已制定过驳作业方案、保障措施和应急预案，并符合水上交通安全与防污染的要求。 第四节 船员管理 第二十三条 船员适任证书核发的条件： 船员服务簿签发的条件： （一）满足规定的年龄要求； （二）经体检符合交通部公布的船员体检标准； （三）已完成规定的船员基本安全培训，并通过海事管理机构的考试或者考核； 船员专业、特殊培训合格证签发的条件： （一）已按规定取得船员服务簿； （二）经体检符合交通部公布的船员体检标准； （三）具备规定的文化程度； （四）已完成相应的专业、特殊培训，并按规定通过海事管理机构的考试、考核。 船员任职资格证书签发的条件： （一）已按规定取得船员服务簿； （二）满足规定的年龄要求，经体检符合交通部公布的船员体检标准； （三）具备规定的专业学历（内河船员具备相应的文化程度）或者按照交通部的规定经过相应船员职务的适任培训； （四）通过相应的专业、特殊培训； （五）满足规定的服务资历，适任状况和安全记录良好； （六）已通过规定的适任考试和评估，并已完成规定的船上培训或见（实）习。 船员特免证明签发的条件： （一）当事船员所服务的船舶在中华人民共和国境外； （二）当事船员拟任的职位，现任船员因病或者其他不可抗力不能继续履行职务； （三）当事船员具备其拟任职位较低一级职位的任职资格，拟任船长职位的，为船上负责航行值班的船员中任职资格最高者； （四）不属于专职无线电人员的职位； （五）同一艘船舶持有特免证明的船员，不超过规定的比例。 海船船员内河航线行驶资格证明签发的条件： （一）持有有效的海船船长或者驾驶员任职资格证书； （二）在其所持海船船员任职资格证书对应等级的船舶航行申考航线上的见习资历不少于6个月或10个单航次； （三）通过规定的适任考试和评估，船舶仅航行于适用海上航行规则的内河航区的，可以免予考试和评估。 第二十四条 外国籍船员在中国籍船舶上任职审批的条件： （一）持有中国政府承认的、由《1978年海员培训、发证和值班标准国际公约》缔约国签发的船员任职资格证书； （二）符合《1978年海员培训、发证和值班标准国际公约》和交通部有关船员适任资格和培训的要求； （三）经体检符合交通部公布的船员体检标准； （四）具备相应的专业学历或者按照交通部的规定经过相应的适任培训； （五）服务资历、适任表现和安全记录符合交通部的规定； （六）船员用人单位有明确的需求和必要的理由； （七）符合交通部关于在中国籍船舶上任用外国籍船员的规定。 已经持有有效的中华人民共和国船员适任证书的外国籍船员拟在中国籍船上任职的，仅需符合本条第一款第（五）至（七）项规定的条件。 第二十五条 海员出入境证书核发的条件： 中华人民共和国海员证签发的条件： （一）年满18周岁并享有中华人民共和国国籍的公民； （二）已依法取得中华人民共和国船员服务簿； （三）经体检符合交通部公布的船员体检标准； （四）已取得国际航行船舶的船员适任资格； （五）有确定的海员出境任务； （六）无海员证管理规定中禁止或者限制办理海员证的情形； （七）无法律、行政法规规定的禁止公民出境的情形。 海员出境证明签发的条件： （一）已依法取得中华人民共和国海员证，并且证书的有效期距届满之日不少于6个月； （二）已合法获得赴境外船舶担任船员职务的确定任务，具有船员所在单位的派遣文书、境外代理机构的担保文书或者其他相关证明。 第五节 其他海事行政管理 第二十六条 航运公司安全营运与防污染能力符合证明核发的条件： 公司《船舶安全营运与防污染管理体系符合证明》签发的条件： （一）具有法人资格； （二）已建立船舶安全营运与防污染管理体系； （三）管理体系已在岸上和每一种类代表船上运行3个月； （四）已通过专门机构对公司船舶安全营运与防污染能力和管理体系的评估； （五）申请人如为拥有或者经营、管理外国籍船舶的中国法人，还应当满足下列条件： 1．公司的主要营业所在中国大陆，或者其法定代表人及主要高级管理人员为中国公民； 2．相关船舶满足交通部关于船龄限制的要求； 3．海事管理机构已收到船旗国政府主管机关的委托。 公司《临时符合证明》签发的条件： （一）具有法人资格； （二）公司成立后尚未经营或者管理船舶，或者在公司持有的《船舶安全营运与防污染管理体系符合证明》上增加船舶种类； （三）已建立船舶安全营运与防污染管理体系； （四）公司已作出计划安排在6个月内实施运行船舶安全营运与防污染管理体系； （五）已通过专门机构对公司的船舶安全营运与防污染能力和管理体系的评估。 船舶《安全管理证书》签发的条件： （一）船舶已取得适用于该船舶种类的《船舶安全营运与防污染管理体系符合证明》副本； （二）船舶已配备所属公司制定的适用于本船的船舶安全营运与防污染管理体系文件； （三）船舶安全营运与防污染管理体系已在本船运行至少3个月； （四）已通过专门机构对船上安全营运与防污染管理能力的评估。 船舶《临时安全管理证书》签发的条件： （一）当事船舶刚加入公司船舶安全营运与防污染管理体系； （二）船舶已取得适用于该船舶种类的《船舶安全营运与防污染管理体系符合证明》的副本或者《临时符合证明》的副本； （三）船舶已配备所属公司制定的适用于本船的船舶安全营运与防污染管理体系文件； （四）已通过专门机构对船上安全营运与防污染能力的评估。 第二十七条 设立验船机构审批的条件： （一）具有与拟从事的船舶检验业务相适应的检验场所、设备、仪器、资料； （二）具备相应的验船能力和相应的责任能力； （三）有与拟从事的船舶检验业务相适应的执业验船人员； （四）具有相应的检验章程、检验工作制度和保证船舶检验质量的管理体系； （五）拟从事的船舶检验业务范围符合交通部的规定； （六）需要设立分支机构的，设置方案和管理制度符合船舶检验管理的要求。 第三章 附 则 第二十八条 按照规定需要由专门的机构或者人员办理海事行政许可申请手续的，办理申请手续的专门机构应当向海事管理机构备案，人员应当经过相应的培训。 第二十九条 海事管理机构及其工作人员违反本规定的，按照《行政许可法》和《交通行政许可监督检查及责任追究规定》追究相应法律责任。 第三十条 本规定自2006年4月1日起施行。交通部以前发布的有关海事行政许可条件的规定与本规定不一致的，自本规定生效之日起，按照本规定执行。 |
| --- | --- | --- |