《국가 발전장려 주요 환경보호 기술장비

목록 (2011년판)》에 관한 통지

공신부연절[2011] 54호

“12차 5개년 계획”기간의 환경보호의 환경기술장비 요건을 만족시키고, 기술연구개발을 산업화를 연결시켜 강화하며, 중국 환경보호기술 장비 수준을 제고하고, 환경보호장비 산업의 발전을 인도하기 위해 《국가 발전장려 중대 환경보호 기술장비 목록 (2011년판)》을 발표하는 바이다.

첨부: 국가 발전장려 중대 환경보호 기술장비 목록 (2011년판)

http://www.gov.cn/gzdt/att/att/site1/20110210/001e3741a2cc0ebdcc9501.pdf

공업과정보화부

과학기술부

2011년 1월 24일

첨부 : 국가 발전을 장려하는 주요 환경보호 기술장비목록 (2011년판)

| 번호 | 명칭 | 핵심기술 및 주요기술 지표 | 적용범위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 개발종류 |  |  |  |
| 1. 대기오염방제 |  |  |  |
| (1) 제진 설비 |  |  |  |
| 1 | 이동식플레이트 정전 제진설비 | 핵심기술: 본체 결합형식, 진동방식; 전기 제진기 전원 연구개발, 연기열처리, 이동식 전극, 연도 집합기, 다복합식 듀얼 전기 제진 기술, 제거가 어려운 석탄먼지 효과적 채집; 습식 전기 집진기의 구조연구, 집진기술 최적화, 전극부식방지, 집진~, 전력공급 등의 문제 최적화, 미세먼지, SO3 산성 연무, 에어로졸, 중금속과 다이옥신 등 복합오염물의 효과적인 제어 가능. 기술지표: 출구배출농도≤30㎎/㎥, 본체압력강하<200㎩, 본체공기유출량<2%, 최대복합기조1kMW. | 석탄발전소, 금속제련기업 의 제진 |
| 2 | 컨버터 석탄가스정화 리클레이머 | 핵심기술: 고효율분사장치설계; 분수제어프로그램의 최적화, 컨버터 석탄가스 건식 정화 증발 냉각기의 개발적용, 자동제어시스템 및 누출감지 설비, 건식폭발방지장치 및 가스누출방지 제진 기술, 건습 겸용필터 백제진 기술, 모듈화 계통 설비와 기류 균일분포 최적화 기술의 연구개발; 제진설비의 생산제작과 설비수준 제고; 제진 내부흐름 최적화 연구 강화; 투기(透气), 투수(透水)필터백 부품, 정화 리클레이머와 분진설비개발. 기술지표: 처리연기량: 10×104m3/h～100×104m3/h；입구농도≤15g/Nm3 ; 출구농도＜l0mg/Nm3；입구온도＜2.6×102℃;여과주머니수명≥2a. | 컨버터 가스 정화 및 석탄가스 리클레이머 |
| (2) 석탄연기 탈황, 탈질설비 |  |  |  |
| 3 | 석탄발전소SCR탈질 시스템 설비 | 핵심기술: 탈질촉매제 연구개발(SCR), 리액터 및 리액터 보조설비, 제어시스템 및 플랜트; SCR탈질 반응기 대/소 측로 문제 및 공정 시스템 안정성문제 연구개발. 기술지표: 탈질효율>80%, 암모니아제거율＜2.5mg/m3，，촉매제수명>1.6x104h. | 탈질 설비를 이용하는 전력분야 |
| 4 | 석탄연기 탈황,탈질 일체화 설비 | 핵심기술: 첨가제 추가통과 연구개발, 고활성 변성칼슘 흡입제의 기술 제조; 반건식 탈황장치 중 강산화제를 첨가하는 탈황, 탈질 기술 및 장비 연구 제작; CFD수치 시뮬레이션 기술, 흡수탑재구조설비와 공정 계수 최적화 연구개발, 흡수탑 내 흡수특성연구개발 전개, 변성흡수제시너지 탈황, 탈질 효과 강화. 기술지표: 탈황효율≥90%, 탈질효율≥70%；단위투자액≤45元/kw. | 전력분야 탈황, 탈질 |
| 5 | 석탄공업용보일러 탈황, 탈질, 탈수은 일체화 설비 | 핵심기술: 30MW이하 공업용보일러 탈황, 탈질, 탈수은 산화흡수제 연구개발; 일체화 기술 최적화: 흡수제용량. 흡수제구성, 분수량, 정체시간, 순환배율 등 제거효과에 대한 영향 연구 및 일체화 설비 연구제작. 기술지표: 탈황효율≥95%，탈질효율≥70%, 탈수은효율≥70%. | 공업용보일러 탈황, 탈질, 탈수은 |
| 6 | 소결 연기복합오염물 복합제거설비 | 핵심기술: 전하 사전제진-흡수(SO2제거), 가열-촉매환원(~, 질소산화물)의 조합기술 연구개발, 첨단공정 및 관련설비 개발. 기술지표: 탈황율≥85%, 탈질율≥70%, ~배출감소효율≥70%. | 소결연기탈황, 탈질, 탈아이옥신 |
| (3) 자동차 배기가스 정화설비 |  |  |  |
| 7 | 중형 디젤엔진 배기가스설비 | 핵심기술: 황 내성 저온 고활성촉매제와 고온 고선택성 촉매제 연구개발 기술지표: 촉매제의 사용수명≥8×104km배기가스배출 중 질소산화물 함량≤3.5g/kwh，배기가스 배출량 IV국제표준 달성. | 중형 디젤엔진 배기가스 정화 |
| (4) 탄소 흡착기술 |  |  |  |
| 8 | 석탄발전소 탄소 흡착 및 밀폐보관 플랜트 | 핵심기술: 유기아민과 탄산염류의 혼합흡수제 도입, 이산화탄소 흡착 에너지 소모비율 에탄올아민 (MEA) 30%저하. 흡착 후 발전효율의 저하≤8%; 흡착 후 발전원가 증가≤30%; 지하에서 실제조건 하의 이산화탄소 밀폐보관 과정의 시각화가 가능한 모의실험장치 개발; 실제 밀폐보관 조건 하의 초임계 이산화탄소-물과 암석의 상호작용 및 이산화탄소의 암층 내 이동 시뮬레이션의 수치 모의 시스템; 포함지질 밀폐보관의 지점 준칙, 밀폐보관량 평가, 측정과정분석, 안전평가 및 모니터링, 위험평가방안, 사고처리 예방책 등 이산화탄소 밀폐보관 시스템 실시안내 제시; 이산화탄소 흡착 및 지질 밀폐보관≮10x105t/a，누적이산화탄소밀폐보관량≮10x105t/a. | 이산화탄소 수집, 밀폐보관 |
| (5) 기타 |  |  |  |
| 9 | 주머니형 제진기용 고압 무막 펄스밸브 | 핵심기술: 슬라이딩 밸브식 구조의 고무격막구조 연구개발, 밸브의 상하 변위를 이용한 전자밸브의 개폐, 밸브 변위량 제어 가능, 전자밸브 분취량의 효과적 증가 가능. 필름식 전자밸브 고무 격막이 작동 중 반복되는 변형을 극복, 고온, 부식 등 취약 부분에서 사용수명의 결함을 극복. 기술지표: 사용수명≥5×106회，작동압력0.2Mpa～0.6Mpa；작동전류0.9A. | 주머니형 제진 |
| 2. 수질오염방제 |  |  |  |
| (1) 도시오수처리설비 |  |  |  |
| 10 | 막생물반응기(MBR) | 핵심기술: 평막 부품 및 회로의 원자배열 최적화, 방수구 설계, 집수시스템 부품, 인양부품 연구; 커튼식 섬유질~, 총 폭기량 감소시스템; 초음파용접기술 도입, 막부품의 무접착제 밀봉. 기술지표: 펄스 폭기~의 운행 평균 폭기강도度＜80Nm3/m2•h，처리도시 오수의 기수비<15; ~사용수명＞5a；기술운행 수력전기 소모율＜0.6kwh/t, 약제비용＜0.05元/t（도시오수）. | 오수처리 |
| 11 | 도시생활오수 탈질소, 인 제거 심도 처리설비 | 핵심기술: ：A2/O식 탈질소, 인 제거 설비, 반질화 탈질소, 인 제거 동시발생 기술 설비; ~, 생물의 외각재질 및 내핵구조 최적화. 기술지표: 제거효율: ：COD≥75%、BOD≥93%、탈질소율≥95%、인 제거율≥98%、암모니아질소≥95% | 시정오수처리 |
| 12 | 수몰식 막여과 수처리설비 | 핵심기술: 수몰식 공형 섬유막 구조 및 연속 막 여과기술을 결합한 처리기술 및 설비 연구개발. 기술지표: 배출수의 탁도≤0.1NTU，SS＜1mg/L. | 오수처리 |
| 13 | 톱 서스펜션 이동 격리 세척기 | 핵심기술: PLC로직 컨트롤러, 전동기 부팅시스템 주파수변환조속기, 위치측정 광전 감응신호장치의 조합시스템, 스퍼기어와 아치형 이중구조써래, 스위치 써래 액체압력조합시스템, 액체압력 송유관로 동정 밀폐장치 연구개발. 기술지표: 써래너비：1.2×103mm～5×103mm；~: 20mm～300mm；설치각도: 60°～90°； 써래상승속도: 3m/min～15m/min；~이동속도:≤6.0m/min; 써래규정부하: 0.25×103kg～2.4×103kg； 소음 声≤80dB（A）；총 출력: 0.75kw～6kw；오염물 제거효율≥80%。 | 시정오수 |
| (2) 고농도 공업용 폐수처리설비 |  |  |  |
| 14 | 고농도 난분해 유기물 폐수처리설비 | 핵심기술: 전기 촉매산화 응집반응기, 일체화 기승형 반응기, 혐기성 복합반응기의 구조와 통합기술 최적화; 3R반응기, 수직절류 다기능 생물반응기(VTBR) 동시 탈탄소, 탈질소, 인 제거 및 오수 자원화 기술 설비 연구개발; 활성석탄흡착- 전기분해 연속재생(마이크로전기분해) 오수심도처리 및 재사용, 막추출 및 막분리 회수 방향화합물(MARS) 기술 및 장비; 반응증류법(R-D방식) 회수에너지기술장비, 내염균처리 고염분폐수기술, 균종 및 장비, 습식 촉매산화기술 및 장비 연구개발; 기타 기술 설비 개발. 기술지표: 배출수의 COD농도＜50mg/l；MARS기술: 배출수의 페놀함량＜500ppm，99%이상의 순도 페놀 회수; RD기술: 절류율>90%, 잔여액체 연료연소의 직접작용 가능; 오수처리생산 이산화탄소 회수기술: 생물질 평균발열량＞33MJ/kg；VTBR기술: 산소이용률 ≥90％, 무침적물생산. 내염균 처리 고염분화 공업폐수: 내염범위:1~10%; 취수COD농도: 1×103mg/l～30×103mg/l. | 고농도 유기물폐수 |
| 15 | 산성 에칭액 전기분해 재생 재사용시스템 | 핵심기술: 선택 수소분해 초 고전위 실험, 전기 침적구리 저전위의 음극데이터와 절염소 초 고전위, 제1산화구리 초 저전위의 양극 데이터. 내강산성, 내고염소의 고성능이온교환막. 특수전기분해탱크 설계, 특수전기분해탱크 중 전하 균형과 물질균형 문제 해결. 전기화학 반응기 연구개발, 이온막 전기분해 설비 제조. 기술지표: 단일 처리능력≥1t/d, 산성 에칭액 재사용율≥99％, 에칭구리 회수율≥99％. 전기분해처리과정 유해물질 미발생, 오염물 소량배출 | 에칭 폐수 |
| 16 | 고농도 난분해 화학공업 폐수처리 기술 설비 | 핵심기술: 고효율 무기염류 및 유기물 분리기술 도입, 유기물의 분해공정에 대한 특수균 이용, 고효율 산화기술완성 유기물 난분해 제거. 기술지표: 적용오수농도COD 5×103mg당/ l이상, 가능생물화학성B/C≤0.1, 무기염류 공존농도≥3％. | 화학공업 폐수처리 |
| 17 | 코크스화 폐수 종합처리기술 및 플랜트 | 핵심기술: 마이크로 전기분해 공정 도입, 초음속 투사 사전처리 코크스화 폐수 기술설비 연구개발; 코크스화 폐수 생물 탈질소 영역, 혐기성산화-산소결핍-산소(A1-A2-O)와 연속회분식반응기(SBR); 건설중인 수 처리 시설의 생물강화기술, 새로운 수처리 설비 영역 막생물 반응기 공정 연구개발; 상기 외 설비의 조합 장비 개발; 반삼투 공정을 도입한 고품질 재활용수 제조. 코크스화 폐수 심도처리 과정 중 화학응고와 응집기술 및 약제 사용, 보일러 분탄재를 이용한 연도기 처리 코크스화 폐수 기술 장비. 기술지표: 취수수질: ：COD：：5×103mg/l～2.5×103mg/l,암모니아질소:2×103mg/l～5×103mg/l,페놀：：2.5×103mg/l～5×103mg/l,석유류0.5×103mg/l～2.5×103mg/l、SS：0.1×103mg/l～1×103mg/l배출수질：COD≤60mg/l、암모니아질소≤10mg/l、페놀≤0.6mg/l、석유류≤10mg/l、SS≤60mg/l. | 코크스화 폐수처리 |
| 18 | 쓰레기 여과액 처리설비 | 핵심기술: 막생물반응기 + 반삼투처리기술 최적화, 전기촉매산화, fenton(화학촉매) 등 고급 산화기술 대체 여과처리기술 연구개발; 초전도 자성분리 기술, 유체 에이레이션장치, 사전 반질화 + 질화 암모니아질소 제거 등의 기술설비 개발. 기술지표: 쓰레기 여과액 원수 COD 1×105mg/L～2×105mg/L，BOD 4×103mg/L～8×103mg/L, 암모니아질소1×103mg/L～2×103mg/L；배출수질：COD＜100mg/L，BOD＜10mg/L，암모니아질소＜5mg/L；COD/BOD제거율＞99%，암모니아질소제거율＞99%；운행원가＜16元/m3. |  |
| 19 | 소수성막 증류 결합기술 및 플랜트 | 핵심기술: 저온 소수성막 증류 결합 플랜트 공업화 장치. 기술지표: 소수성막 유량15L/m2h～20L/m2h，막의사용수명≥3a，처리수량0.1t/h～10t/h. | 고염도, 고 농도 공업폐수처리, 고염도 수, 저질수(비소, 불소) 정화처리 |
| (3) 기타 |  |  |  |
| 20 | 해수 담화 플랜트 | 핵심기술: 증류 수증기 분사장치와 핵심적인 저온 해수담화 핵심설비인 액체섬유시스템 연구, 에너지회수장치, 반삼투막, 반삼투압 해수담화의 핵심설비인 막과 고압펌프, 대형 횡관 강막 증발/냉각기 전열 및 유동 과정과 구조 개발, 수증기압축기(TVC) 작동과정시스템, 성능측정방법 및 구조설계방법, 뛰어난 효능의 증발 해수 담화장치 공정 최적화 및 시스템설계측정방법; ~, 막의 유량 증가 및 조수비율; 핵심적으로 막의 품질을 향상시키기 위해 해수담화 마이크로 여과기능 향상, 여과기능 도입 등 사전처리성능 향상. 기술지표: 사전처리수질: 오염지수(SDI) ＜2；10×104t/d저온고효능과 고효율 해수담화플랜트, 단일 3×104t/d반삼투해수담화설비; 조수비율>13; 톤 당 물의 원가<4元. | 해수 담화 |
| 21 | 바이오닉 박테리아 제거설비 | 핵심기술: 연어의 녹조류 여과를 모방한 과학원리, 결합 수원지 박테리아 피해 방지 특수용도진행 설계 박테리아제거 설비. 기술지표: 일차여과량 ≥1×104m3/s, 검출입자(크기＞0.04mm) 분리율100%, 최종 농축성 조류함량>50%(체적비)의 조류펄프; 작동수심>0.3m, 최대작업출력≤30kw, 흡수처리 1m3 조류 호수 에너지 소모량 ≤0.03kw/h, 무기물 혹은 유기물 응고제 불첨가, 2차 오염 위험 없음. | 자연수역 수체정화 |
| 3. 고체 폐수처리 |  |  |  |
| (1) 오물처리설비 |  |  |  |
| 22 | 셀프 밸런싱 오물분소공정 및 시스템 플랜트 | 핵심기술: 오물 건화설비, 순환류화 오물 분소 용광로와 연기처리설비 연구개발. 연기 이용 오물 건화 보일러 생산, 기본적인 오물에너지의 셀프밸런싱 구현. 전면 폐쇄 오물공정과 무악취 환경 부압기술확보. 기술지표: 처리오물함수율 ≥80%, 연기정화배출기준; 환경무악취. 오물분소감량 ≥90%, 오물건화입자크기30μm～500μm, 시스템분진배출농도≤50mg/m3, 건화시스템산소함량 ≤4%,저위발열량5x103kcal/kg 의 원탄결합량 5%～10%, 오염물 배출기준 달성. | 시정, 공업 오물처리 |
| 23 | 시립오수처리장 오물 반건식 처리설비 | 핵심기술: 수질 열처리로 오물을 처리하는 핵심 조합공정 연구개발. 기술지표: 오수 총COD용해율90%～95%, 배출≤50%, 반건화상태, 직접분소가능. 오수처리장의 일일 오수처리 5×104t(일일생산 80% 함수율의 오수30t) ; 평균전력소모 ≤5.5×105kwh/a. | 시정, 공업 오물처리 |
| 24 | 시정오수처리장 오물 탄화 설비 | 기술지표: 열분해시간≤25min, 열분해최종온도≥5×102℃, 발생 오수탄 ≥3t,재활용 가스≥1×103m3/d, 가스발열량≥6×103Kcal/Nm3 , 배기다단정화 후 안전 배출표준 달성. | 시정오수처리 |
| 25 | 오일 침전물 순환식 연속저온 열분해장비 | 핵심기술: 순환요(窑)의 설계 및 제조, 순환요와 연속적인 밀폐보관 해결, 고온탄소충전물 열분해 반응기 설계 및 구축. 기술지표: 처리대상: 오일, 유사(油砂) 등 고체 폐기물; 열분해생산물: 열분해가스, 열분해 오일, 카본블랙; 반응기 온도4×102℃～6×102℃;생산방식: 연속생산; 처리양2.5×102kg/h～5×103kg/h 반응기정체시간0.5h～2h 화로 내 물질 충전율20%; 에너지소모: 셀프에너지; 시스템압력: -3×105MPa. | 공업 폐기물처리 |
| 26 | 석유 시추 폐기물 처리기술 및 플랜트 | 핵심기술: 전용 고속원심분리기, 드레인 머신, 시추액 회수 장비와 ~; 플랜트 장비 전체 시스템 성능 계수 합리적 정합, 효과적 평가기술, 효과적 제어 처리, 작동 자동 제어 기술 연구; 석유 시추 폐기물 처리 플랜트 개발. 기술지표: 고속대유량 원심분리기: 최대내경(内径)≥5×102mm 최대회전속도≥3×103rpm, 최대통과수량(水量)≥100m3/h, 분리지점(D50)≥3μm; 드레인 머신: 최대내경(内径)≥1000mm, 최대회전속도≥900rpm, 건조효율≤6%, 최대처리양≥50t/h; ~~ : 찌꺼기 및 액체의 비율1:4, 연마 후 고체입자크기≤0.3mm; 전체 시스템 종합: 처리양≥80m3/h, 석유기반 시추액 회수율≥75% 석유기반 시추액 회수≥30m3/h, 고체 폐기물 오일 함량 ≤6%; 주파수변환 제어 및 자동 검사측정 구현. | 공업폐기물 처리 |
| (2) 생활쓰레기처리 |  |  |  |
| 27 | 쓰레기 마이크로파 열분해 플랜트 | 핵심기술: 고강도 마이크로파 방사가열 도입 연구개발, 쓰레기 열분해과정의 촉매와 촉진작용, 가열균형도달, 쉬운 제어, 고효율열분해, 에너지 저 소모 목적으로 하는 마이크로파의 “열효응” 및 “비열효응” 완전이용. 사전처리 후의 쓰레기, 환원기체 하의 마이크로파 열분해, 그 생산물은 기체, 액체, 고체이며 분류하여 이용가능, 최종 생산물은 연료가스, 화학공업 원료, 오일연료, 활성탄, 규산칼슘 등. 기술지표: 최고온도≤7×102℃; 마이크로파 누출값≤2MW/cm2; 냉각수: 각 | 생활 쓰레기 종합 이용 |
| 28 | 600t/d급 이상 생활쓰레기 분소 및 연기처리 시스템 플랜트 | 핵심기술: 불받이 대형화, 다열 불받이 동시제어시스템과 균일연소기술, 열팽창제어 및 열 보상기술, 대용량 연기 정화 설비 등의 연구개발. 기술지표: 처리량≥0.6×103t/d; 쓰레기의 최저발열량 적정범위4×103KJ/Kg～8×103KJ/Kg; 소각로 진입 쓰레기발열량≥4×103KJ/Kg, 수분햠량≤60%의 상황 하의 보조연료 불첨가; 설비 운행기간≥8×103h, 연소소각로 부하범위: 70%～110%; 연소 소각로의 중심 연소구역 온도9×102℃～1.1×103℃, 연기온도度≥8.5×102℃, 정체시간≥2s; 잔재열레코팅 감소율≤3%. | 생활쓰레기 분소 |
| 29 | 도시 생활쓰레기 처리 플랜트 | 핵심기술: 액체압력 스테퍼식 원료공급기로 원료공급의 유연성 향상, 천 균형도와 설비의 확실성, 긴장이완체, 원반체와 별모양체로 재료 사체작업의 효율성 향상 연구개발, 양음전자 압력 결합 분선 시스템으로 경(轻)재료의 분선 효율 제고, 연속열분해기화 소각로로 재료의 연속 열분해 처리 문제 해결, 일일처리량, 에너지 회수율 향상; 고분자 화합물의 재질, 색깔에 따라 자동 분류하는 적외선 자동 분선장치 연구개발, 제거 후 연속 분소 생산 다이옥신의 요소; 플랜트 시스템의 지능화 및 모듈화 설비, 사전 분선 처리 장치의 적용분야와 유연성의 향상 연구개발. 기술지표: ：수압스텝식급료처리량≥25t/h, 긴장이완체, 원반체,별모양체 분선효율≥80%, 양음전자 압력 결합 분선 시스템. 경(轻)재료 분선 효율≥90%, 각종 고분자 화합물 분선효율≥95%, 분선정밀도＞98%；처리량≥1×103t/d。 | 생활쓰레기 처리 |
| 30 | 생활쓰레기 열분해 처리 설비 | 핵심기술: 쓰레기의 무산소, 산소결핍 조건 하의 가열 증류, 噁英 미발생조건. 쓰레기처리 후 연기 그을음 정도≤ 링겔만(格林格曼) 1급; 연기와 먼지≤40mg/m3; 이산화황 ≤20 mg/m3；산화수소 ≤20mg/m3；질소산화물≤115mg/m3 ≪생활쓰레기 분소시 오염 통제 표준≫ (GB 18485-2001) 사항에 부합하는 중금속 함량; 다이옥신함량≤0.1 NgTEQ/m3. 열분해기화처리 전과정 중, 여과액 미 방출. 열분해기화 쓰레기 유기물함량≥93％; 의료쓰레기 감소율≥95%. 단일 소각로의 일일 처리량: 80t～100t; 쓰레기 열분해기화 후 발생하는 가연성기체는 가스발전기의 직접연료로 사용가능. | 생활쓰레기 처리 |
| (3) 건축쓰레기 처리 |  |  |  |
| 31 | 건축폐기물 종합이용 플랜트 | 핵심기술: 동력전동기술 연구; 실질 매개변수에 따른 콘크리트 계면 건축 모델. 콘크리트의 절단 방법 제시, 콘크리트의 자동 절단 및 하급에 재료 수송. 건축폐기물 분류, 분쇄, 연마설비 연구개발, 폐기물 재활용 건축자재, 재활용 플라스틱 및 나무 자재,재활용 고압축 보도블럭, 재활용 시멘트 보드, 폐기물 재활용 강화수지 등 기술설비. 기술지표: 연 건축쓰레기처리량≮100wt，골재≮150wt；건축폐기물 처리 달성률≥95%. 국가 관련 표준에 부합. 공정 중 2차오염 미발생, 오염물 배출기준 달성. | 건축폐기물 종합이용 |
| (4) 위험 폐물 처리 |  |  |  |
| 32 | 위험폐기물처리 플랜트 | 핵심기술: 위험폐기물 분소 기술, 열분해 처리기술, 위험폐기물분소 잔여물, 날림재 용해기술. 기술지표: 처리량＞10t/d； 제1소각로 온도≥8.5×102℃，제2소각로 온도≥1.1×103℃；연기정체시간＞2s；1.1×103℃로 이상하락6×102℃급냉탑 진입，연기6×102℃에서 냉각2×102℃까지 시간＜1s；잔여물 레코팅 감소율＜5%；분소효율≥99.9%；유사유해물질제거율≥99.99％。 | 위험폐기물 처리 |
| (5) 기타 |  |  |  |
| 33 | 폐기물 라인보드 처리설비 | 핵심기술: 밀폐진공상태에서 원거리 적외선방식 자동분해 폐기물라인보드 부품의 플랜드 | 폐기물 라인보드 종합이용 |
| 34 | 농촌 유기폐기물 퇴비 및 종합이용 플랜트 | 핵심기술: 강제성 통풍 정태타 기술로 농촌 유기폐기물 (줄기, 인분, 인뇨, 가축배설물 혹은 생활 쓰레기 등)을 삼림 녹화용 유기비료로 전환. 체를 이용하여 걸러내는 공정을 통해 균종의 급속한 번식 및 순화 가능. 기술지표: 퇴비부식화(종자 발아지수≥60％，인분, 인뇨, 가축배설물퇴비의 회충 제거율≥95%，배설물의 대장균 균류 수치≥0.01；유기폐기물처리직접원가≤60元/톤; 완전처리공정은 폐액 미발생, 처리장소주위 악취배출량은 GB18918-2002의 2급 표준치, ≪공정장소 유해요소 작업 노출 한계치≫(GBZ2-2002), 유기물비료는 유기물비료표준(NY525-2002)에 부합. | 농촌 유기폐기물 종합이용 |
| 35 | 농약오염장소의 이동생물 신속 복원 설비 | 핵심기술: 고효율미생물의 고속 분해를 통한 원위치 혹은 다른 장소에서 미생물을 이용한 복원기술설비 연구개발. 기술지표: 복원주기≤60d; 666등 농약의 분해 효율 균일 달성 ≥90%; 단일 작업 라인의 토양 복원 ≥500t/d | 농약에 의한 오염장소 복원 |
| 4. 환경 검측 전용 |  |  |  |
| 36 | 사이안화물 온라인 자동 검측기 | 기술 포인트: 사이안이온선택전극법 검측 기술, 팀 합작식 제어 기술을 연구 발명하여 지능화, 자동화, 네트웍화와 시스템의 실시간 갱신을 연구하고 발명한다. 지능적 조립기술인 장치 모듈 조립고 기술, CAN(기계제어기 통신망)을 기반으로 한 통신협의, 자동국 내부 지능적으로 모듈간 데이터 조립/명령 제어 통신협의(내환협의) 제정. 협의는<<오염원 온라인 자동 제어(검측)시스템 데이터 전송표준>>을 겸용한다. (HJ/T212-2005). 기술 지표: 검측범위:0.2mg/L~260mg/L, 중복성 오차≤5%, MTBF≥720h/번, 환경온도: 10℃~40℃, 환경습도: 65±20%RH. | 환경 오염물 검측 |
| 37 | 수중 잔유성 유기 오염물(pops)의 전기화학 자동 온라인 검측 플랫폼 | 기술 포인트: POPs를 기반으로 한 센서 기술 플랫폼을 연구 개발하여 서로 다른 검측이 필요한 경우에 맞춰 다른 센서를 설계하여 수중 POPs를 자동적 온라인 검측을 실현한다. | 수중 유기 오염물 감시 측정 |
| 38 | 오염 처리 시스템의 운행 유지서비스와 원격진단관리 시스템. | 기술 포인트: 이동통신 및 정보관리기술을 기반으로 한 오염처리시스템과 원격진단관리시스템. 오염처리 제어 설비단말기에 설치한 감시 제어기를 통해 시스템 운행상태데이터를 수집하여 모바일 네트웍을 통해 제어센터의 서버로 전송하여 운행상태의 테이터 분석을 진행하고 전무적인 운행 유지 지도와 원격진단을 제공한다. 본 시스템은 초기에 기체오염처리영역에 쓰이며, 아울러 오수와 고체 폐기물 등 오염 처리영역에 사용을 확장할 수 있다. | 환경 감시 측정 |
| 39 | 온라인 생물 독성 수질 경보 감시 제어기술 및 설비 | 기술 포인트: 수중 촬영 및 이미지처리기술을 응용하여 물 샘플 중 물벼룩의 수량, 이동속도, 유동 높이와 주유 빈도의 영향을 검측하여 독성의 강약을 확정한다. 기술 지표: 위해 농도 독물의 영향시간이≤1h, 측정기 검측 빈도≥1번/분, 상대 편차≤30%, 측량기 조합이 독물 계보상에 비교적 좋은 보완성을 갖고, 전반적인 독물 시험/전체적 독물 시험≥90%가 서로 반응한다. | 수질 경보 감시 제어 |
| 40 | 중금속 온라인 검측기 | 기술 포인트: 差分脉冲阳极溶出伏安法 수질 중급속 온라인 자동 검측, x선 형광(XRF)법 온라인식 대기 중금속 검측 기술 및 설비를 연구 개발하여 소형화 원자 흡수 분광 광도계의 설계 제작을 최적화하고 진일보 중급속 온라인 원자 스펙트럼 흡수기를 개발하며; 텅스텐 필라멘트를 원자화기(原子化器)로 하고, 자체의 급기(气源)와 리튬전지를 이용하여 기계의 환경 적용성을 향상하며; 환경 수체 검측중 유독, 유해원소의 현장 분석 검측방법을 연구하여 신빙성과 안정성을 향상한다. 연기중의 수은, 연, 비소, 카드뮴 등 중금속의 온라인 검측기를 연구 개발하여 연기중의 흔적량과 초흔적량 중금속 인자의 정확한 검측을 실현시키고 기계 측정 시 방해 차단능력과 열악한 환경의 적응능력을 향상한다. 기술 지표” 검측원소Cd ,Hg, Pb, Cr 등; 측정범위: 0-100ug/㎥; 탐측 하한:0.1ug/㎥(연기), 1ng/㎥(대기); 표류: <±1%F.S./24h; 중복석<7%; 검측시간≤5min, 측량주기: 지속적 견본 채취 검측. | 수중, 대기 중금속 배출 감독 측정. |
| 41 | 휘발성 유기물 온라인 검측기 | 기술 포인트: 광이온화 검출기(PID) +수소화염 검출기(FID)의 대기 휘발성 유기물 고속 온라인 분석 기술; 휘발성 유기물 정량 측정한 흡착-열해석 재 분리기술; 샘풀링, 해석과 분리의 시간 순서(时序)기술; 흡착제 온라인 심플링을 기반으로 한 저온 흡착 농축기술, 이상의 기술을 기반으로 한 흡착제 및 조합 선별, 샘플링 방법, 저온 농축 해석, 크로마토그래픽 컬럼의 선택, 온도 확정 분석, 검출기 최적화 기술 등 기술을 포함한 전체적 휘발성 유기물 현장 검측시스템을 이룬다. 기술 지표: 검출한: 0.01ppbv, <0.5ppb(벤젠); 검출 범위:0.01ppbv~1.0ppbv, 0.5ppb~100ppb(C6-C12); 생대적 오차≤10%. 설비는 당직자 없이도 연속적으로 온라인 운행이 가능해야 하며 검측데이터는 자동으로 전송됨. | 대기오염 검측 |
| 42 | 농촌 생태환경 고속 검출설비 | 기술 포인트: 환경 공기 위생 검사박스, 수질 전형 오염물 고속 검출기, 토양 암모니아성 질소와 질산성 질소 고속 검출기 3부분으로 이루고, GPRS를 기반으로 한 환경 검출 데이터 전환과 실시간 무선 전송모듈로 고속으로 데이터를 검출하고 실시간으로 원격 서버에 전송하여 데이터 분석과 경보를 실현한다. 기술 지표: 검출범위: 공기 중 이산화질소0.1mg/㎥~0.9mg/㎥, 암모니아0.1 mg/㎥~0.9 mg/㎥, 이산화유황0.1 mg/㎥~1.5 mg/㎥과 포름알데히드0.4 mg/㎥~2.5 mg/㎥. 수질 전형 오염물 검출기는 암모니아질소, 아질산성 질소, 육가크로뮴, 카드뮴, 유기인 농약 등 5가지 고속 검출 시제(试剂)，휴대형 분광 광도계로 구성하며 검출 범위는 각각: 환경 수중 색도 5도~200도, 탁도2NTU~100NTU, 암모니아성 질소 0,1 mg/L~2.0 mg/L, 아질산성 질소0.1mg/L~0.2mg/L, 육가크로뮴 0.05 mg/L~1.0 mg/L, 카드뮴0.01 mg/L~0.1 mg/L, 유기인 농약 최저 검출한도0.02 mg/L. 토양 암모니아성 질소와 질산성 질소 고속 검출기 검출범위는 각각: 토양 중 암모니아성 질소0.1 mg/L~0.5 mg/L와 질산성 질소4.0 mg/L~10.0 mg/L이다. | 농촌 생태환경 검출 |
| 43 | 태양에너지 표류 전자동 물 검출 장치 | 기술 포인트: 인공지능 이미지 식별기술과 형광광도법기술의 결합을 기반으로 하고, 자적응산법(adaptive algorithm)을 채택하며, 동시에 액체 용기와 시제 용기를 청소할 수 있는 자축공간이 있어 환경에 대한 제로 배출을 확보하며 제로오염 검출하고, 특정적인 오염원(점)에 대해 실시간으로 온라인으로 검측할 수 있으며 위성 원격탐지 기술을 배합하여 시공 입체 대범위 수질환경 검출을 실현한다. 일반 오염물 기술 지표: 민첩도와 측정범위: 적용하는 COD(cr)치는 30 mg/L~700 mg/L; 총질소, 질산성 질소0.25ppm~1.0ppm, 아질산성 질소0.05~0.08, 암모니아(NH3)0ppm~10ppm. 엽록소센서기술지표: 민첩도와 측정범위: 광학엽록소, 파장ex/em 470/695nm; 측정가능범위:0~25NTU, 정도:0.01NTU: 선형:99%R2. 입력 전압:12V, 최대 수입 전류 500mA~700mA, 자동 배수 증폭 제어, 표준 아날로그 회로 수출: 4mA~20mA. 해양석유잔여량 검출기 기술 지표: 범위(10㎍/L)-2.5ⅹ10⁴㎍/L), 태양에너지 전기 공급 최대 소모율≤200W, 데이터저장≥2G; 온라인 수입 방식: 실시간과 정시설치 전송, 무일출 최장작동시간≥7d. | 해양수 검측 |
| 44 | 휴대식 무선 광역 스펙트럼 지능 분광광도수체 오염물 검출기 | 기술 포인트: 인공지능 분광광도법을 채택하여 샘플링 수체에 대해 반사 스펙트럼의 실시간 검측장치를 연구 개발한다; 샘플링 수체 검측 파라미터는 COD, 총질소, 질산성 질소, 아질산성 질소, 암모니아. 기술 지표: 민첩도와 측정범위: 적용하는 COD(cr)치는 30 mg/L~700 mg/L; 총질소, 질산성 질소0.25ppm~1.0ppm, 아질산성 질소0.05ppm~0.80ppm, 암모니아(NH3) 0ppm~10ppm. | 수중 오염물 검측 |
| 45 | 수체 중 유전자 독성 오염물 고속 선별 조사기 | 기술 포인트: 통합식 핵산 센서기술, 유전자 독성을 구비한 환경화합물이 생물체내에서 유전자 손상되기까지의 과정을 모의하고 실시간 고속으로 유전자 손상효과를 검측하며 분자수준에서 환경화합물의 잠재적 유전자 독성을 평가한다. 동시에 활성 자유기로 인한 핵산 산화 손상과 유기물로 인한 핵산 가합손상 등 여려가지 보기 쉬운 유전자 독성 효과와 반응을 검측할 수 있으며 직접적 독성이 있는 활성유기물과 간접독성의(효소 활성화) 유기물을 검측할 수 있다. 기술 지표: 조작 시간≤60분, 동시 검측 샘플≥96개. | 수중 오염물 검측 |
| 46 | 온라인 탈 질산 효율 검측기술과 설비 | 기술 포인트: 자외계차원리로 NOx을 측정하는 것과 반도체 레이저로 스펙트럼을 흡수하는 기술로 NH3을 측정한다. 기술 지표: NOx의 측정 가능한 측정범위는(0-300-5000)ppm, 선형 오차<±1%F.S., 응답시간<2s; NH3의 측정가능 범위(0-5-10)ppm, 응답시간<1s, 선형오차<±1%F.S., 중복성 오차<±1%F.S.. | 대기오염검측 |
| 47 | 자외적분스팩트럼법 이산화유황+질소 산화물 검출기 | 기술 포인트: 자외 적분스펙트럼 분석기술을 연구개발하고 채택하여 290nm~310nm구역의 스펙트럼 흡수하여 이산화유황의 농도를 분석한다.; 226nm의 스팩트럼을 흡수하는 변화를 분석하여 일산화 질소농도를 분석한다. 기술 지표: 측정범위: SO2(0~1800ppm); NOx(0~2000ppm); 기게 응답 시간:≯60s; 측정 정밀도: 절대오채<5ppm(샘플링<150ppm); 상대오차<±2%F.S.(측정치>150ppm); 중복성: ±1%F.S; 광원(듀테륨등)수명>4000h. | 대기오염검측 |
| 5. 자원 종합 이용 |  |  |  |
| 48 | 동,중금속폐기전자제품 및 흙탕물(찌거기)의 회수 정제 장비 세트 | 기술 포인트: 화학 침출 기술 및 장치: 오염이 없고 재사용이 가능한 약제를 연구 개발하여 우수한 기술계수로 전자폐기물, 흙탕물(찌거기)중의 유가금속을 전부 침출해 낸다. 기술 지표: 전자폐기물, 흙탕물(찌거기)중의 유가금속 침출율≥90%. 장치 세트 처리 능력: 전자폐기물 처리량≥10t/d; 금속을 함유한 흙탕물(찌거기)의 처리량≥100t/d, 금속회수율≥90%. 라피네이트와 화학약제는 폐류하고 순환하여 사용한다. | 공업폐기물 종합이용 |
| 49 | 폐유 재생 기초유 장비 세트 | 기술 포인트: 연구 처리량≥1×105t/a의 폐유 재생기초유 공에 및 장비세트, 고 유질, 미관적이고 환경을 보호하며 경제적으로 가능성 있다; 공예와 설비가 결합한 단기 증류기술, 포함재질의 선택, 재생공예의 합리설계, 설비의 합리설계와 배치, 폐윤활유의 예비처리 공예가 그에 대한 영향 등 | 공업폐기물 종합적 이용 |
| 50 | 에너지 저소모기화 분해 용해 설비 세트 | 기술 포인트: 연 쓰레기 처리 능력이 만톤급 용해 기화 열분해 생물연료 전화와 종합적 자원 이용의 가공 작업과 설비. 기술 지표: 유기물을 기화 용해 분해하여 알칸과 수소가 홉합된 고온기체로 전환하고 전환율이 ≯99.9%이다. 혼합기체는 설비 및 가공 작업을 통해 생물연료를 제조해 낸다; 밀폐식 순화처리이고 이온화가 소분자구조로 분해되여 유해 기체가 없는 제로 배출을 도달한다. | 쓰레기 종합이용 |
| 51 | 이산화탄소 생물이 청정에너지 전환 기술 및 설비 | 기술 포인트: 유전자 프로젝트 구축을 통해 세균과 조류의 광합하여 전형적인 공업 배출 이산화 탄소를 직접 유기탄소로 전환하여 탄소를 에너지로 순환 이용하는 것을 실현한다. 동시에 회수한 생물질을 화공 원룔 하여 순환 사용한다. 기술 지표: 이산화탄소 흡수 전환율>80%; 생물질에너지 원가가 태양에너지 원가수준에 도달 혹은 접근한다; 생물질의 화공이용의 경제효익이 매탄화공제품에 접근한다. | 이산화탄소 회수 이용 |
| 52 | 페기된 납 축전지 자원화 이용 설비 | 기술 포인트: 자동 분쇄 분류기술과 연고선탈황(铅膏预脱硫)-전해 침적(电解沉积) 가공 작업을 연구 개발하여 유산, 연고와 그릴(栅板)，비닐, 에보나이트 등을 효과적으로 분리하고 전해(电解)를 통해 최종 제품인 전기 연(铅)을 취득한다. 기술 지표: 페기 축전지 연 만톤 처리 투자규모≤3500만원; 탈황율>95%; 전기 소모<700kWh; 전기 연 품질>99.99%. 처리과정에 2차 오염 무. | 페기 축전지 종합이용 |
| 53 | 공업 부산 석고종합 이용 장비 | 기술 포인트: 유동상식 공업 부산 석고 하소로를 연구 개발하여 습기 탈황 석고 점구(slime ball) 분쇄기의 문제를 해결하고 원료 함수율의 적응성을 해결하며, 재료 | 공업 부산 석고 종합 이용 |
| 54 | 2000마력 폐기된 강철 분산 플랜트 | 기술 포인트: 연구 제조는 릴럭턴스(자기 저항) 스위치 전기 기계가 시동하는 넓이 초과、중량 초과 형 캐터필러 부설 수송기를 채용, 대형 폐기물의 수송 요구 만족; 가동 식 쌍 드럼 원료 공급 러빙제분기 사용, 부동한 폐기물을 적응하여 순리롭게 분산기의 변화 요구에 진입; 연구 제조 분산기 기름통 밸브 위치를 다단계 슬라이드 테이퍼 핀장치에 연결, 분산기 망치의 교환 시간을 단축시켜 분산기의 전체 작업 효율을 제고한다. 기술 지표: 주기 공률1500㎾, 매 시간마다 폐기물 강철35~45톤 처리, 넓이는 적지 않게 2600ММ로 공급. | 폐기 강철 가공, 폐기된 자동차 분해 신고, 폐기된 가전 제품 분쇄 신고 |
| 6. 소음과 진동 제어 |  |  |  |
| 55 | 도시 궤도 플로트 슬래브 는 강재 스프링 격진 장치 | 기술 포인트: 나선형 스프링 구조 궤도 도상(道床)을 지탱하여 격진(隔振)하는 기술; 스프링을 제어하여 구부러진 불안함 및 스프링 피로 수명을 연장하는 기술; 스프링 진격(隔振)장치 플로트 슬래브 도상(道床). 수평 조절 기술; 스프링 피로 수명 연장 기술 연구; 계열화 스프링 진격(隔振)장치의 연구 개발; 스프링 플로트 슬래브 도상(道床). 보조 감시 시스템의 연구 제작을 전개하여, 부동한 구조 형태를 최적화하여 레일 단계 플로트 슬래브 도상(道床)의 스프링 진격 장치 배치 규범. | 궤도 소음 |
| 56 | 지하철 큰 바람량 저항 복합 소음기 | 기술 포인트: 소음기의 고주파 장애를 막고; 저주파 소음;저항력과 대항력 소음기의 유기적인 결합, 통풍 주력을 낮추고, 소음기 내의 바람 속도를 제고하여, 최대 소음기의 외형 치수를 낮춘다. 기술 지표: 가입 손실: ≥8㏈(A)/m, 그 중 125㎐~500㎐ 저주파 단계≥3㏈(A)/m; 바람의 저항 : 바람기계보다 전압10%; 사용온도: 사고 공사 상황 하에 250℃ 조건 하에 작업1h을 확보한다. | 궤도 소음 |
| 57 | 저주파 잡음과 고체음 오염 제어 설비 및 플랜트 집성 | 기술 포인트: 저주파 잡음과 고체음 분석으로 기술를 기초로 고효율적인 저주파 격진(隔振)장치、견직 기초 등 각 종류의 격진 시스템 식별하여 연구 개발 하여, 실내의 잡음을 제어한다. 기술 표지: 격진 효율은 넓은 주파수〉95%, 실내 저주파 잡음(200㎐이하)와 고체 음 감저≥10㏈(A). | 저주파 잡음과 고체 음 요염 제어 |
| 7. 환경오염 방지 전용 자료와 약제 |  |  |  |
| 58 | 막 재료 | 기술 포인트: 막 재료의 선택、구경의 확정、膜面막면이 물에 대한친소성 선택、진흙탕 농도의 고저、흙물 혼합액의 온도、PH 치와 막 오염성능의 관련성 연구; 폴리에틸렌(PVDF)막 방사(纺丝) 기술(습식과 열 식 방사 기술)과 라이닝 막 제작기술; PVD/SPS혼합 합금자재, 막의 항오염능력을 향상한다; 폴리비닐피롤리돈(PVP)첨가제 기능을 연구하여 막 투과성을 증가하고 막의 강도와 순수통과량을 증가한다. 막에 대해 표면 기능 개선 연구를 진행하여 표면의 전하를 제어한다. 기술지표: 라이닝막 막사 인장단열강도>200N, 비 라이닝막 막사 인장단열강도>10N; 막 운행통량:0.6㎥/㎡•d; 고농도 암모니아질소 페수처리 시 정밀여과막내경0.1um~0.2um, 출수암모니아질소≤15mg/L; 반침투시스템 선처리에 사동될 때 출수탁도≤1, SDI≤2. | 오수처리 |
| 59 | 포대식 제진기 전용 폴리테트라플루로에틸린(PTFE) 거름재 | 기술 포인트:PTFE박막과 장단 섬유의 생산기술, 제조설비 및 가공과정의 작업 변수를 연구. 기술지표: 장섬유강도3.6~4.5gf/den에 달할수 있다. 열수축율≤3%, 시험조건은 250℃,30분지속, 내온성 -190℃~260℃(다시간 사용 온도 290℃달함); 섬유의 연속생산길이는 1.0~1.5×104m; 반가공품 단중 10kg/단(양); 기초막의 두께 파동이 ±0.75㎛이내, 투과성파동±15%이내. | 섬유질 거르개 |
| 60 | 탄섬유 복합여과재료 | 기술지표: 제진효율≥99.99%, 사용온도≥1.2×102℃, 경위파괴강도≥1.8×103N.80%H2SO4침포≤24h, 강도손실≤10%, 40NaOH침포24h, 강도손실≤8%. | 섬유질 거르개 |
| 61 | 고온기체정화용 도자기 여과 재료 | 기술지표: 처러풍량≥4×105m3/h, 제진효율≥99%, 분급효율(fractional efficiency)dc50≤1.6㎛. 조작온도>870이상, 조작 압력≤3.0MPa, 여과속도≥5cm/s이상, 여과후 기체 함진농도≤3mg/Nm3, 수명>8×103hr. | 고온기체정화 |
| 62 | 玻氟斯（bag filter）/유산 스펀레이스 복합 매트 | 기술 포인트: 玻氟斯/유산스펀레이스 복합매트 개발; 고속 스펀레이스 기술. 발랏 드럼텀블러 스펀레이스 얽혀 강화 및 프루오로수지 정리 등 기술을 이용하여 침상 거름재에 존재하는 결함을 해결하고 PM2.5등 미세먼지의 제어 | 섬유질 거르개 |
| 63 | 연기 여과 전용 폴리에틸렌 빙렬문의 섬유 거름재 | 기술 포인트: 여과용 고흡수,고부착성 플리에틸렌 빙렬문의 섬유, 절면 문의화와 복합화, 섬유가 표면적보다 증가하여 분해가능을 실현한다. | 연기 여과 |
| 64 | 수면 부유 응집제 | 기술지표: 기름 응집시간≤5s; 연속 작동시간≥700h | 수면 기름찌거기 처리 |
| 65 | 촉매 환원법을 선택하여 탈초전용 티탄백가루 | 기술포인트: 초미세티탄백가루 및 제조설비 | 선택성 촉매 환원 |
| 66 | 나노여과막 및 부품 | 기술 포인트: 폴리아미드 나노여과막 및 부품 기술지표: 막형식: 패널롤식막 혹은 중공막; 분자차단량100~300; 탈염율>50%~90%, 양호한 항충격성과 내오염성; 막 사용수명≥3a; 막 최대산수량≤15×104gpd; 조작압력≤2.0MPa, 적용되는 pH범위:3~10. 저분자유기오염물에 대해 소독부산물, 대장균군, 바이러스세균, 불소, 비소, 철, 망간 등 중금속이온의 제거율≥95%, 칼슘, 마그네슘 2가이온 제거율≥50%, 산수율≥85%. | 도시, 공업오,페수회수 사용, 음용수 정화 |
| 8. 전자파와 방사성(핵3폐 포함) 오염 방지 |  |  |  |
| 67 | 방사성 연료 고체 폐기물 압축 감소 분류장치 | 기술 포인트: 파이프라인 형식을 채용하여 발사성 위험 고체 폐기물 사전 처리에 쓰는 것을 개발하여, 현지에서 압축 감소 수집하는데 편리, 통합 운수를 편리하게 하며, 종합 처리, 집광 동력 전기 일체화 밀봉성이 높은 자동 압축 강소 장치. 수압기술, 밀봉포장 기술, 단원 제어기술 원리와 특수 설계를 연구 개발하여, 위험 고체 폐물이 조작인원이 전혀 접근 하지 않는 상황 하에 실현하는데 도달하여, 폐기물을 감시 임무 통과 후 자동으로 분류하고 여러 번 압축, 묶은 밴드 밀봉 통에 넣어 지정된 장소에 넣어 최종 처리를 진행한다. | 방사성 폐기물 |
| 68 | 핵 폐기물 및 고체 폐기물질 자원화 재생 시스템 | 기술 포인트: 저 방사성 핵 폐기물 처리 기술을 기초로 통함 등 이온 기술、광전기 기술、수분해 기술、합성기촉매 반응 기술、합금 고분자 활성성 탄소 흡수 수소 가스、연기 고온 정화 기술의 기술 장비. 현실에서 핵 폐기물에 내재된 고폐물의 무해성 처리 포함과 동시에 탄화수소 재결합하여 석유화 상품 재생시킨다. 기술 지표: 폐물 오염 기름때 100톤+1톤 핵 폐물 가회수 메틸알코올 20t/d; 수소 가스≥5.9ⅹ10⁴㎥/d; 수소 가스 2.9ⅹ10⁴㎥/d; 배출지표: 각 종 중금속 평균 0.1ppm 낮고; 다이옥신 0.1ng/㎥; 복사는 배경 농도보다 낮고 혹은 배경농도와 같다. 공업 쓰레기 20t/d+1톤 저방 핵 폐기물 처리 가 회수 메틸알코올5t/ⅹ10⁴㎥/d; 수소 가스 0,75ⅹ10⁴㎥/d; 자원 재생율 90%이상에 이르러, 무 탄소 배출. | 방사성 폐기물 |
| 9. 환경오염 응급처리 |  |  |  |
| 69 | 이동식 물 처리 설비 | 기술 포인트: 돌발사건 응답 연구 개발하여 수원 오염으로 바로 마실 수 업고 혹은 소면적 수원 심각한 오염, 바로 배출 할 수 없는 장비, 평소에 사용하지 않는 막의 보호 기술、전기 무동력시 세트 발전 설비、설비의 자동으로 운수 세트 장치를 설치. 기술 지표: 처리량≥10㎥/hr, 취수 오염물; 분수: 마시는 물 표준에 도달. 전자동 조작 | 응급수 처리 |
| 70 | 이동식 유독 유해 흙물(액)환경 오염 고속 음급처리 집성 장치 | 기술 포인트: 응급처리 지능을 갖추어 시스템 지지에 고속 호응, 광범한 적응성과 전면적으로 각종 도발 환경 흙물(액) 오염 처리에 대응할 수 있고, 독립 작업 기능으로 모듈 단원 구성 집성, 변화와 신속한 증감 조정 기능화 능력에 따라 고도의 기동성 일체화 이동식 유독 유해 흙물(액) 환경 오염 고속 효과 응급 처리 집성장치를 갖춘다. 기술 지표: 긴급 경보를 받고 상응시간≤3min; 책임구역 반지름 〉30㎞. 내 고정원 오염 상응시간≤20min; 이동원 오염 상응시간≤30min; 고정원 오염 유독 유해 오염물 판명 범위≤10min, 판명 종류와 함럄≥20min, 응급 조치를 빌수 있는 지지와 약제<10minl 독해 중금속 독해 낮춤과 고정 안정율≥98%; 유기물 독물 강독해와 고정 안정율 ≥90%; 유독유해 흙물(액) 고액 분리 감량처리 조치; 유독 유해 흙물(액) 전치 거잡능력3㎜~10㎜; 흙물(액) 처리 능력; 20㎥/h~100㎥/h (매 탈수 시 감량 단원); 탈수 필터케이크 함수율: 25%~70%; 응고된(액)시간〈30min; 여과액 탁도〈20; 응고왼 여과 이동 능력; 20㎥/g~200㎥/h. | 응급 의료 폐수 처리 |
| 71 | 소형 일체화 이동식 의료 폐수 처리 설비 | 기술 포인트: 생물 접촉 산소 공예와 이산화 ??소독을 핵심으로 처리 기술. 기술 지표: 표준 도달 배출, 분수 수질 “의료 기구 물 오염 배출 표준”보다 훌륭하다. (GB18466-2005) | 응급 의료 폐수처리 |
| 72 | 환경 응급 감시차 | 기술 포인트: 공기 질량과 수체 일상적으로 측정과 응급감시 일체의 이동성 측정 실험실, 공기 환경과 물 환경의 일상 오염 상황과 도발성 오염성 사건에 대하여 연속 실시간 감시를 진행 달성하고, GDMA등 무선 통신수단을 이용하여 실시간 데이터를 적시에 준비하여 송신; 차내에 정압식 설계、전원 자동 교환 설계를 채용하여, 운행의 안정성과 신뢰도 설비를 담보하였으며, 전체 시스템은 측정기구 단위를 핵심으로 보조차내에 환경안전 보장단원、기상 측정단원、데이터 채집 송신단원、채널 모니터 송신 단원、응급 상응평대 등과 동시에 물、기 환경을 특정하여 도발성 환경 재해 시간의 응급 모니터에 쓴다. 그리고 공기 이동 환경 감시국 및 공기 환경 자동 설비 검사를 할 수 있다. 환경과 지역제한을 받지 않고 전천후 연속 감시하여 실시 공기와 물질에 대하여 모니터를 한다. | 환경 응급 감시 |
| 보급 응용류 |  |  |  |
| 번호 | 명칭 | 주요 기술 지표 | 적용범위 |
| - 대기오염 방지 |  |  |  |
| 73 | 강철소결기 연기 탈황설비 | 연기처리량≥150㎡, 탈황효율≥90%, so₂ 배출농도 ≤50㎎∕㎥; 먼지농도 ≤30㎎㎥; 단위투자액≤ 50⁄㎾, 설비소모≤1.2×10³㎾. | 야금 업계탈황 |
| 74 | 전기자루복합제진(除尘)설비 | 연기먼지 배출농도≤30㎎㎥; 본체 저항력 ≤1×10³㎩; 긴 여과주머니 규격의 직경120㎜~160㎜, 여과주머니 길이 8~10m, 기계 세트1×10³㎿ | 공업 제진 |
| 75 | 순환침대 소결 연기 다성분 오염물 건식설비 | so₂탈착율≥95%; 강산(SO₃、HCI、HF) 탈착율≥95%, 중금속 수은 탈착율≥80%; SO₂출구 배출농도≤100㎎∕ Nm³; 출구 다이옥신 0.1ng TEQ/㎥; 출구 먼지농도20㎎∕Nm³; 누풍율≤4%; 연기 배출온도≥70℃; 연기 적응 부하범위: 0~110%; 동시 운행율: 100%. | 소결 연기 탈황 |
| 76 | 저농도 휘발성 유기물 처리 전용설비 | 회수효율≥95%; 압력<2㎪; V0Cs제거효율≥98% | 휘발성 유기물 관리 |
| 77 | 고온 고압 대유량 전자 제진기(除尘) | 먼지 털이 효율≥99.9%. 연기 처리량:2×10⁴㎥⁄h~2.8×10⁶㎥/h, 허가 수입 연기온도: 0.7×10²℃; 함진농도 0.8×10²g⁄N㎥×10³mg⁄Nm³, 캡시드승압≤2×10⁴㎩, 출구배출 함진농도 ≤30mg⁄Nm³. | 공업 제진 |
| 78 | 대유량 고온 긴 자루 펄스 식 먼지털기 설비 | 단위 여과면적 강 소모량 15kg⁄㎡~18kg⁄㎡; 바람의 세기량 처리 ≥2×10⁷㎥⁄h; 운행 저항력1×10³㎩~1.2×10³㎩; 연기처리 입구 함진 농도도달≥500g⁄N㎥, 연기온도>250℃; 출구 함진농도<10㎎⁄N㎥;필터백 사용수명>3a. | 공업제진 |
| - 수오염 방지 |  |  |  |
| 79 | 정밀한 도자기 진공 여과기 | 탈수원리: 모세(毛細) 효과: 여과보드재료: 소결 화이트 강옥 혹은 고밀도PE; 여과보드 구경0.2㎛~20㎛; 여과 직경2.5×10³㎜~4×10³㎜; 진공도≤-0.09MPa; 滤盘 회전속도≤1.5r⁄min; 필터수≥25 圈, 필터 케이크 수분율≤7% (광산정광) 혹은 ≤65%(오염물처리); 진공소모≤11㎾. | 진흙 탈수및 미광、공업 폐기물 탈수 |
| 80 | 엄브렐러 환기(통풍)기 | 수심작업≤3.5m, 스핀들 회전속도≥32r⁄min, 심수수몰 100㎜ 에어레이션 능력≥65kg⁄h,이론동력효율(축공률계)≥2kg⁄㎾•h. | 공업 폐수 |
| 81 | 고혼탁도 오염물 응집 처리 설비 | 단독 세트 시스템량 처리능력≥6.5×10³t⁄a; 물을 내보내는 수질도달 혹은 국가’오염물 종합 배출 표준’ (GB8978-1996)1급표준이고, 중금속 오염물질 제거율≥90%; 극판 교환 주기 최장≥1.1×10³h, 동상≥350h; 톤수 전기소모≤1.5kwh. | 공업폐수 처리 |
| 82 | 매립형 세로 향한 오염물 처리 반응기 | BOD제거율≥95%; 분수BOD≤15㎎⁄L, SS≤15㎎⁄L; 제거 매 킬로BOD전기 소모≤0.8도. 도시 오염물 처리 톤수 전기 소모≤0.15kwh. | 시정 및 공업 폐수 처리 |
| 83 | 염색 폐수 처리 재활용 기술 및 플랜트 | 취수수질: pH가치: 6~10, CODCr: 400mg⁄L~1000㎎⁄L, BOD5: 100㎎⁄L~400㎎⁄L, SS: 100㎎⁄L~200㎎⁄L, 색도는 100~400배, 분수는<GB8978-96>종합 폐수 배출 표준의 1급 표준에 도달할 수 있다. 진흙을 배외하지 않는다. 염색 폐수 재활용율≥75%. 종합처리 성본≤4元⁄t 회용 수, 처리 물량≥4000t⁄d. | 염색 공업 폐수 처리 |
| - 고체 폐물 처리 |  |  |  |
| 84 | 생활 쓰레기 소각 재날림 안정화 처리 설비 | 재 날림 추출농도pb<3㎎⁄L, Cu<50㎎⁄L, Cr<0.3㎎⁄L, Zn<50㎎⁄L, Cd<10㎎⁄L. 물 소모<0.25t⁄t, 전기 소모<25㎾•h⁄t, 약 소모<0.03t⁄t. | 쓰레기 소각 |
| 85 | 진흙 칼슘 증가 열건조시스템 장치 | 진흙 함수율≤80%, 산화 칼슘 첨가비율≤25%; 진흙 처리 성본≤180元⁄톤. 진흙 메인기계 출하 시 함수율≤40%, 5㎜과립물≥80%, 회전 건조기 통과시간: 7Min~9Min, 자연 방치≤7d, 처리 후 진흙 함수율≤10%. 진흙 干化 중 연소과정이 없으며, 无CO₂배출. 건조 후 진흙을 콘크리트 원료를 쓸 수 있다. | 시정 진흙 건조 |
| 86 | 화공 진흙과 약재 건조설비 | 처리량: 5t⁄d~150/d: 난로온도≥1.1×10³℃; 고온 연기 멈춤 시간>2s, 폐기 배출에 도달. | 화공、생화학적 진흙 건조 |
| 87 | 진흙 생물 퇴비 처리 플랜트 | 좋은 생물 발효 과정 온도、산소、악취 등 중요한 매개 계수에 실시간 모니터링과 지능 제어를 진행하며, 처리과정에 무인감시, 무고장 운행설비≥la; 전기소모<20㎾•h/t、직접 처리 성본≤80元/t; 무해화 처리 후의 물질적 재료(物料) 함수율≤45%, 발아율≥95%, 대장간균치:0.01, 연충난 사망율≥95%; 작업장과 공장 구역의 악취 배출농도는 ‘국가 악취오염 배출 표준’보다 낮다.(GB14554-93); 작업장이 가지고 있는 면적은 감소≥60%; 처리 시간≤20d. 유기비는 유기질 비료 표준에 도달하였다. (NY525-2002). | 시정 진흙 퇴비 |
| 88 | 식당 주방 쓰레기 미리 처리 플랜트 | 단독 세트 처리량≥45t/d; 사전 선별 설비큰 덩어리 쓰레기 분류율≥90%; 고액 분리율≥95%; 유지 분리율≥90%; 냄새 제거 배치 시스템; 에너지 소모≤5㎾/t, 매 톤수 처리 소모≤0.2t. | 식당 주방 쓰레기 처리 |
| 89 | 분뇨무해화、자원화 처리 플랜트 | 단독 세트 처리량≥95t/d; 쓰레기 분리율≥95%; 플랜트 무고장 시간≥300h, 분뇨 실현 무해화율100%, 자원화율>97%; 일일 처리량≥100t/h시, 분뇨 사전 처리 설비 단위 투자액<3万元; 분뇨 처리 단위 투자액 <2 万元/톤. 분뇨 미리 처리 단위(톤) 전기 소모≤0.7㎾、물 소모≤0.2t; 물 처리 단위(톤) 전기 소모≤0.6㎾; 매 백톤 분뇨 생산 유기비량>5t. | 분뇨처리 |
| 90 | 거품 순환 유동상식 진흙 소각로 | 처리 능력: 진입 진흙 함수율≤85%, 배출≤50%, 처리량: 5t/d~400t/d, 난로에 설계 온도≥8.5×10²℃, 연기 멈춤 시간≥2s, 재찌거기 열 감소율<3%. 소각 에너지 주요하게 진흙 열량을 채용하고, 부족 할 시 보조 연료를 첨가 할 수 있다. | 진흙 소각 |
| 91 | 굴착 찌꺼기 재 주입 플랜트) | 머드 메이킹능력≥10㎥/h의 커팅 처리능력; 커팅과 액체의 비율 1:4 흙탕물에서의 고상≥25%; 연마하여 머드로 만든 후 굴착후 고상 입자지름≤0.3㎜; 저장능력≥20㎥; 머드 메이킹 시스템 순량≤20T(제어실, 연마기、진동계); 저장 항아리 순량≤9T | 공업 폐기물 처리 |
| 92 | 악취 자동 모니터링과 생물 냄새 제거일체화 설비 | 악취 실시간 모니터링, 설비 상응 시간≤20s; 배기 중 악취 농도 ‘국가 악취오염 배출 표준’보다 낮음(GB14554-93); 무고장 연속 운행 설비≥la; 최대 日 처리 량≥600t. | 광산 채굴적(goaf) 보충 |
| 93 | 深井 광산 청결화 생산 세트기술 설비 | 파이프라인 수송>4㎞、농도 80%~82%.에 이름. | 광산 채굴적(goaf) 보충 |
| - 환경 오염 응급 처리 |  |  |  |
| 94 | 응급용 다기능 이동식 고온 고형 폐기물 처리 설비 | 일 처리량≮25t, 그 중 소각량≮8t; 일반적인 생활 쓰레기를 처리 할 때 한번 연소하는 온도≥8.5×10²℃, 두 번 연소하는 온도≥1×10³℃, 정지≥ls. 의료 쓰레기 및 기타 유해 폐기물 처리 시, 한번 연소 온도≥8.5×10²℃이상, 두 번 연소 온도 ≥1.2×10³℃, 정지 시간≥2s. 연기 정화는 활실히 다이옥산 내재하고 있는 다양한 물질을 포함하여 배출함. | 응급 고형 폐기물 처리 |
| 95 | 이동식 응급 의료 폐물을 처리차 | 들판 운행 기재 무게 ≥3.5t, 100킬로미터 기름 소모≤30L, 일일 처리 능력 0.5t~30t; 환경 순응 온도-41℃~+46℃, 풍력의 최대 안정적인 바람 속도 혹은 진풍8급, 장마≤6㎜/min; 전기 사용 최대 공율≤7.5㎾, 난로 열을 내리는 매 번 점화 소모 디젤유≤151(기타 연료를 대체할 수도 있다), 난로의 열을 내리게 한 후 쓰레기 자산 연기순환; 처리 효과: 처리 후 GB18484 위험 폐물 오염물 소각 제어 표준에 이르렀다. 난로 열을 내리는 무고장 운행 시간≥300h. | 응급 의료 폐물 처리 |
| 96 | 차단형 기름기 분리 및 장비회수 | 취수 함유량0~100%; 분수 함유량≤0.1ppm; 운행 온도:0℃~80℃; 기름 흡수율≥95%; 물 흡수율≥99%; 차단막 수명>2a; 단독 모듈처리 효율≥300t/h, 선형성을 확대할 수 있고, 모듈식 무한 쌓음. | 해상 기름 유출 응급처리 |
| - 자원 종합 이용 |  |  |  |
| 97 | 폐물 플라스틱 복합 재료 회수 처리 플랜트 | 폐물 플라스틱 복합 재료 처리량 1t/h~5t/h; 회수한 금속(알루미늄 등)의 순도≤98%; 금속(알루미늄 등)회수율≥99%; 회수한 플라스틱의 순도≥95%; 톤 처리 에너지 소모≤10㎾•h; g회수한 금속의 순도≥98%, 금속 회수율≥95%; 지능화 자기 억제 기술: 온도 긴급신호 설치 범위0℃~150℃, 민감도≤0.5℃; 전압경고: -10%~+5%(380v); 전류경보 민감도≤0.5A; 자동 포장 계량 정밀도≤1g; 순서대로 스위치 시동과 정지 실현; 인간 인터페이스 제어를 실현. | 폐물 플라스틱 종합이용 |
| 98 | 농림 폐기물 자원화 이용 플랜트 | 매년 처리 가능한 대 짚、잡초、대나무 가공잔여물、가장귀 오솔길 재료 등 농림 폐기물≥3만톤; 매년 메탄가스 발전량≥600만 ㎾h; 연산 나무 재질 –수지 첨가제≥3.9×10³t, 섬유소 머드박（粕）≥9×10³t; 연간 절약 표준 석탄≥2×10³t, 재 이용 순환 물 용량≥900㎥/d; 무삼폐(페기,페수,고체페물) 배출. | 농림 폐기물 종합 이용 |
| 99 | 바이오 보일러 | 저질 석탄 열 효율 ≥80%, 연소효율≥94%, 난로재 숯 함유율≤4%, 배연온도<100℃, 찌거기배출온도≤60℃; 이산화 유항 배출 농도<3㎎/㎥; 보일러 출구 연기 배출 농도≤10㎎/㎥; 질소화물 배출농도<100㎎/㎥; 린겔만 블랙니스<1급; 저질 석탄、석탄 맥석및 생물질、공업 폐기 자원 이용율이 60%이상에 이르렀으며, 그 중 생물질≥15%; 절전95%; 세트 생물질형 석탄을 사용하는 기초상에서 상술한 지표 실현. | 공업 폐기물 종합 이용 |
| 100 | 폐타이어 가루 젤라틴 변성아스팔트 플랜드 | 가루 젤라틴 원료:20目~60目, 가루 젤라틴 첨가 비율<25%, 생산력≮25t/h, 생산 잡음 설비8db(A)~10db(A), 상품 질량이 교통부 변성 아스팔트 혼합 재료 표준에 부합. | 폐물 타이어 종합 이용 |
| 101 | 폐타이어 파쇄기 | 생산효율 ≮25t/h; 절삭 공구 사용 수명≥7000t; 림(rim)철사 글루 함율≤0.05%; 총설비 공률 ≤50㎾. | 폐물 타이어 종합 이용 |
| - 환경오염 방지 전용 자료와 약제 |  |  |  |
| 102 | 암모니아질소 실시간 모니터링 측정 | 전극법, 측정범위:0㎎/L; 재현성: 최대 눈금(측정기)적±5%; 영시 이동: 최대 눈금적±5%; 이동 측량 범위: 최대 눈금(측정기)적5±%; 응답시간: 3min~5min; 이날로그 출력: 4mA~20mA; 통신 인터페이스: RS 232/485, CAN모선: 디스플레이 방식: LCD; 데이터 저장(기억)>2a. | 수질 실시간 모티러링 |
| 103 | 매립장 심층적 유출 예방 모니터링/측정 조기 경보 시스템 | 고압 신호 근원: 3kv、1Aw저주파 교류 방형파: 구멍 검출율:≥95%; 구멍 오보율:≤5%; 구멍 치수: 1㎜: 위치 정밀도<50㎝. | 쓰레기 매립 |
| 104 | 휴대용 응급 측정 설비 | 작업시간≥2h; 감도: ppb 등급에 도달; 해상도: 단위 질량 해상도; 질량 범위: 15D~550D; 다단계 질량 스펙트럼: MSⁿ, N≥3. | 환경 응급 모니터링 |
| 105 | 컨테이너 형 이동성 수질 자동 감시국 | 전체 감시 계기와 보조 시설 컨테이너는 전천후 구조의 활동식 캐비넷내 구비; 무인 중계소 운행; 진단과 디지털을 갖추어 자동으로 기능을 회복하고; 다단계 통신 인터페이스(네트 포츠、GPRS무선 네트워크 평대、CAN 모선、4Ma~20mA、2로 RS직렬식 통인 인터페이스 | 수질감시 |
| 106 | 반응기식 BOD고속 탐지기 | 선형 범위:0~20㎎/L; 측정 시간≤20min; 생물 감도 재료 사용 수명>3M, 보존시간(진공건조) >la; 측량 정확도 부합 현행B0D 표준측정방법의 기술 지표. | 수질 측정 |
| - 환경 오염 방지 전용 재료와 약제 |  |  |  |
| 107 | 저인 부식완화 찌거기 차단제 | pH<5.5; 총인(PO₄³⁻계)<2.5%; 찌거기 차단율≥95%; 부식율≤0.125㎜/a. | 공업 순환수 처리 |
| 108 | 티타늄알루미늄질화물 다기능 복합형 유황 회수 촉매제 | Al₂0₃함량≥95%, 조제 함량:1.5%~2.0%. 매직 밀도: 0.65/ml~0.75g/ml, 압축강도≥140N/알, 비 겉면적≥300㎡/g, 세공용적≥0.40ml/g, 마손≤0.3%. 유황 회수율≥95%; 내온≥3×10²℃. | 자원 종합 이용 |