| 《특종설비 안전감찰조례》 개정에 대한 국무원의 결정 중화인민공화국 국무원 령 제549호 《<특종설비 안전감찰조례> 개정에 대한 국무원의 결정》이 2009년 1월 14일의 국무원 제46차 상무회의에서 통과되었기에 이에 공포하며, 2009년 5월 1일부터 시행한다. 총리 원쟈보우 2009년 1월 24일 특종설비 안전감찰조례 2003년 3월 11일 중화인민공화국 국무원 령 제373호 발표 2009년 1월 24일 <<국무원 <특종설비안전감찰조례>를 수정하는 것에 관한 결정>>에 근거하여 수정 제1장 총 칙 제1조 특종설비의 안전감찰 강화, 사고의 예방과 감소, 국민의 생명과 재산 안전 보장, 경제 발전 촉진을 위하여 본 조례를 제정한다. 제2조 본 조례에서 지칭하는 특종설비란 생명안전과 관계되는, 위험성이 비교적 큰 보일러, 압력용기(가스통포함. 하동), 압력 파이프, 엘리베이터, 기중(起重)기계, 여객운수용 삭도(索道), 대형오락시설 및 장(공장)내 전용기동차량을 말한다. 전항에 열거한 특종설비 목록은 국무원 특종설비 안전감독 관리부문(이하 국무원 특종설비 안전감독 관리부문이라 약칭함)이 정하고 국무원에 보고, 허가받은 후 집행한다. 제3조 특종설비의 생산(설계, 제조, 설치, 개조, 보수포함. 하동), 사용, 검사측정 및 감독검사는 반드시 본 조례를 준수하고 본 조례에 별도의 규정이 있는 경우는 제외한다. 군사장비, 핵 시설, 항공기, 우주 연락선, 철로 기관차, 해상 시설과 선박 및 광산 정에서 사용하는 특종설비, 민간 비행장의 안전감찰은 본 조례를 적용하지 않는다. 부동산건축현장용 기계와 시정(市政) 공사현장용 기중(起重)기계, 장(공장)내 전용 기동차량의 설치, 사용에 대한 감독 관리는 건설행정주관부문에서 법률, 법규의 규정에 따라 집행한다. 제4조 국무원 특종설비 안전감독 관리부문은 전국 특종설비의 안전감찰사업을 책임지며 현급 이상 지방특종설비 안전감독 관리부문은 해당 행정구역내 특종설비에 대한 안전감찰을 실시한다(이하 특종설비 안전감독 관리부문이라 통칭함) 제5조 특종설비의 생산, 사용단체는 반드시 특종설비 안전, 절약관리제도와 책임안전 및 절약책임제도를 구축해야 한다. 특종설비의 생산, 사용단체의 주요책임자는 반드시 해당 단체 특종설비의 안전과 에너지 절약 전면을 책임져야 한다. 특종설비의 생산, 사용단체와 특종설비 검사측정기관은 반드시 특종설비 안전감독관리부문이 법에 의해 실시하는 특종설비 안전감찰을 받아야 한다. 제6조 특종설비 검사측정기관은 반드시 본 조례규정에 의해 검사측정을 실시하며 검사측정결과와 감정결론에 대해 법적 책임을 져야 한다. 제7조 현급 이상 지방인민정부는 반드시 특종설비안전감독관리부문의 법에 의한 안전감찰직책을 촉구하고 지지해야 하며 특종설비안전감찰에 존재하는 중대한 문제를 적시에 협조, 해결해야 한다. 제8조 국가는 과학적인 관리방법, 선진기술채용, 특종설비안전성능과 관리수준의 제고, 특종설비생산, 사용단체의 사고예방능력 증강을 권장하며 뚜렷한 성과가 있는 단체나 개인에 대해 장려를 실시한다. 국가는 특종설비 에너지 절약 기술의 연구개발, 시범 및 보급을 장려하며, 특종설비 에너지 절약기술의 창신과 응용을 추진한다. 특종설비를 생산하고 사용하는 단위와 특종설비를 검사, 검측하는 기구는 반드시 필요한 안전 및 에너지절약을 보장해야 한다. 국가는 특종설비 책임보험제도를 시행하고 사고배상 지불능력을 제고하는 것을 장려한다. 제9조 어떤 단체나 개인도 본 조례 규정을 위반한 행위에 대해 특종설비안전감독관리부문과 행정감찰 등 관련 부문에 신고할 권리가 있다. 특종설비 안전감독관리부문은 반드시 특종설비 안전감찰 신고제도를 건립하고 신고전화, 편지함, 전자메일주소를 개설하여 특종설비 생산, 사용과 검사측정 위법행위에 대한 신고를 접수하고 아울러 적시에 처리해야 한다. 특종설비 안전감독관리부문과 행정감찰 등의 관련부문은 반드시 신고자에 대한 신상비밀을 유지하며 아울러 국가의 관련규정에 의해 장려해야 한다. 제2장 특종설비의 생산 제10조 특종설비생산자는 반드시 본 조례 규정 및 국무원 특종설비 안전감독 관리부문이 제정, 공고한 안전기술규범(이하 안전기술규범)의 요구에 따라 생산활동을 진행해야 한다. 특종설비생산자는 생산한 특종설비의 안전성능과 효능 가이드라인에 대해 책임지며, 안전성능 요구와 효능 가이드라인에 부합하지 않는 특종 설비 및 국가산업정책이 도태를 발표한 특종설비를 생산할 수 없다. 제11조 압력용기의 설계자는 반드시 국무원 특종설비 안전감독 관리부문의 허가를 받아야 압력용기의 설계활동에 종사할 수 있다. 압력용기의 설계자는 반드시 하기 조건을 갖추어야 한다. 1. 압력용기설계에 필요한 설계요원, 설계심사요원이 있어야 한다. 2. 압력용기설계에 필요한 장소와 설비가 있어야 한다. 3. 압력용기설계에 필요한 건전한 관리제도와 책임제도가 있어야 한다. 제12조 보일러, 압력용기중의 가스통(이하 가스통이라 약칭함), 산소창과 여객운수용 삭도, 대형오락시설의 설계자료는 반드시 국무원 특종설비 안전감독 관리부문이 허가한 검사측정기관의 감정을 받아야 제조에 사용할 수 있다. 제13조 안전기술규범의 요구에 따라 반드시 본(型) 실험을 실시해야 하는 특종설비제품, 부품 또는 특종설비 신제품, 신 부품의 시험제작은 반드시 전체 또는 부분적인 본 실험을 실시해야 한다. 제14조 보일러, 압력용기, 엘리베이터, 기중 기계, 여객운수용 삭도, 대형오락시설 및 그 안전 부속품, 안전보호장치의 제조, 설치, 개축 자 및 압력파이프용 파이프, 파이프커플링, 밸브, 플렌지, 보상기(補償器), 안전보호장치 등(이하 압력파이프 부품이라 약칭함)의 제조자는 반드시 국무원 특종설비안전감독관리부문의 허가를 받아야 필요한 활동을 할 수 있다. 상기 특종설비의 제조, 설치, 개축 자는 반드시 하기 조건을 갖추어야 한다. 1. 특종설비 제조, 설치, 개조에 필요한 전문기술요원과 기술자가 있어야 한다. 2. 특종설비제조, 설치, 개조에 필요한 생산조건과 검사측정 수단이 있어야 한다. 3. 건전한 품질관리제도와 책임제도가 있어야 한다. 제15조 특종설비 출고 시, 반드시 안전기술규범이 요구하는 설계자료, 제품품질합격증명, 설치 및 사용보수설명, 감독 검사증명 등의 서류가 있어야 한다. 제16조 보일러, 압력용기, 엘리베이터, 기중 기계, 여객운수용 삭도, 대형오락시설의 보수 자는 반드시 특종설비보수에 필요한 전문기술요원과 기술자 및 필요한 검사측정수단을 갖추고 아울러 성, 자치구, 직할시 특종설비안전감독 관리부문의 허가를 받아야 필요한 보수활동에 종사할 수 있다. 제17조 보일러, 압력용기, 기중 기계, 여객운수용 삭도, 대형오락시설의 설치, 개축, 보수는 반드시 본 조례에 의해 허가를 취득한 자가 진행해야 한다. 엘리베이터의 설치, 개조, 보수는 반드시 엘리베이터 제조자 또는 계약을 통해 위임을 받았거나 동의를 얻은, 본 조례에 의해 허가를 취득한 자가 진행해야 한다. 엘리베이터 제조자는 엘리베이터의 품질 및 안전운행에 관련되는 품질문제에 대해 책임져야 한다. 특종설비의 설치, 개조, 보수 시공자는 응당 시공 전 진행하고자 하는 특종설비의 설치, 개조, 보수에 관한 상황을 직할시 또는 구를 설치한 시의 특종설비 안전감독관리부문에 보고한 후 시공할 수 있다. 제18조 엘리베이터 갱내의 토목 공사는 반드시 건축공사품질요구에 부합해야 한다. 엘리베이터 설치시공 공사 중 엘리베이터 설치자는 응당 시공현장의 안전생산요구를 준수하고 안전방지조치를 취해야 한다. 엘리베이터 설치시공 공사 중, 시공현장의 안전생산감독은 관련부문이 법률, 행정법규의 규정에 따라 집행한다. 엘리베이터 설치시공 과정 중, 엘리베이터 설치자는 반드시 건축시공 총 청부자의 시공현장 안전생산관리에 복종하고 아울러 계약을 체결, 각자의 안전책임을 명확히 정해야 한다. 제19조 엘리베이터의 제조, 설치, 개조와 보수활동은 반드시 안전기술규범요구를 엄격하게 준수해야 한다. 엘리베이터 제조자가 타인에게 엘리베이터의 설치, 개조, 보수활동을 위임하거나 타인의 설치, 개조, 보수활동을 동의할 경우, 반드시 설치, 개조, 보수활동에 안전지도와 감독을 실시해야 한다. 엘리베이터의 설치, 개조, 보수활동이 완료된 후 엘리베이터 제조자는 반드시 안전기술규범요구에 따라 엘리베이터에 대해 검사를 실시, 시운전을 하며 아울러 검사와 시운전 결과에 대해 책임져야 한다. 제20조 보일러, 압력용기, 엘리베이터, 기중기계, 여객운수용 삭도, 대형오락시설의 설치, 개조, 보수가 준공된 후 설치, 개조, 보수 시공자는 반드시 검수 후 30일 내에 관련 기술 자료를 사용자에게 교부해야 한다. 사용자는 반드시 당 자료를 특종설비 안전기술기록부에 보관해야 한다. 제21조 보일러, 압력용기, 압력파이프부품, 기중기계, 대형오락시설의 제조과정과 보일러 압력용기, 엘리베이터, 기중기계, 여객운수용 삭도, 대형오락시설의 설치, 개조, 중대한 보수과정은 반드시 국무원 특종설비 안전감독관리부문의 허가를 받은 검사측정기관이 안전기술규범의 요구에 따라 감독검사를 실시해야 하며 감독검사에 합격하지 못한 경우에는 출고 또는 사용에 교부할 수 없다. 제22조 가스통 주입 자는 반드시 성, 자치구, 직할시 특종설비감독관리부문의 허가를 받아야 주입활동을 할 수 있다. 가스통 주입 자는 반드시 하기 조건을 갖추어야 한다. 1. 가스통주입과 관리에 필요한 관리요원과 기술요원이 있어야 한다. 2. 가스통주입과 관리에 필요한 주입설비, 검사측정수단, 장소, 도구, 안전시설과 일정한 기체저장능력이 있어야 하며 아울러 사용자에게 안전기술규범요구에 부합하는 가스통을 제공할 수 있어야 한다. 3. 건전한 가스통안전관리제도, 책임제도, 긴급처리조치가 있어야 한다. 가스통 주입자는 반드시 가스통 사용자에게 안전기술규범 요구에 부합하는 가스통을 제공하고, 그에 따른 안전사용을 지도하며, 안전기술규범 요구에 따라 가스통에 대한 사용등기와 정기적으로 검사할 것을 제기해야 한다. 제3장 특종설비의 사용 제23조 특종설비의 사용자는 반드시 본 조례와 안전생산에 관한 법률, 행정법규의 관련 규정을 엄격하게 집행하고 특종설비의 안전사용을 보장해야 한다. 제24조 특종설비사용자는 반드시 안전기술규범요구에 부합하는 특종설비를 사용해야 한다. 특종설비 사용 전, 사용자는 반드시 본 조례 15조 규정의 관련 서류가 첨부되어 있는지를 확인해야 한다. 제25조 특종설비 사용자는 특종설비 사용 전 또는 사용에 투입한 후 30일 내에 직할시 또는 구를 설치한 시의 특종설비안전감독 관리부문에 등기해야 한다. 등기표지는 반드시 눈에 잘 띄는 곳에 비치하거나 또는 특종설비에 부착해야 한다. 제26조 특종설비사용자는 반드시 특종설비 안전기술기록부를 마련해야 한다. 안전기술기록부는 반드시 하기 내용을 포함해야 한다. 1. 특종설비의 설계문서, 제조자, 제품품질합격증명, 사용보수설명 등의 문서 및 설치기술문서와 자료 2. 특종설비의 정기검증과 정기 자체검사 기록 3. 특종설비의 일상사용 상황기록 4. 특종설비 및 그 안전 부품, 안전보호장치, 측량통제장치 및 관련 부속 계측기, 계량기의 일상보수 정비기록 5. 특종설비운전고장과 사고기록 6. 에너지 소모가 많이 되는 특종설비의 효능 테스트 보고, 에너지소모 상황 기록 및 에너지 절약 개조 기술자료 제27조 특종설비 사용자는 반드시 사용중의 특종설비에 대해 일상적인 보수정비를 실시하고 아울러 자체 정기 검사를 실시해야 한다. 특종설비사용자는 사용중의 특정설비에 대해 매월 1회 자체검사를 실시하고 아울러 그 결과를 기록해야 한다. 특종설비사용자는 사용중의 특정설비에 대한 자체검사와 일상보수 정비 시, 이상 상황을 발견하는 즉시 적시에 처리해야 한다. 특종설비사용자는 반드시 사용중의 특종설비의 안전부품, 안전보호장치, 측량조절장치 및 관련 부속계량 계기에 대해 정시검사, 보수를 실시하고 아울러 그 결과를 기록해야 한다. 보일러 사용단위는 반드시 안전기술규범 요구에 따라 보일러 수(개)질처리를 진행하고，특종설비 검사측정기구가 실시하는 수(개)질 처리 정기검사를 받아야 한다. 보일러 세척을 진행하는 단위는 반드시 안전기술규범 요구에 따라 보일러 세척을 진행하고, 특종설비 검사측정기구가 실시하는 보일러 세척과정 감독검사를 받아야 한다. 제28조 특종설비 사용자는 반드시 안전기술규범의 정기검사 요구에 따라 안전검사합격 유효기간 만기 1개월 전에 특정설비 검사측정기관에 정기검사요구를 제출해야 한다. 검사측정기관은 정기검사요구 신청을 접수한 후 반드시 안전기술규범 요구에 따라 적시에 검사를 실시해야 한다. 정기검사를 받지 않았거나 또는 검사에 불합격한 특종설비는 계속 사용할 수 없다. 제29조 특종설비에 고장이 발생했거나 이상상황이 발생하면 사용자는 반드시 전면검사를 실시하고 사고 가능성을 제거한 후 재사용에 투입할 수 있다. 특종설비가 효능 가이드라인에 부합하지 않을 경우, 특종설비 사용단위는 반드시 상응하는 조치를 취해 개정해야 한다. 제30조 특종설비가 엄중한 사고의 소지가 있어 개조 보수가치가 없거나 또는 안전기술규범 사용기한을 초과했을 경우, 특종설비사용자는 반드시 적시에 폐기 처분하고 아울러 기존 특종설비 안전감독 관리 등기 부문에서 말소 수속을 해야 한다. 제31조 엘리베이터의 일상 보수정비는 반드시 본 조례에 의해 허가를 받은 설치, 개조, 보수자 또는 엘리베이터제조자가 실시해야 한다. 엘리베이터는 최소한 매 15일마다 1회 청결, 윤활, 조정과 검사를 실시해야 한다. 제32조 엘리베이터의 일상 보수 정비자는 정비 시, 국가 안전기술규범요구를 엄격하게 집행하고 보수정비를 거친 엘리베이터의 안전기술성능을 보장해야 하며 아울러 현장 안전 예방조치를 취하고 시공안전을 보장해야 한다. 엘리베이터의 일상 보수 정비자는 반드시 본 정비자의 보수정비를 거친 엘리베이터의 안전성능에 대해 책임져야 한다. 고장통지 접수 즉시 현장에 도착하여 필요한 긴급구원조치를 취해야 한다. 제33조 엘리베이터, 여객운수용 삭도, 대형오락시설 등의 대중서비스를 제공하는 특종설비 운영사용자는 반드시 특종설비 안전관리기관을 설치하거나 전문 안전관리요원을 두어야 한다. 기타의 특종설비 사용자는 반드시 상황에 따라 특종설비 안전관리기관을 설치하거나 전문요원, 겸직 요원을 두어야 한다. 특종설비 안전관리요원은 반드시 특종설비 사용상황에 대해 경상적인 검사를 실시하고 문제 발견 즉시 처리해야 하며 긴급상황인 경우에는 특종설비의 사용을 정지하고 아울러 적시에 본 단체 책임자에게 보고해야 한다. 제34조 여객운수용 삭도, 대형오락시설의 운영사용자는 여객운수용 삭도, 대형오락시설의 매일 사용 투입 전, 반드시 시운전과 정례 안전검사를 실시하며 아울러 안전장치에 대한 검사를 확인해야 한다. 엘리베이터, 여객운수용 삭도, 대형오락시설의 운용사용자는 반드시 엘리베이터, 여객운수용 삭도, 대형오락시설의 안전 주의사항과 경고문을 고객이 잘 볼 수 있는 곳에 비치해야 한다. 제35조 여객운수용 삭도, 대형오락시설의 운영사용단체의 주요책임자는 반드시 여객운수용 삭도, 대형오락시설의 유관 안전지식을 숙지하고 아울러 여객운수용 삭도, 대형오락시설의 안전사용에 대한 전면적인 책임을 져야 한다. 여객운수용 삭도, 대형오락시설의 운영사용단체의 주요 책임자는 반드시 매월 1회 회의를 소집하고 여객운수용 삭도, 대형오락시설의 안전사용을 촉구 및 검사해야 한다. 여객운수용 삭도, 대형오락시설의 운영사용자는 반드시 해당 단체의 실제상황에 근거하여 필요한 수의 구원장비와 긴급물품을 구비 및 배치(配備)해야 한다. 제36조 엘리베이터, 여객운수용 삭도, 대형오락시설의 승객은 반드시 사용안전 주의사항을 준수하고 관련 요원의 지휘에 복종해야 한다. 제37조 엘리베이터가 사용에 투입된 후 엘리베이터 제조자는 반드시 해당 제조자가 제조한 엘리베이터의 안전운행 상황에 대한 추적조사를 실시하고, 엘리베이터 일상 보수 정비자 또는 엘리베이터 사용자의 안전운행 측면에서의 문제점에 대해 개선 의견을 제출하고 아울러 필요한 기술지도를 제공해야 한다. 엘리베이터에 엄중한 사고의 소지가 있는 경우, 반드시 적시에 특종설비 안전감독 관리부문에 보고해야 한다. 엘리베이터 제조자는 반드시 조사내용을 기록 해야 한다. 제38조 보일러, 압력용기, 엘리베이터, 기중기계, 여객운수용 삭도, 대형오락시설의 작업요원 및 관련관리요원(이하 특종설비작업요원이라 통칭함)은 반드시 국가의 관련 규정에 따라 특종설비 안전감독관리부문의 심사허가에 합격하고 국가통일 격식의 특종작업요원 증명서를 취득해야 필요한 작업 또는 관리작업에 종사할 수 있다. 제39조 특종설비사용자는 반드시 특종설비작업요원에 대해 특종설비안전, 에너지 절약교육과 훈련을 실시하고 특종설비작업요원이 필요한 특종설비 안전, 에너지 절약지식을 갖추도록 보장해야 한다. 특종설비작업요원은 작업 중 반드시 특종설비의 조작규범과 관련 안전수칙제도를 엄격하게 집행해야 한다. 제40조 특종설비작업요원은 작업과정 중 사고의 소지 또는 기타 불안전요인을 발견하는 즉시 현장 안전관리요원과 소속 단체 책임자에게 보고해야 한다. 제4장 검사 측정 제41조 본 조례 규정의 감독 검사, 정기검사, 본(型式) 시험검사 측정작업의 특종설비 검사측정기관은 반드시 국무원 특종설비 안전감독 관리부문의 심사 허가를 받아야 한다. 특종설비사용단위가 설치한 특종설비검사측정기관은 국무원 특종설비안전감독관리부서의 심사허가를 받아야 하며 해당 단위의 일정 범위 내에서의 특종설비 정기 검사와 본(型式)시험검사작업을 책임져야 한다. 제42조 특종설비검사측정기관은 반드시 하기 조건을 갖추어야 한다. 1. 검사측정작업에 필요한 검사측정 요원이 있어야 한다. 2. 검사측정 작업에 필요한 검사측정 기기와 설비가 있어야 한다. 3. 건전한 검사측정관리제도와 검사측정 책임제도가 있어야 한다. 제43조 특종설비의 감독검사, 정기검사와 본(型式)시험은 반드시 본 조례에 의해 심사허가를 받은 특종설비 검사측정기관이 실시해야 한다. 특종설비검사측정작업은 안전기술규범요구에 부합해야 한다. 제44조 본 조례 규정의 감독검사, 정기검사, 본(型式)시험에 종사하는 특종설비검사측정요원은 반드시 국무원 특종설비 안전감독관리부문이 주관하는 심사허가에 합격하고 검사측정요원 증명서를 취득해야 검사측정작업에 종사할 수 있다. 검사측정요원이 검사측정 작업에 종사할 경우, 반드시 특종설비 검사측정기관에 소속되어야 한다. 그러나 2개 이상의 검사측정기관에 소속될 수는 없다. 제45조 특종설비 검사측정기관과 검사측정요원은 특종설비 검사측정 실시 시, 반드시 성실, 신용의 원칙과 기업에 편리를 도모하는 원칙에 따라 특종설비생산자와 사용자에게 안전하고 편리한 검사측정서비스를 제공해야 한다. 특종설비 검사측정기관과 검사측정요원은 피 검사측정자의 상업비밀에 대해 비밀유지 의무가 있다. 제46조 특종설비검사측정기관과 검사측정요원은 반드시 객관적으로, 공정하게, 적시에 검사측정결과, 감정결론을 제시해야 한다. 검사측정결과와 감정결론은 검사측정요원이 서명 날인하고 검사측정기관책임자가 서명 날인해야 한다. 특종설비검사측정기관과 검사측정요원은 검사측정결과 및 감정결론에 대해 책임을 져야 한다. 국무원 특종설비 안전감독관리부문은 반드시 특종설비검사측정기관의 검사측정결과, 감정결론에 대한 무작위 추출검사 감독을 실시해야 한다. 현급 이상 지방의 특종설비 안전감독관리 부문은 해당 행정구역 내에서의 무작위 표본검사를 실시 할 수 있다. 단, 중복 표본검사는 피해야 한다. 감독검사결과는 반드시 사회에 공개해야 한다. 제47조 특종설비 검사측정기관과 검사측정요원은 특종설비의 생산, 판매를 할 수 없고, 자신의 명의로 특종설비를 추천하거나 감독제작, 감독 판매를 할 수 없다. 제48조 특종설비검사측정기관이 특종설비검사측정 실시 중 엄중한 사고의 소지를 발견하거나 에너지 소모가 규정된 표준을 초과한 경우, 즉시 특종설비 사용자에게 통지하고 아울러 특종설비안전감독 관리부문에 보고해야 한다. 제49조 특종설비검사측정기관과 검사측정요원이 검사측정작업을 이용하여 특종설비 생산자, 사용자를 고의로 괴롭힐 경우, 특종설비 생산자, 사용자는 특종설비 안전감독관리부문에 신고할 권리가 있으며 신고를 접수한 특종설비 감독관리부문은 반드시 적시에 조사처리를 진행해야 한다. 제5장 감독검사 제50조 특종설비안전감독관리부문은 본 조례 규정에 따라 특종설비생산, 사용자와 검사측정기관에 대한 안전감찰을 실시해야 한다. 학교, 유치원 및 기차역, 여객운수 부두, 상점, 운동장, 전시장, 공원 등의 대중밀집장소의 특종설비에 대해 특종설비 안전감독관리부문은 반드시 중점 안전감찰을 실시해야 한다. 제51조 특종설비안전감독관리부문은 신고에 의해 또는 이미 파악한 위법증거에 의해 본 조례 규정 위반의 행위에 대한 조사를 실시할 때에 하기 직권을 행사할 수 있다. 1. 특종설비 생산, 사용자와 검사측정기관의 법인 대표, 주요 책임자와 기타의 관련요원을 통해 본 조례를 위반한 생산, 사용, 검사측정과 관련 상황을 조사하여 상황을 이해할 수 있다. 2. 특종설비 생산, 사용자와 검사측정기관의 관련 계약서, 영수증, 장부 및 기타의 관련 자료를 열람, 복사할 수 있다. 3. 안전기술규범의 요구에 부합하지 않는다는 증거가 나타나거나 기타 엄중한 사고의 어려움이 있다는 증거가 있는 경우, 특종설비 또는 주요 부품에 대해 봉인 또는 차압할 수 있다. 제52조 본 조례 규정에 의해 허가, 심사비준, 등기를 실시하는 특종설비 안전감독관리부문은 반드시 본 조례 규정의 조건과 안전 기술규범요구에 따라 관련 사항에 대한 심사허가를 엄격하게 실시하고 본 조례 규정 조건과 안전기술규범에 부합하지 않는 경우, 허가, 심사비준, 등기를 해서는 안 된다. 허가, 심사비준 신청기간 동안, 특종설비안전 감독관리부문이 신청인이 허가를 받지 않고 특종설비에 상응하는 활동에 종사하거나 허가증, 심사비준증서를 위조한 것을 발견할 경우에는 신청을 수리하지 않거나 허가 및 심사 비준하지 않으며, 1년 이내에는 새로운 허가 및 심사비준 신청을 수리하지 않는다. 법에 의해 허가, 심사비준, 등기를 하지 않은 자가 무단으로 특종설비의 생산, 사용 또는 검사측정 활동에 종사한 경우, 특종설비 안전감독관리부문은 반드시 단속하거나 법에 의해 처리해야 한다. 본 조례의 규정을 위반하여 법에 의해 허가가 취소되는 경우, 안전감독관리부문은 허가가 취소된 날로부터 3년 내에 특종설비에 대한 신규 허가신청을 수리하지 않는다. 제53조 특종설비 안전감독관리부문은 본 조례 규정의 유관 행정심사허가사항 취급 시, 접수, 허가, 심사비준의 절차를 반드시 공개하고 아울러 신청 접수일로부터 30일 내에 허가, 심사비준 여부를 결정해야 하며 허가, 심사비준을 불허 할 경우 반드시 신청인에게 서면으로 그 이유를 통지해야 한다. 제54조 지방 각급 특종설비안전감독 관리부문은 어떤 형식으로든 지방보호와 지역봉쇄를 실시할 수 없으며 이미 본 조례 규정에 의해 타 지방에서 허가를 취득한 특종설비 생산자에 대해 중복 허가를 실시할 수 없으며 또한 이미 본 조례 규정에 의해 타지방에서 검사측정 합격을 취득한 특종설비에 대해 중복 검사를 실시할 수 없다. 제55조 특종설비안전감독관리부문의 안전감찰요원(이하 ‘특종설비 안전감찰요원’이라 약칭함)은 반드시 관련 법률, 법규, 규정과 안전기술규범을 숙지하고 필요한 전문지식과 업무경험이 있어야 하며 아울러 국무원 특종설비 안전감독관리부문의 심사허가를 받아 특종설비 안전감찰요원 증명서를 취득해야 한다. 특종설비 안전감찰요원은 반드시 직무에 충실하고 원칙을 견지하며 공정하게 법을 집행해야 한다. 제56조 특종설비 안전감독 관리부문이 특종설비 생산, 사용자와 검사측정기관에 대한 안전감찰을 실시하는 경우, 반드시 2인 이상의 특종설비 안전감찰요원이 참여해야 하며 아울러 유효한 특종설비 안전감찰요원 증명을 제시해야 한다. 제57조 특종설비안전감독관리부문이 특종설비 생산, 사용자와 검사측정기관에 대한 안전 감찰을 실시하는 경우, 반드시 매회 안전 감찰내용, 발견한 문제점 및 처리상황을 기록하고 아울러 안전감찰에 참여한 특종설비 안전감찰요원과 피 검사자의 관련 책임자가 서명 날인한 후 기록부에 첨부해야 한다. 피검사자의 관련 책임자가 서명을 거부할 경우, 특종설비 안전감찰요원은 반드시 관련 상황을 기록부에 기록해야 한다. 제58조 특종설비안전감찰관리부문이 특종설비 생산, 사용단위와 검사측정기관에 대한 안전 감찰을 실시하는 경우, 본 조례규정과 안전기술규범요구를 위반한 행위 또는 사용중의 특종설비에 사고우환이 존재한다는 사실을 발견하거나 효능 가이드라인에 부합하지 않을 경우, 반드시 서면으로 특종설비 안전 감찰명령을 내리고, 관련 단체에 즉각적인 조치를 명하여 시정 또는 사고우환을 제거해야 한다. 긴급 상황 하에서 긴급조치가 필요한 경우, 반드시 차후에 서면 통지를 발부해야 한다. 제59조 특종설비안전감독관리부문이 특종설비 생산, 사용자와 검사측정기관에 대한 안전감찰을 실시하는 경우, 중대한 위법행위 또는 엄중한 사고우환을 발견하게 되면 필요한 조치를 취하고 아울러 적시에 상급 특종설비 안전 감찰 관리부문에 보고해야한다. 보고를 받은 특종설비 안전감찰관리부문은 반드시 필요한 조치를 취하고 적시에 처리해야 한다. 위법행위 또는 엄중한 사고우환의 처리가 해당 인민 정부 관련부문의 지지와 협조가 필요한 경우, 특종설비안전감찰관리부문은 반드시 해당 인민정부에 보고하고 아울러 기타 관련 부문에 통지해야 한다. 해당 인민정부와 기타 관련 부문은 반드시 필요한 조치를 취하고 적시에 처리해야 한다. 제60조 국무원 특종설비 안전감독 관리부문과 성, 자치구, 직할시 특종설비 안전감독관리부문은 반드시 정기적으로 특종설비 안전상황을 사회에 공개해야 한다. 특종설비 안전상황에 대한 공개내용은 반드시 하기 내용을 포함해야 한다. 1. 특종설비 품질 안전상황 2. 특종설비사고 상황, 특징, 원인분석, 방지대책 3. 특종설비 효능상황 4. 기타 공개가 필요한 상황 제6장 사고대비책 및 조사처리 제61조 아래의 상황 중 하나가 발생할 경우, 특별중대사고라 한다. 1. 특종설비 사고로 인해 30명 이상이 사망하거나 100명 이상이 중상（급성 공업중독 포함, 다음과 같음）을 입었을 경우 또는 1억 원 이상의 직접적인 경제적 손실을 입은 경우 2. 600조와트 이상의 보일러 폭발 3. 압력용기, 압력파이프에서 유독매체가 새어 나와 15만명 이상에게 전이된 경우 4. 여객운송 삭도, 대형 오락시설의 고공에서 100명 이상이 48시간 이상 갇힌 경우 제62조 아래의 상황 중 하나가 발생할 경우, 중대사고라 한다. 1. 특종설비 사고로 10명 이상 30명 이하가 사망하거나 50명 이상 100명 이하가 중상 또는 5000만 원 이상 1억 원 이하의 직접적인 경제적 손실을 입은 경우 2. 600조 와트 이상의 보일러가 안전고장으로 인해 240시간 이상 운행이 중단된 경우 3. 압력용기, 압력파이프에서 유독매체가 새어 나와 5만 명 이상 15만 명 이하에게 전이된 경우 4. 여객운송 삭도, 대형 오락시설의 고공에서 100명 이상이 24시간 이상 갇힌 경우 제63조 아래의 상황 중 하나가 발생할 경우, 비교적 큰 사고라 한다. 1. 특종설비 사고로 3명 이상 10명 이하가 사망하거나 10명 이상 50명 이하가 중상 또는 1000만 원 이상 5000만 원 이하의 직접적인 경제적 손실을 입은 경우 2. 보일러, 압력용기, 압력파이프가 폭발한 경우 3. 압력용기, 압력파이프에서 유독매체가 새어 나와 1만 명 이상 5만 명 이하에게 전이된 경우 4. 기중기계가 모두 쓰러진 경우 5. 여객운송 삭도, 대형 오락시설의 고공에서 인원이 12시간 이상 갇힌 경우 제64조 아래의 상황 중 하나가 발생할 경우, 일반 사고라 한다. 1. 특종설비 사고로 3명 이하가 사망하거나 10명 이하가 중상 또는 1만 원 이상 1000만 원 이하의 직접적인 경제적 손실을 입은 경우 2. 압력용기, 압력파이프에서 유독매체가 새어 나와 500명 이상 1만 명 이하에게 전이된 경우 3. 엘리베이터 내에서 인원이 2시간 이상 갇힌 경우 4. 기중기계에서 주로 힘을 받는 구조물이 절단되거나 상승기구가 추락한 경우 5. 여객운송 삭도의 고공에서 인원이 35시간 이상 12시간 이하 갇힌 경우 6. 대형 오락시설의 고공에서 인원이 1시간 이상 12시간 이하 갇힌 경우 상기의 규정 외에 국무원 특종설비안전감독관리부문은 일반 사고의 기타 상황에 대해 추가 규정할 수 있다. 제65조 특종설비 안전감독관리부문은 반드시 특종설비 응급대비책을 제정해야 한다. 특종설비 사용단위는 사고응급 전문대비책을 제정하고，정기적으로 사고응급 훈련을 진행해야 한다. 압력용기, 압력파이프가 폭발 또는 누수되어 응급구조조치를 취할 때는 반드시 매체의 특성을 구분하여 관련 대비책에 규정된 절차에 따라 처리하며, 2차 폭발을 방지해야 한다. 제66조 특종설비 사고가 발생할 경우, 사고발생단위는 사고 응급 대비책을 즉시 시행하고，긴급구조를 조직하여 사고가 커지는 것을 방지하고 사망 수와 재산손실을 감소시키며, 사고발생지의 현급 이상 특종설비안전감독관리부문과 관련 부문에 즉시 보고해야 한다. 현급 특종설비안전감독관리부문은 사고보고를 접수하면 최대한 빨리 관련 상황에 대한 사실여부를 확인하고，소재지 인민정부에 보고해야 하며，등급 단계별로 사고상황을 보고해야 한다. 필요할 경우，특종설비안전감독관리부문은 등급의 단계를 초월하여 사고상황을 보고할 수 있다. 특별 중대사고, 중대사고의 경우 국무원 특종설비안전감독관리부문은 반드시 국무원에 즉시 보고하고, 국무원 안전생산감독관리부문 등 관련 부문에 통보해야 한다. 제67조 특별 중대사고는 국무원 또는 국무원의 위임을 받은 관련 부문이 사고조사팀을 조직하여 조사를 진행한다. 중대사고는 국무원 특종설비안전감독관리부문이 관련 부문과 사고조사팀을 조직하여 조사를 진행한다. 비교적 큰 사고는 성, 자치구, 직할시 특종설비안전감독관리부문이 관련 부문과 함께 사고조사팀을 조직하여 조사를 진행한다. 일반 사고는 해당 지역의 시 특종설비안전감독관리부문이 관련 부문과 사고조사팀을 조직하여 조사를 진행한다. 제68조 사고조사보고에 대해서는 반드시 사고조사를 책임지고 조직한 특종설비안전감독관리부문의 소재지 인민정부가 회답하고, 상급 특종설비안전감독관리부문에 보고 비안해야 한다. 관련 기관은 회답문건을 참조하여 법률과 행정법규가 규정한 권한 및 절차에 따라 사고책임단위와 관련 인원 및 사고책임이 있는 국가 담당자를 처벌해야 한다. 제69조 특종설비 안전감독관리부문은 반드시 관련 지방인민정부의 지도자들의 지도하에 특종설비사고조사처리 업무를 조직하여 전개해야 한다. 관련 지방인민정부는 상급 인민정부 또는 특종설비안전감독관리부문의 사고조사 처리 업무를 지원 및 협력하고，필요한 편리조건을 제공해야 한다. 제70조 특종설비 안전감독관리부문은 반드시 사고발생 원인에 대한 분석을 진행하고，특종설비 관리와 기술특징 및 사고상황에 근거하여 안전기술 관련 규범에 대한 평가를 진행해야 한다. 안전기술 관련 규범을 제정 또는 수정해야 할 필요가 있을 경우에는 즉시 제정 또는 수정해야 한다. 제71조 본 장의 “이상”은 해당 숫자를 포함하며, “이하”는 해당 숫자를 포함하지 않는다. 제7장 법률 책임 제72조 허가를 받지 않고 무단으로 압력용기의 설계활동에 종사한 경우, 특종설비안전감독관리부문은 단속을 실시하고 5만원이상 10만원 이하의 벌금을 부과한다. 위법소득이 있는 경우, 위법소득을 몰수하며 형법에 저촉되는 경우, 책임이 있는 주관요원과 기타 직접적인 책임요원에 대해 형법의 불법 경영 죄목 또는 기타 죄목의 규정에 의거하여 형사책임을 추궁한다. 제73조 보일러, 가스통, 산소실과 여객운수용 삭도, 대형오락시설의 설계 서류가 국무원특종설비 안전감독관리부문이 허가한 검사측정기관의 감정을 받지 않고 무단으로 제조에 사용된 경우, 특종설비 안전 감독관리부문은 시정을 명령하고 불법 제조한 제품을 몰수하며 5만원이상 20만원 이하의 벌금을 부과한다. 형법에 저촉되는 경우, 책임이 있는 주관요원과 기타 직접적인 책임요원에 대해 형법의 가짜 저질 제품 생산 판매 죄목, 불법 경영 죄목 또는 기타 죄목의 규정에 의해 형사 책임을 추궁한다. 제74조 안전기술규범요구에 의해 반드시 본(型式)시험을 실시해야 하는 특종설비 제품, 부품 또는 특종설비 신제품, 신 부품의 시제품 제작이 기계 전체 또는 부품의 본(型式)시험을 실시하지 않은 경우, 특종설비 안전감독 관리부문은 시한부 시정을 명하고 기간을 경과해 시정하지 않은 자에 대해 2만원이상 10만원이상의 벌금을 부과한다. 제75조 허가를 받지 않고 무단으로 보일러, 압력용기, 엘리베이터, 기중기계, 여객운수용 삭도, 대형오락시설 및 그 안전부품, 안전보호장치의 제조, 설치, 개조 및 압력파이프 부품의 제조 활동에 종사한 경우, 특종설비안전감독관리부문은 단속을 실시하고 불법 제조한 제품을 몰수하며 이미 설치, 개조한 경우는 원상복구를 명하거나 허가를 취득한 단체가 다시 설치 또는 개조 하도록 기한부 명령을 하며, 5만원이상 20만원 이하의 벌금을 부과한다. 형법에 저촉되는 경우, 책임이 있는 주관요원과 기타 직접적인 책임요원에 대해 형법의 가짜 저질제품 생산 판매 죄, 불법 경영 죄, 중대 책임 사고 죄 또는 기타 죄의 규정에 의거하여 형사책임을 추궁한다. 제76조 특종설비 출고 시에 안전기술규범 요구에 의한 설계서류, 제품품질합격증명서, 설치 및 사용 보수 설명서, 감독검사측정증명서 등의 서류가 부착되어 있지 않은 경우, 특종설비 안전감독관리부문은 시정을 명령하고 사안이 심각한 경우에는 생산 및 판매중지를 명하며 위법생산판매액의 30% 이하 벌금을 부과한다. 위법소득이 있는 자에 대해서는 위법소득을 몰수한다. 제77조 허가를 받지 않고 무단으로 보일러, 압력용기, 엘리베이터, 기중기계, 여객운수용 삭도, 대형오락시설의 보수 또는 일상 보수 정비에 종사한 경우, 특종설비 안전감독 관리부문은 단속을 실시하고 1만원이상 5만원 이하의 벌금을 부과한다. 위법소득이 있는 자는 위법소득을 몰수하고 형법에 저촉되는 경우에는 책임이 있는 주관요원과 기타 직접적인 책임요원에 대해 형법의 불법 경영 죄, 중대 책임 사고 죄 또는 기타 죄의 규정에 의거하여 형사책임을 추궁한다. 제78조 보일러, 압력 용기, 엘리베이터, 기중기계, 여객운수용 삭도, 대형오락시설의 설치, 개조, 보수작업을 하는 시공자가 시공 전에 진행하고자 하는 특종설비의 설치, 개조, 보수 상황을 서면으로 직할시 또는 구를 설치한 시의 특종설비 감독관리부문에 보고하지 않고 무단으로 시공한 경우, 또는 검수 후 30일 내에 관련 기술자료를 보일러, 압력용기, 엘리베이터, 기중기계, 여객운수용 삭도, 대형오락시설 사용자에게 교부하지 않은 경우, 특종설비 안전 감독관리부문은 기한부 시정을 명령하고 기간을 경과하여도 시정하지 않은 자에 대해서는 2000원 이상 1만원 이하의 벌금을 부과한다. 제79조 보일러, 압력용기, 압력 파이프부품, 기중기계, 대형오락시설의 제조과정이나 또는 보일러, 압력용기, 엘리베이터, 기중기계, 여객운수용 삭도, 대형 오락시설의 설치, 개조, 중대 보수 과정이 국무원 특종설비 안전감독관리부문의 허가를 받은 검사측정기관이 안전기술규범 요구에 의해 감독검사를 실시하지 않고 출고되었거나 사용에 교부된 경우, 특종설비 안전 감독관리부문은 시정을 명령하고 위법 생산 판매제품을 몰수하며 이미 설치, 개조, 또는 중대한 보수작업에 착수한 경우에는 기한부 검사감독을 명령하여 5만원이상 20만원 이하의 벌금을 부과한다. 위법소득이 있는 경우, 위법소득을 몰수하고 사안이 엄중한 경우에는 제조, 설치, 개조 또는 보수자의 허가를 취소하며 아울러 공상행정관리부문은 영업허가증을 취소한다. 형법에 저촉되는 경우, 책임이 있는 주관요원과 기타의 직접적인 책임요원에 대해 가짜 저질 제품 생산 판매 죄 또는 기타 죄의 규정에 따라 형사책임을 추궁한다. 제80조 허가를 받지 않고 무단으로 압력용기 이동 또는 가스통 주입활동에 종사한 경우, 특종설비안전감독관리부문은 단속을 실시하며 위법 주입한 가스통을 몰수하고 10만 원 이상 50만 원 이하의 벌금을 부과한다. 위법소득이 있는 경우에는 위법소득을 몰수하고 책임이 있는 주관요원과 기타의 직접적인 책임요원에 대해 불법 경영 죄, 또는 기타 죄의 규정에 따라 형사책임을 추궁한다. 압력용기 이동 또는 가스통 주입단위가 안전기술 요구에 따라 주입활동을 하지 않은 경우, 특종설비안전감독관리부문이 책임지고 개정을 명하며, 2만 원 이상 10만 원 이하의 벌금에 처한다. 상황이 엄중한 경우, 주입자격을 취소한다. 제81조 엘리베이터 제조자가 하기 상황에 해당할 경우, 특종설비 안전감독관리부문은 기한부 시정을 명령하고 기간 내 시정을 하지 않은 자에 대해서는 통보 비판 처분을 내린다. 1. 본 조례 제19조의 규정에 의해 엘리베이터에 대한 검사, 시운전을 하지 않은 경우 2. 엘리베이터 안전운행상황에 대한 추적 조사 시 엄중한 사고우환을 발견하고도 적시에 특종설비 감독관리부문에 보고하지 않은 경우 제82조 이미 허가와 심사비준을 취득한 특종설비생산단위, 검사측정기구가 아래의 상황 중 하나에 해당할 경우, 특종설비안전감독관리부문은 책임지고 개정을 명하며，2만 원 이상 10만원 이하의 벌금에 처한다. 상황이 엄중할 경우, 상응하는 자격을 취소한다. 1. 안전기술규범 요구에 따르지 않고 허가증 변경수속을 처리한 경우 2. 본 조례 규정 또는 안전기술 규범요구에 부합하지 않는 조건으로 특종설비의 생산, 검사측정 업무에 종사할 경우 3. 본 조례 규정 또는 안전기술 규범요구에 따르지 않고 특종설비의 생산, 검사측정업무를 진행할 경우 4. 허가증을 위조, 변조, 임대, 차용, 양도하거나 감독검사 보고한 경우 제83조 특종설비사용자가 하기 상황에 해당할 경우, 특종설비 안전 감독관리부문은 기한부 시정을 명령하고 기간 내 시정을 하지 않는 경우에는 2000원 이상 2만 원 이하의 벌금을 부과한다. 사안이 엄중한 경우에는 사용을 중단하거나 또는 생산 중지, 휴업정돈을 명령한다. 1. 특종설비를 사용에 투입되기 전 또는 사용에 투입된 후 30일내 특종설비 안전감독 관리부문에 등기하지 않고 무단으로 사용에 투입한 경우 2. 본 조례 제26조의 규정에 의해 특종설비 안전기록부를 마련하지 않은 경우 3. 본 조례 제27조의 규정에 의해 사용중의 특종설비에 대한 경상적인 일상 보수정비와 정기검사를 하지 않았거나 또는 사용중인 특종설비의 안전 부품, 안전 보호장치, 측정제어장치 및 관련 부속기기에 대한 정기감독, 검사를 실시하지 않고 아울러 기록을 하지 않은 경우 4. 안전기술규범의 정기검사요구에 의해 안전검사합격 유효기한 만기 1개월 전 특종설비검사측정기관에 정기검사요구를 제출하지 않은 경우 5. 정기검사를 받지 않은 제품 또는 검사에 불합격한 특종설비를 사용한 경우 6. 특종설비에 고장이 발생했거나 이상 상황이 발생했음에도 전면적인 검사를 실시하여 사고우환을 제거하지 않고 계속 사용한 경우 7. 특종설비 사고긴급조치와 구원 예방책을 마련하지 않은 경우 8. 본 조례 제32조 제2항의 규정에 의해 엘리베이터의 청결, 윤활, 조정과 검사를 실시하지 않은 경우 9. 안전기술 규범요구에 부합하지 않은 상태에서 보일러 수(개)질 처리를 진행하는 경우 10. 특종설비가 효능 가이드라인에 부합하지 않으며，상응하는 조치를 즉시 취하지 않은 상태에서 개정하는 경우 특종설비 사용단위가 아직 생산허가를 득하지 않은 특종설비 또는 압력(承压)보일러, 非압력용기를 압력(承压)보일러, 압력용기로 사용하는 경우, 특종설비안전감독관리부문은 책임지고 사용정지를 명령하고, 이를 몰수하며, 2만 원 이상 10만 원 이하의 벌금에 처한다. 제84조 특종설비에 엄중한 사고우환이 존재하거나 개조, 보수가치가 없거나 또는 안전기술규범 규정의 사용기한이 초과했음에도 불구하고 폐기처분하지 않고 아울러 기존 특종설비 안전감독관리 등기 부문에서 말소수속을 하지 않은 경우, 특종설비 감독관리부문은 기한부 시정을 명령하며 기간을 경과해 시정하지 않은 자는 5만원이상 20만원이하의 벌금을 부과한다. 제85조 엘리베이터, 여객운수용 삭도, 대형 오락시설의 운영사용자가 하기 상황에 해당할 경우, 특종설비 안전감독관리부문은 기한부 시정을 명령하며 기간을 경과해 시정을 하지 않은 자는 사용을 중단하거나 생산 중지, 휴업정돈을 명령하고 1만원이상 5만원 이하의 벌금을 부과한다. 1. 매일 여객운수용 삭도, 대형오락시설을 사용에 투입하기 전, 시운전과 정례 안전검사를 실시하지 않고 아울러 안전장치에 대해 검사확인을 하지 않은 경우 2. 엘리베이터, 여객용 삭도, 대형오락시설의 안전 주의사항과 경고문을 승객의 주의를 끌만한 눈에 잘 띄는 위치에 비치하지 않은 경우 제86조 특종설비사용자가 하기 상황에 해당할 경우, 특종설비 안전감독 관리부문은 기한부 시정을 명령하고 기간 내 시정을 하지 않은 자에 대해서는 사용중단 또는 생산중지, 휴업정돈을 명하고 2000원 이상 2만원 이하의 벌금을 부과한다. 1. 본 조례 규정에 의해 특종설비 안전감독 관리기관을 설치하지 않았거나 또는 전문요원, 겸직의 안전관리요원을 두지 않았을 경우 2. 특종설비작업에 종사하는 요원이 필요한 특종설비 작업요원 증명서를 취득하지 않고 작업에 투입한 경우 3. 특종설비작업 요원에 대한 특종설비 안전교육과 훈련을 실시하지 않은 경우 제87조 특종설비 사고가 발생하여 아래의 상황 중 하나에 해당할 경우, 특종설비안전감독관리부문은 단위에 대해 5만 원 이상 20만 원 이하의 벌금을 부과한다. 주요 책임자에 대해서는 4000 원 이상 2만 원 이하의 벌금에 처하며, 국가 업무인원에 대해서는 법에 따라 처분한다. 법률에 위촉될 경우，형법에 근거하고 중대책임사고죄 또는 기타 죄의 규정과 법에 따라 형사책임을 추궁한다. 1. 특종설비사용단위의 주요 책임자가 단위에 특종설비사고가 발생했을 시，즉각 긴급구조를 조직하지 않거나 사고조사처리기간에 독단적으로 직무를 이탈하거나 도주하여 행방을 감춘 경우 2. 특종설비사용단위의 주요 책임자가 특종설비 사고에 대해 은닉하여 보고하지 않거나 거짓보고 또는 보고를 지연한 경우 제88조 사고발생에 책임이 있는 단위에 대해 특종설비안전감독관리부문은 하기 규정에 따라 벌금에 처한다. 1. 일반사고가 발생한 경우, 10만원 이상 20만 원 이하의 벌금 2. 비교적 큰 사고가 발생한 경우，20만 원 이상 50만 원 이하의 벌금 3. 중대사고가 발생한 경우，50만 원 이상 200만 원 이하의 벌금 제89조 사고발생에 책임이 있는 단위의 주요 책임자가 법에 따라 직책을 이행하지 않아 사고가 발생한 경우，특종설비안전감독관리부문은 하기 규정에 따라 벌금을 부과하고, 국가업무인원이 소속된 경우에는 법에 따라 처분한다. 형법에 저촉될 경우，형법에 근거하고 중대책임사고죄 또는 기타 죄의 규정과 법에 따라 형사책임을 추궁한다. 1. 일반사고가 발생한 경우, 1년 수입의 30%에 해당하는 벌금에 처한다. 2. 비교적 큰 사고가 발생한 경우，1년 수입의 40％에 해당하는 벌금에 처한다. 3. 중대사고가 발생한 경우，1년 수입의 60％에 해당하는 벌금에 처한다. 제90조 특종설비작업요원이 특종설비 조작 규범과 안전수칙 제도를 위반했거나 또는 작업과정 중 사고우환 또는 불안전요인을 발견하고도 적시에 현장 안전관리요원과 단체 관련 책임자에게 보고하지 않은 경우, 특종설비 사용자에게 비판 교육을 진행하고 처분을 내린다. 형법에 저촉되는 경우에는 중대책임사고죄 또는 기타 죄의 규정에 의해 형사책임을 추궁한다. 제91조 심사허가를 받지 않고 무단으로 본 조례 규정의 감독검사, 정기검사, 본(型式)시험 등의 검사측정 활동에 종사한 경우, 특종설비 안전감독 관리부문은 단속을 실시하며 5만원이상 20만원 이하의 벌금을 부과한다. 위법 소득이 있는 경우에는 위법 소득을 몰수하고 형법에 저촉되는 경우에는 책임이 있는 주관요원과 기타 직접적인 책임요원에 대해 불법 경영 죄 또는 기타 죄의 규정에 의해 형사책임을 추궁한다. 제92조 특종설비검사측정기관이 하기 상황에 해당하는 경우, 특종설비 안전감독관리부문은 2만원이상 10만원 이하의 벌금을 부과한다. 사안이 엄중할 경우에는 검사측정자격을 취소한다. 1. 특종설비안전감독 관리부문이 조직한 심사허가에 합격하고 검사측정요원 자격증을 취득한 요원이 아닌 자를 채용하여 검사측정작업을 실시한 경우 2. 특종설비 검사측정 과정 중, 심각한 사고우환이나 에너지소모량이 기준을 엄청나게 초과한 상황을 발견하고도 적시에 특종설비 사용자에게 알리지 않고 아울러 특종설비 검사측정 안전감독 관리부문에 보고하지 않은 경우 제93조 특종설비 검사측정기관과 검사측정요원이 허위 검사측정결과 및 감정결론을 제출했거나 제출한 검사측정결과 및 감정결론이 엄중하게 사실과 위배되는 경우, 특종설비 안전감독관리부문은 검사측정기관에 대해 위법 소득을 몰수하고 5만원이상 20만원 이하의 벌금을 부과하며 사안이 엄중할 경우에는 검사측정기관의 자격을 취소한다. 검사측정요원에 대해 5000원 이상 5만원 이하의 벌금을 부과하며 사안이 엄중한 경우에는 검사측정자격을 취소한다. 형법에 저촉되는 경우에는 중개요원 허위 증명서류 제공 죄, 중개요원 사실과 어긋나는 증명서류 제공 죄 또는 기타 죄의 규정에 의해 형사책임을 추궁한다. 특종설비 검사측정기관과 검사측정요원이 허위 검사측정결과 및 감정결론을 제공했거나 또는 제공한 검사측정결과 및 감정결론이 엄중하게 사실과 위배되어 손해를 조성하는 경우에는 반드시 배상책임을 져야 한다. 제94조 특종설비 검사측정기관 또는 검사측정요원이 특종설비의 생산, 판매에 종사했거나 또는 자신의 명의로 특종설비를 추천했거나 감독 제조, 감독 판매했을 경우, 특종설비안전감독관리부문은 특종설비검사측정기관과 검사측정요원 자격을 취소하며 5만원이상 20만원 이하의 벌금을 부과하고 위법소득이 있는 경우에는 위법 소득을 몰수한다. 제95조 특종설비 검사측정기관과 검사측정요원이 검사측정작업을 이용해 고의로 특종설비의 생산, 사용자를 괴롭힐 경우 특종설비안전감독 관리부문은 시정을 명령하고 시정을 거부할 경우 검사측정자격을 취소한다. 제96조 검사측정요원이 검사측정업무에 종사하면서 특종설비 검사측정기관에 소속되지 않거나 또는 2개 이상의 검사측정기관에 소속된 경우, 특종설비 안전감독 관리부문은 시정을 명령하고 사안이 엄중할 경우에는 6개월 이상 2년 이하의 조업정지처벌을 가하며 위법소득이 있는 경우에는 위법소득을 몰수한다. 제97조 특종설비 안전감독 관리부문 및 특종설비안전감찰요원이 하기 상황에 해당할 경우 직접적인 주관요원과 기타의 직접적인 책임요원에 대해 감봉 또는 해직의 행정처분을 가하며 형법에 저촉되는 경우에는 수뢰죄, 직권남용죄, 직무 태만죄 또는 기타 죄의 규정에 의해 형사책임을 추궁한다. 1. 본 조례 규정과 안전기술규범요구에 의해 허가, 심사비준, 등기를 하지 않은 경우 2. 허가, 심사비준, 등기를 받지 않고 무단으로 특종설비의 생산, 사용 또는 검사측정활동에 종사한 사실을 발견하고도 단속하지 않았거나 처리하지 않은 경우 3. 특종설비의 생산, 사용자가 본 조례 규정의 조건을 더 이상 구비하지 않았음에도 불구하고 기존 허가를 취소하지 않았거나 또는 특종설비 생산, 사용 행위가 위법임을 알고도 조사처리 하지 않은 경우 4. 특종설비 검사측정기관이 본 조례 규정의 조건을 더 이상 갖추지 않은 사실을 발견하고도 기존 심사비준을 취소하지 않았거나 또는 특종설비 검사측정기관이 허위 검사측정결과 및 감정결론을 제출했거나 또는 제출한 검사측정결과 및 감정결론이 심각하게 사실과 위배됨을 알고도 조사 처리하지 않은 경우 5. 본 조례 규정에 의해 기타 지방에서 허가증을 취득한 특종설비 생산자에 대해 중복 허가를 실시했거나 또는 본 조례 규정에 의해 기타 지방에서 검사측정에 합격한 특종설비에 대해 검사측정을 중복 실시한 경우 6. 본 조례와 안전기술 규범을 위반한 행위를 발견 또는 사용중의 특종설비에 엄중한 사고우환이 존재함을 발견하고도 즉각 처리하지 않은 경우 7. 중대한 위법행위 또는 엄중한 사고우환을 발견하고도 적시에 특종설비 안전감독 관리부문에 보고하지 않았거나 보고를 받은 특종설비 안전감독관리부문이 즉각 처리하지 않은 경우 8. 사고에 대한 보고를 지연하거나 누락, 은닉 또는 허위 보고한 경우 9. 사고구조 또는 사고조사처리를 방해한 경우 제98조 특종설비의 생산, 사용자 또는 검사측정기관이 특종설비안전 감독관리부문의 법에 의한 안전 감찰을 접수하지 않은 경우 특종설비 안전감독관리부문은 기한부 시정을 명령하며 기간을 경과하여 시정하지 않은 자에 대해서는 생산중지, 휴업정돈을 명령하고 2만원 이상 10만원 이하의 벌금을 부과한다. 형법에 저촉되는 경우에는 공무 방해죄, 또는 기타 죄의 규정에 의해 형사책임을 추궁한다. 특종설비의 생산 및 사용단위가 특종설비나 주요 부품을 독단적으로 사용, 교환, 이동, 훼손하여 조사 압수당하거나 압류된 경우, 특종설비안전감독관리부문은 책임지고 개정을 명령하며, 5만 원 이상의 20만 이하의 벌금에 처한다. 상황이 엄중한 경우에는 상응하는 자격을 취소한다. 제8장 부 칙 제99조 본 조례에서 지칭하는 하기 용어의 정의는 다음과 같다. 보일러: 각종 연료, 전기 또는 기타 에너지를 이용하여 수용한 액체를 일정한 정도까지 가열시키고 아울러 일정한 압력에 견디는 밀폐된 설비를 말한다. 그 범위는 용적이 30리터보다 크거나 같고 압력에 견디는 증기 보일러, 출구의 수압이 0.1M㎩보다 크거나 같고 규정된 공율이 01.㎿보다 크거나 같은 압력에 견디는 열수(熱水) 보일러, 유기 열전도체 보일러이다. 압력용기: 기체 또는 액체를 수용하고 일정한 압력에 견디는 밀폐된 설비를 말한다. 그 범위는 최고 작동압력이 0.1M㎩보다 크거나 같고 압력과 용적의 승적(乘積)이 2.5M㎩.L보다 크거나 같은 기체, 액화기체와 최고 공작온도가 표준 비등점보다 높거나 같은 액체의 고정식 용기와 이동식 용기이다. 수용 공칭(公稱) 작동압력이 0.2M㎩보다 크거나 같으며 압력과 용적의 승적(乘積)이 1.0M㎩.L보다 크거나 같은 기체, 액화기체와 표준 비등점이 60도와 같거나 낮은 가스통, 산소 창(艙) 등을 말한다. 압력파이프: 일정한 압력을 이용하여 기체 또는 액체를 수송하는 파이프 모양의 설비를 말한다. 그 범위는 최고 작동압력이 0.1M㎩보다 크거나 같은 기체, 액화기체, 증기 매개물 또는 최고 작동온도가 표준비등점보다 높거나 같은 인화성, 부식성, 유독성, 폭발하기 쉬운 액체 매개물이며 공칭(公稱)직경이 25㎜보다 큰 파이프이다. 엘리베이터: 동력에 의해 강삭 궤도를 따라 운행하는 상자모양의 설비 또는 고정 선로를 따라 운행하는 계단식 설비, 사람과 화물을 평행 또는 승강 운송하는 동력 설비를 말한다. 여기에는 사람(화물)을 운송하는 엘리베이터, 에스컬레이터, 자동 인도 등이 포함된다. 기중기계: 무거운 물건을 수직 승강 또는 수직 승강과 평행 이동할 수 있는 동력설비를 말한다. 그 범위는 규정된 기중량이 0.5t보다 크거나 같은 승강기, 규정된 기중량이 1t보다 크거나 같은, 끌어올릴 수 있는 높이가 2m보다 크거나 같은 기중기, 무게에 견딜 수 있도록 만든 전동 조롱박 등이 포함된다. 여객운수용 삭도: 동력에 의해 연성 줄을 이용해 견인하는 상자모양의 물체 등의 공구와 사람을 운송하는 동력설비를 말한다. 여기에는 여객운수용 공중 삭도, 여객운수용 케이블 카, 여객운수용의 견인 삭도를 포함한다. 대형오락시설: 경영목적에 사용하는, 승객을 탑승시키는 설비를 말한다. 그 범위는 설계최대 운행속도가 2m/s보다 빠르거나 같거나 또는 운행고도가 지면으로부터 2m보다 높거나 같은 사람을 탑승하는 대형 오락시설을 말한다. 장(공장)내 전용 기동차량이란 도로교통, 농업용 차량을 제외한 공장 내, 휴양지, 놀이공원 등 특정구역에서만 사용하는 전용 기동차량을 말한다. 특종설비는 그 부대시설인 안전부품, 안전보호장치 및 안전보호장치와 관련되는 시설을 포함한다. 제100조 압력파이프의 설계, 설치, 사용에 관한 안전감독관리방법은 국무원에서 별도로 제정한다. 제101조 국무원 특종설비안전감독관리부문은 성, 자치구, 직할시 특종설비안전감독관리부문의 위임을 받아 본 조례에서 규정한 특종설비 행정허가작업을 책임지고 진행하며, 구체적인 방법은 국무원 특종설비안전감독관리부문이 제정한다. 제102조 특종설비행정허가, 검사측정 비용은 국가 관련 규정에 따라 수취한다. 제103조 본 조례는 2003년 6월 1일부터 시행한다. 1982년 2월 6일 국무원이 공고한 《보일러 압력용기 안전감찰 잠정조례》는 동시에 폐지한다. |  | 国务院关于修改《特种设备安全监察条例》的决定 中华人民共和国国务院令第549号 《国务院关于修改〈特种设备安全监察条例〉的决定》已经2009年1月14日国务院第46次常务会议通过，现予公布，自2009年5月1日起施行。 总 理 温家宝 二○○九年一月二十四日 特种设备安全监察条例 2003年3月11日中华人民共和国国务院令第373号公布 根据2009年1月24日《国务院关于修改〈特种设备安全监察条例〉的决定》修订 第一章 总 则 第一条 为了加强特种设备的安全监察，防止和减少事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展，制定本条例。 第二条 本条例所称特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。 前款特种设备的目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门（以下简称国务院特种设备安全监督管理部门）制订，报国务院批准后执行。 第三条 特种设备的生产（含设计、制造、安装、改造、维修，下同）、使用、检验检测及其监督检查，应当遵守本条例，但本条例另有规定的除外。 军事装备、核设施、航空航天器、铁路机车、海上设施和船舶以及矿山井下使用的特种设备、民用机场专用设备的安全监察不适用本条例。 房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械、场（厂）内专用机动车辆的安装、使用的监督管理，由建设行政主管部门依照有关法律、法规的规定执行。 第四条 国务院特种设备安全监督管理部门负责全国特种设备的安全监察工作，县以上地方负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备实施安全监察（以下统称特种设备安全监督管理部门）。 第五条 特种设备生产、使用单位应当建立健全特种设备安全、节能管理制度和岗位安全、节能责任制度。 特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的安全和节能全面负责。 特种设备生产、使用单位和特种设备检验检测机构，应当接受特种设备安全监督管理部门依法进行的特种设备安全监察。 第六条 特种设备检验检测机构，应当依照本条例规定，进行检验检测工作，对其检验检测结果、鉴定结论承担法律责任。 第七条 县级以上地方人民政府应当督促、支持特种设备安全监督管理部门依法履行安全监察职责，对特种设备安全监察中存在的重大问题及时予以协调、解决。 第八条 国家鼓励推行科学的管理方法，采用先进技术，提高特种设备安全性能和管理水平，增强特种设备生产、使用单位防范事故的能力，对取得显著成绩的单位和个人，给予奖励。 国家鼓励特种设备节能技术的研究、开发、示范和推广，促进特种设备节能技术创新和应用。 特种设备生产、使用单位和特种设备检验检测机构，应当保证必要的安全和节能投入。 国家鼓励实行特种设备责任保险制度，提高事故赔付能力。 第九条 任何单位和个人对违反本条例规定的行为，有权向特种设备安全监督管理部门和行政监察等有关部门举报。 特种设备安全监督管理部门应当建立特种设备安全监察举报制度，公布举报电话、信箱或者电子邮件地址，受理对特种设备生产、使用和检验检测违法行为的举报，并及时予以处理。 特种设备安全监督管理部门和行政监察等有关部门应当为举报人保密，并按照国家有关规定给予奖励。 第二章 特种设备的生产 第十条 特种设备生产单位，应当依照本条例规定以及国务院特种设备安全监督管理部门制订并公布的安全技术规范（以下简称安全技术规范）的要求，进行生产活动。 特种设备生产单位对其生产的特种设备的安全性能和能效指标负责，不得生产不符合安全性能要求和能效指标的特种设备，不得生产国家产业政策明令淘汰的特种设备。 第十一条 压力容器的设计单位应当经国务院特种设备安全监督管理部门许可，方可从事压力容器的设计活动。 压力容器的设计单位应当具备下列条件： （一）有与压力容器设计相适应的设计人员、设计审核人员； （二）有与压力容器设计相适应的场所和设备； （三）有与压力容器设计相适应的健全的管理制度和责任制度。 第十二条 锅炉、压力容器中的气瓶（以下简称气瓶）、氧舱和客运索道、大型游乐设施以及高耗能特种设备的设计文件，应当经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构鉴定，方可用于制造。 第十三条 按照安全技术规范的要求，应当进行型式试验的特种设备产品、部件或者试制特种设备新产品、新部件、新材料，必须进行型式试验和能效测试。 第十四条 锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施及其安全附件、安全保护装置的制造、安装、改造单位，以及压力管道用管子、管件、阀门、法兰、补偿器、安全保护装置等（以下简称压力管道元件）的制造单位和场（厂）内专用机动车辆的制造、改造单位，应当经国务院特种设备安全监督管理部门许可，方可从事相应的活动。 前款特种设备的制造、安装、改造单位应当具备下列条件： （一）有与特种设备制造、安装、改造相适应的专业技术人员和技术工人； （二）有与特种设备制造、安装、改造相适应的生产条件和检测手段； （三）有健全的质量管理制度和责任制度。 第十五条 特种设备出厂时，应当附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。 第十六条 锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的维修单位，应当有与特种设备维修相适应的专业技术人员和技术工人以及必要的检测手段，并经省、自治区、直辖市特种设备安全监督管理部门许可，方可从事相应的维修活动。 第十七条 锅炉、压力容器、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修，必须由依照本条例取得许可的单位进行。 电梯的安装、改造、维修，必须由电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的依照本条例取得许可的单位进行。电梯制造单位对电梯质量以及安全运行涉及的质量问题负责。 特种设备安装、改造、维修的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门，告知后即可施工。 第十八条 电梯井道的土建工程必须符合建筑工程质量要求。电梯安装施工过程中，电梯安装单位应当遵守施工现场的安全生产要求，落实现场安全防护措施。电梯安装施工过程中，施工现场的安全生产监督，由有关部门依照有关法律、行政法规的规定执行。 电梯安装施工过程中，电梯安装单位应当服从建筑施工总承包单位对施工现场的安全生产管理，并订立合同，明确各自的安全责任。 第十九条 电梯的制造、安装、改造和维修活动，必须严格遵守安全技术规范的要求。电梯制造单位委托或者同意其他单位进行电梯安装、改造、维修活动的，应当对其安装、改造、维修活动进行安全指导和监控。电梯的安装、改造、维修活动结束后，电梯制造单位应当按照安全技术规范的要求对电梯进行校验和调试，并对校验和调试的结果负责。 第二十条 锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位应当在验收后30日内将有关技术资料移交使用单位，高耗能特种设备还应当按照安全技术规范的要求提交能效测试报告。使用单位应当将其存入该特种设备的安全技术档案。 第二十一条 锅炉、压力容器、压力管道元件、起重机械、大型游乐设施的制造过程和锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、重大维修过程，必须经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构按照安全技术规范的要求进行监督检验；未经监督检验合格的不得出厂或者交付使用。 第二十二条 移动式压力容器、气瓶充装单位应当经省、自治区、直辖市的特种设备安全监督管理部门许可，方可从事充装活动。 充装单位应当具备下列条件： （一）有与充装和管理相适应的管理人员和技术人员； （二）有与充装和管理相适应的充装设备、检测手段、场地厂房、器具、安全设施； （三）有健全的充装管理制度、责任制度、紧急处理措施。 气瓶充装单位应当向气体使用者提供符合安全技术规范要求的气瓶，对使用者进行气瓶安全使用指导，并按照安全技术规范的要求办理气瓶使用登记，提出气瓶的定期检验要求。 第三章 特种设备的使用 第二十三条 特种设备使用单位，应当严格执行本条例和有关安全生产的法律、行政法规的规定，保证特种设备的安全使用。 第二十四条 特种设备使用单位应当使用符合安全技术规范要求的特种设备。特种设备投入使用前，使用单位应当核对其是否附有本条例第十五条规定的相关文件。 第二十五条 特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。 第二十六条 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容： （一）特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料； （二）特种设备的定期检验和定期自行检查的记录； （三）特种设备的日常使用状况记录； （四）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录； （五）特种设备运行故障和事故记录； （六）高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料。 第二十七条 特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查，并作出记录。特种设备使用单位在对在用特种设备进行自行检查和日常维护保养时发现异常情况的，应当及时处理。 特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。 锅炉使用单位应当按照安全技术规范的要求进行锅炉水（介）质处理，并接受特种设备检验检测机构实施的水（介）质处理定期检验。 从事锅炉清洗的单位，应当按照安全技术规范的要求进行锅炉清洗，并接受特种设备检验检测机构实施的锅炉清洗过程监督检验。 第二十八条 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。 检验检测机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验和能效测试。 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 第二十九条 特种设备出现故障或者发生异常情况，使用单位应当对其进行全面检查，消除事故隐患后，方可重新投入使用。 特种设备不符合能效指标的，特种设备使用单位应当采取相应措施进行整改。 第三十条 特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，特种设备使用单位应当及时予以报废，并应当向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。 第三十一条 电梯的日常维护保养必须由依照本条例取得许可的安装、改造、维修单位或者电梯制造单位进行。 电梯应当至少每15日进行一次清洁、润滑、调整和检查。 第三十二条 电梯的日常维护保养单位应当在维护保养中严格执行国家安全技术规范的要求，保证其维护保养的电梯的安全技术性能，并负责落实现场安全防护措施，保证施工安全。 电梯的日常维护保养单位，应当对其维护保养的电梯的安全性能负责。接到故障通知后，应当立即赶赴现场，并采取必要的应急救援措施。 第三十三条 电梯、客运索道、大型游乐设施等为公众提供服务的特种设备运营使用单位，应当设置特种设备安全管理机构或者配备专职的安全管理人员；其他特种设备使用单位，应当根据情况设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的安全管理人员。 特种设备的安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题的应当立即处理；情况紧急时，可以决定停止使用特种设备并及时报告本单位有关负责人。 第三十四条 客运索道、大型游乐设施的运营使用单位在客运索道、大型游乐设施每日投入使用前，应当进行试运行和例行安全检查，并对安全装置进行检查确认。 电梯、客运索道、大型游乐设施的运营使用单位应当将电梯、客运索道、大型游乐设施的安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置。 第三十五条 客运索道、大型游乐设施的运营使用单位的主要负责人应当熟悉客运索道、大型游乐设施的相关安全知识，并全面负责客运索道、大型游乐设施的安全使用。 客运索道、大型游乐设施的运营使用单位的主要负责人至少应当每月召开一次会议，督促、检查客运索道、大型游乐设施的安全使用工作。 客运索道、大型游乐设施的运营使用单位，应当结合本单位的实际情况，配备相应数量的营救装备和急救物品。 第三十六条 电梯、客运索道、大型游乐设施的乘客应当遵守使用安全注意事项的要求，服从有关工作人员的指挥。 第三十七条 电梯投入使用后，电梯制造单位应当对其制造的电梯的安全运行情况进行跟踪调查和了解，对电梯的日常维护保养单位或者电梯的使用单位在安全运行方面存在的问题，提出改进建议，并提供必要的技术帮助。发现电梯存在严重事故隐患的，应当及时向特种设备安全监督管理部门报告。电梯制造单位对调查和了解的情况，应当作出记录。 第三十八条 锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员（以下统称特种设备作业人员），应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 第三十九条 特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行特种设备安全、节能教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全、节能知识。 特种设备作业人员在作业中应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度。 第四十条 特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告。 第四章 检验检测 第四十一条 从事本条例规定的监督检验、定期检验、型式试验以及专门为特种设备生产、使用、检验检测提供无损检测服务的特种设备检验检测机构，应当经国务院特种设备安全监督管理部门核准。 特种设备使用单位设立的特种设备检验检测机构,经国务院特种设备安全监督管理部门核准，负责本单位核准范围内的特种设备定期检验工作。 第四十二条 特种设备检验检测机构，应当具备下列条件： （一）有与所从事的检验检测工作相适应的检验检测人员； （二）有与所从事的检验检测工作相适应的检验检测仪器和设备； （三）有健全的检验检测管理制度、检验检测责任制度。 第四十三条 特种设备的监督检验、定期检验、型式试验和无损检测应当由依照本条例经核准的特种设备检验检测机构进行。 特种设备检验检测工作应当符合安全技术规范的要求。 第四十四条 从事本条例规定的监督检验、定期检验、型式试验和无损检测的特种设备检验检测人员应当经国务院特种设备安全监督管理部门组织考核合格，取得检验检测人员证书，方可从事检验检测工作。 检验检测人员从事检验检测工作，必须在特种设备检验检测机构执业，但不得同时在两个以上检验检测机构中执业。 第四十五条 特种设备检验检测机构和检验检测人员进行特种设备检验检测，应当遵循诚信原则和方便企业的原则，为特种设备生产、使用单位提供可靠、便捷的检验检测服务。 特种设备检验检测机构和检验检测人员对涉及的被检验检测单位的商业秘密，负有保密义务。 第四十六条 特种设备检验检测机构和检验检测人员应当客观、公正、及时地出具检验检测结果、鉴定结论。检验检测结果、鉴定结论经检验检测人员签字后，由检验检测机构负责人签署。 特种设备检验检测机构和检验检测人员对检验检测结果、鉴定结论负责。 国务院特种设备安全监督管理部门应当组织对特种设备检验检测机构的检验检测结果、鉴定结论进行监督抽查。县以上地方负责特种设备安全监督管理的部门在本行政区域内也可以组织监督抽查，但是要防止重复抽查。监督抽查结果应当向社会公布。 第四十七条 特种设备检验检测机构和检验检测人员不得从事特种设备的生产、销售，不得以其名义推荐或者监制、监销特种设备。 第四十八条 特种设备检验检测机构进行特种设备检验检测，发现严重事故隐患或者能耗严重超标的，应当及时告知特种设备使用单位，并立即向特种设备安全监督管理部门报告。 第四十九条 特种设备检验检测机构和检验检测人员利用检验检测工作故意刁难特种设备生产、使用单位，特种设备生产、使用单位有权向特种设备安全监督管理部门投诉，接到投诉的特种设备安全监督管理部门应当及时进行调查处理。 第五章 监督检查 第五十条 特种设备安全监督管理部门依照本条例规定，对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察。 对学校、幼儿园以及车站、客运码头、商场、体育场馆、展览馆、公园等公众聚集场所的特种设备，特种设备全监督管理部门应当实施重点安全监察。 第五十一条 特种设备安全监督管理部门根据举报或者取得的涉嫌违法证据，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处时，可以行使下列职权： （一）向特种设备生产、使用单位和检验检测机构的法定代表人、主要负责人和其他有关人员调查、了解与涉嫌从事违反本条例的生产、使用、检验检测有关的情况； （二）查阅、复制特种设备生产、使用单位和检验检测机构的有关合同、发票、账簿以及其他有关资料； （三）对有证据表明不符合安全技术规范要求的或者有其他严重事故隐患、能耗严重超标的特种设备，予以查封或者扣押。 第五十二条 依照本条例规定实施许可、核准、登记的特种设备安全监督管理部门，应当严格依照本条例规定条件和安全技术规范要求对有关事项进行审查；不符合本条例规定条件和安全技术规范要求的，不得许可、核准、登记；在申请办理许可、核准期间，特种设备安全监督管理部门发现申请人未经许可从事特种设备相应活动或者伪造许可、核准证书的，不予受理或者不予许可、核准，并在1年内不再受理其新的许可、核准申请。 未依法取得许可、核准、登记的单位擅自从事特种设备的生产、使用或者检验检测活动的，特种设备安全监督管理部门应当依法予以处理。 违反本条例规定，被依法撤销许可的，自撤销许可之日起3年内，特种设备安全监督管理部门不予受理其新的许可申请。 第五十三条 特种设备安全监督管理部门在办理本条例规定的有关行政审批事项时，其受理、审查、许可、核准的程序必须公开，并应当自受理申请之日起30日内，作出许可、核准或者不予许可、核准的决定；不予许可、核准的，应当书面向申请人说明理由。 第五十四条 地方各级特种设备安全监督管理部门不得以任何形式进行地方保护和地区封锁，不得对已经依照本条例规定在其他地方取得许可的特种设备生产单位重复进行许可，也不得要求对依照本条例规定在其他地方检验检测合格的特种设备，重复进行检验检测。 第五十五条 特种设备安全监督管理部门的安全监察人员（以下简称特种设备安全监察人员）应当熟悉相关法律、法规、规章和安全技术规范，具有相应的专业知识和工作经验，并经国务院特种设备安全监督管理部门考核，取得特种设备安全监察人员证书。 特种设备安全监察人员应当忠于职守、坚持原则、秉公执法。 第五十六条 特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察时，应当有两名以上特种设备安全监察人员参加，并出示有效的特种设备安全监察人员证件。 第五十七条 特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察，应当对每次安全监察的内容、发现的问题及处理情况，作出记录，并由参加安全监察的特种设备安全监察人员和被检查单位的有关负责人签字后归档。被检查单位的有关负责人拒绝签字的，特种设备安全监察人员应当将情况记录在案。 第五十八条 特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构进行安全监察时，发现有违反本条例规定和安全技术规范要求的行为或者在用的特种设备存在事故隐患、不符合能效指标的，应当以书面形式发出特种设备安全监察指令，责令有关单位及时采取措施，予以改正或者消除事故隐患。紧急情况下需要采取紧急处置措施的，应当随后补发书面通知。 第五十九条 特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构进行安全监察，发现重大违法行为或者严重事故隐患时，应当在采取必要措施的同时，及时向上级特种设备安全监督管理部门报告。接到报告的特种设备安全监督管理部门应当采取必要措施，及时予以处理。 对违法行为、严重事故隐患或者不符合能效指标的处理需要当地人民政府和有关部门的支持、配合时，特种设备安全监督管理部门应当报告当地人民政府，并通知其他有关部门。当地人民政府和其他有关部门应当采取必要措施，及时予以处理。 第六十条 国务院特种设备安全监督管理部门和省、自治区、直辖市特种设备安全监督管理部门应当定期向社会公布特种设备安全以及能效状况。 公布特种设备安全以及能效状况，应当包括下列内容： （一）特种设备质量安全状况； （二）特种设备事故的情况、特点、原因分析、防范对策； （三）特种设备能效状况； （四）其他需要公布的情况。 第六章 事故预防和调查处理 第六十一条 有下列情形之一的，为特别重大事故： （一）特种设备事故造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的； （二）600兆瓦以上锅炉爆炸的； （三）压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成15万人以上转移的； （四）客运索道、大型游乐设施高空滞留100人以上并且时间在48小时以上的。 第六十二条 有下列情形之一的，为重大事故： （一）特种设备事故造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的； （二）600兆瓦以上锅炉因安全故障中断运行240小时以上的； （三）压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成5万人以上15万人以下转移的； （四）客运索道、大型游乐设施高空滞留100人以上并且时间在24小时以上48小时以下的。 第六十三条 有下列情形之一的，为较大事故： （一）特种设备事故造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的； （二）锅炉、压力容器、压力管道爆炸的； （三）压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成1万人以上5万人以下转移的； （四）起重机械整体倾覆的； （五）客运索道、大型游乐设施高空滞留人员12小时以上的。 第六十四条 有下列情形之一的，为一般事故： （一）特种设备事故造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1万元以上1000万元以下直接经济损失的； （二）压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成500人以上1万人以下转移的； （三）电梯轿厢滞留人员2小时以上的； （四）起重机械主要受力结构件折断或者起升机构坠落的； （五）客运索道高空滞留人员35小时以上12小时以下的； （六）大型游乐设施高空滞留人员1小时以上12小时以下的。 除前款规定外，国务院特种设备安全监督管理部门可以对一般事故的其他情形做出补充规定。 第六十五条 特种设备安全监督管理部门应当制定特种设备应急预案。特种设备使用单位应当制定事故应急专项预案，并定期进行事故应急演练。 压力容器、压力管道发生爆炸或者泄漏，在抢险救援时应当区分介质特性，严格按照相关预案规定程序处理，防止二次爆炸。 第六十六条 特种设备事故发生后，事故发生单位应当立即启动事故应急预案，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并及时向事故发生地县以上特种设备安全监督管理部门和有关部门报告。 县以上特种设备安全监督管理部门接到事故报告，应当尽快核实有关情况，立即向所在地人民政府报告，并逐级上报事故情况。必要时，特种设备安全监督管理部门可以越级上报事故情况。对特别重大事故、重大事故，国务院特种设备安全监督管理部门应当立即报告国务院并通报国务院安全生产监督管理部门等有关部门。 第六十七条 特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。 重大事故由国务院特种设备安全监督管理部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。 较大事故由省、自治区、直辖市特种设备安全监督管理部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。 一般事故由设区的市的特种设备安全监督管理部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。 第六十八条 事故调查报告应当由负责组织事故调查的特种设备安全监督管理部门的所在地人民政府批复，并报上一级特种设备安全监督管理部门备案。 有关机关应当按照批复，依照法律、行政法规规定的权限和程序，对事故责任单位和有关人员进行行政处罚，对负有事故责任的国家工作人员进行处分。 第六十九条 特种设备安全监督管理部门应当在有关地方人民政府的领导下，组织开展特种设备事故调查处理工作。 有关地方人民政府应当支持、配合上级人民政府或者特种设备安全监督管理部门的事故调查处理工作，并提供必要的便利条件。 第七十条 特种设备安全监督管理部门应当对发生事故的原因进行分析，并根据特种设备的管理和技术特点、事故情况对相关安全技术规范进行评估；需要制定或者修订相关安全技术规范的，应当及时制定或者修订。 第七十一条 本章所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。 第七章 法律责任 第七十二条 未经许可，擅自从事压力容器设计活动的，由特种设备安全监督管理部门予以取缔，处5万元以上20万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；触犯刑律的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法关于非法经营罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。 第七十三条 锅炉、气瓶、氧舱和客运索道、大型游乐设施以及高耗能特种设备的设计文件，未经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构鉴定，擅自用于制造的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，没收非法制造的产品，处5万元以上20万元以下罚款；触犯刑律的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法关于生产、销售伪劣产品罪、非法经营罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。 第七十四条 按照安全技术规范的要求应当进行型式试验的特种设备产品、部件或者试制特种设备新产品、新部件，未进行整机或者部件型式试验的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处2万元以上10万元以下罚款。 第七十五条 未经许可，擅自从事锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆及其安全附件、安全保护装置的制造、安装、改造以及压力管道元件的制造活动的，由特种设备安全监督管理部门予以取缔，没收非法制造的产品，已经实施安装、改造的，责令恢复原状或者责令限期由取得许可的单位重新安装、改造，处10万元以上50万元以下罚款；触犯刑律的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法关于生产、销售伪劣产品罪、非法经营罪、重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。 第七十六条 特种设备出厂时，未按照安全技术规范的要求附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件的，由特种设备安全监督管理部门责令改正；情节严重的，责令停止生产、销售，处违法生产、销售货值金额30％以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。 第七十七条 未经许可，擅自从事锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的维修或者日常维护保养的，由特种设备安全监督管理部门予以取缔，处1万元以上5万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；触犯刑律的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法关于非法经营罪、重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。 第七十八条 锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修的施工单位以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修单位，在施工前未将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门即行施工的，或者在验收后30日内未将有关技术资料移交锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的使用单位的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处2000元以上1万元以下罚款。 第七十九条 锅炉、压力容器、压力管道元件、起重机械、大型游乐设施的制造过程和锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、重大维修过程，以及锅炉清洗过程，未经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构按照安全技术规范的要求进行监督检验的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，已经出厂的，没收违法生产、销售的产品，已经实施安装、改造、重大维修或者清洗的，责令限期进行监督检验，处５万元以上20万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，撤销制造、安装、改造或者维修单位已经取得的许可，并由工商行政管理部门吊销其营业执照；触犯刑律的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法关于生产、销售伪劣产品罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。 第八十条 未经许可，擅自从事移动式压力容器或者气瓶充装活动的，由特种设备安全监督管理部门予以取缔，没收违法充装的气瓶，处10万元以上50万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；触犯刑律的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法关于非法经营罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。 移动式压力容器、气瓶充装单位未按照安全技术规范的要求进行充装活动的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，处2万元以上10万元以下罚款；情节严重的，撤销其充装资格。 第八十一条 电梯制造单位有下列情形之一的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，予以通报批评： （一）未依照本条例第十九条的规定对电梯进行校验、调试的； （二）对电梯的安全运行情况进行跟踪调查和了解时，发现存在严重事故隐患，未及时向特种设备安全监督管理部门报告的。 第八十二条 已经取得许可、核准的特种设备生产单位、检验检测机构有下列行为之一的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，处2万元以上10万元以下罚款；情节严重的，撤销其相应资格： （一）未按照安全技术规范的要求办理许可证变更手续的； （二）不再符合本条例规定或者安全技术规范要求的条件，继续从事特种设备生产、检验检测的； （三）未依照本条例规定或者安全技术规范要求进行特种设备生产、检验检测的； （四）伪造、变造、出租、出借、转让许可证书或者监督检验报告的。 第八十三条 特种设备使用单位有下列情形之一的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处2000元以上2万元以下罚款；情节严重的，责令停止使用或者停产停业整顿： （一）特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，未向特种设备安全监督管理部门登记，擅自将其投入使用的； （二）未依照本条例第二十六条的规定，建立特种设备安全技术档案的； （三）未依照本条例第二十七条的规定，对在用特种设备进行经常性日常维护保养和定期自行检查的，或者对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录的； （四）未按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求的； （五）使用未经定期检验或者检验不合格的特种设备的； （六）特种设备出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续投入使用的； （七）未制定特种设备事故应急专项预案的； （八）未依照本条例第三十一条第二款的规定，对电梯进行清洁、润滑、调整和检查的； （九）未按照安全技术规范要求进行锅炉水（介）质处理的; （十）特种设备不符合能效指标，未及时采取相应措施进行整改的。 特种设备使用单位使用未取得生产许可的单位生产的特种设备或者将非承压锅炉、非压力容器作为承压锅炉、压力容器使用的，由特种设备安全监督管理部门责令停止使用，予以没收，处2万元以上10万元以下罚款。 第八十四条 特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定的使用年限，特种设备使用单位未予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处5万元以上20万元以下罚款。 第八十五条 电梯、客运索道、大型游乐设施的运营使用单位有下列情形之一的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处1万元以上5万元以下罚款： （一）客运索道、大型游乐设施每日投入使用前，未进行试运行和例行安全检查，并对安全装置进行检查确认的； （二）未将电梯、客运索道、大型游乐设施的安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置的。 第八十六条 特种设备使用单位有下列情形之一的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处2000元以上2万元以下罚款： （一）未依照本条例规定设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的安全管理人员的； （二）从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书，上岗作业的； （三）未对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训的。 第八十七条 发生特种设备事故，有下列情形之一的，对单位，由特种设备安全监督管理部门处5万元以上20万元以下罚款；对主要负责人，由特种设备安全监督管理部门处4000元以上2万元以下罚款；属于国家工作人员的，依法给予处分；触犯刑律的，依照刑法关于重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任： （一）特种设备使用单位的主要负责人在本单位发生特种设备事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的； （二）特种设备使用单位的主要负责人对特种设备事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的。 第八十八条 对事故发生负有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门依照下列规定处以罚款： （一）发生一般事故的，处10万元以上20万元以下罚款； （二）发生较大事故的，处20万元以上50万元以下罚款； （三）发生重大事故的，处50万元以上200万元以下罚款。 第八十九条 对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门依照下列规定处以罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；触犯刑律的，依照刑法关于重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任： （一）发生一般事故的，处上一年年收入30％的罚款； （二）发生较大事故的，处上一年年收入40％的罚款； （三）发生重大事故的，处上一年年收入60％的罚款。 第九十条 特种设备作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，或者在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，未立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告的，由特种设备使用单位给予批评教育、处分；情节严重的，撤销特种设备作业人员资格；触犯刑律的，依照刑法关于重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。 第九十一条 未经核准，擅自从事本条例所规定的监督检验、定期检验、型式试验以及无损检测等检验检测活动的，由特种设备安全监督管理部门予以取缔，处5万元以上20万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；触犯刑律的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法关于非法经营罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。 第九十二条 特种设备检验检测机构，有下列情形之一的，由特种设备安全监督管理部门处2万元以上10万元以下罚款；情节严重的，撤销其检验检测资格： （一）聘用未经特种设备安全监督管理部门组织考核合格并取得检验检测人员证书的人员，从事相关检验检测工作的； （二）在进行特种设备检验检测中，发现严重事故隐患或者能耗严重超标，未及时告知特种设备使用单位，并立即向特种设备安全监督管理部门报告的。 第九十三条 特种设备检验检测机构和检验检测人员，出具虚假的检验检测结果、鉴定结论或者检验检测结果、鉴定结论严重失实的，由特种设备安全监督管理部门对检验检测机构没收违法所得，处5万元以上20万元以下罚款，情节严重的，撤销其检验检测资格；对检验检测人员处5000元以上5万元以下罚款，情节严重的，撤销其检验检测资格，触犯刑律的，依照刑法关于中介组织人员提供虚假证明文件罪、中介组织人员出具证明文件重大失实罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。 特种设备检验检测机构和检验检测人员，出具虚假的检验检测结果、鉴定结论或者检验检测结果、鉴定结论严重失实，造成损害的，应当承担赔偿责任。 第九十四条 特种设备检验检测机构或者检验检测人员从事特种设备的生产、销售，或者以其名义推荐或者监制、监销特种设备的，由特种设备安全监督管理部门撤销特种设备检验检测机构和检验检测人员的资格，处5万元以上20万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。 第九十五条 特种设备检验检测机构和检验检测人员利用检验检测工作故意刁难特种设备生产、使用单位，由特种设备安全监督管理部门责令改正；拒不改正的，撤销其检验检测资格。 第九十六条 检验检测人员，从事检验检测工作，不在特种设备检验检测机构执业或者同时在两个以上检验检测机构中执业的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，情节严重的，给予停止执业6个月以上2年以下的处罚；有违法所得的，没收违法所得。 第九十七条 特种设备安全监督管理部门及其特种设备安全监察人员，有下列违法行为之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予降级或者撤职的处分；触犯刑律的，依照刑法关于受贿罪、滥用职权罪、玩忽职守罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任： （一）不按照本条例规定的条件和安全技术规范要求，实施许可、核准、登记的； （二）发现未经许可、核准、登记擅自从事特种设备的生产、使用或者检验检测活动不予取缔或者不依法予以处理的； （三）发现特种设备生产、使用单位不再具备本条例规定的条件而不撤销其原许可，或者发现特种设备生产、使用违法行为不予查处的； （四）发现特种设备检验检测机构不再具备本条例规定的条件而不撤销其原核准，或者对其出具虚假的检验检测结果、鉴定结论或者检验检测结果、鉴定结论严重失实的行为不予查处的； （五）对依照本条例规定在其他地方取得许可的特种设备生产单位重复进行许可，或者对依照本条例规定在其他地方检验检测合格的特种设备，重复进行检验检测的； （六）发现有违反本条例和安全技术规范的行为或者在用的特种设备存在严重事故隐患，不立即处理的； （七）发现重大的违法行为或者严重事故隐患，未及时向上级特种设备安全监督管理部门报告，或者接到报告的特种设备安全监督管理部门不立即处理的； （八）迟报、漏报、瞒报或者谎报事故的； （九）妨碍事故救援或者事故调查处理的。 第九十八条 特种设备的生产、使用单位或者检验检测机构，拒不接受特种设备安全监督管理部门依法实施的安全监察的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，处2万元以上10万元以下罚款；触犯刑律的，依照刑法关于妨害公务罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。 特种设备生产、使用单位擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押的特种设备或者其主要部件的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，处5万元以上20万元以下罚款；情节严重的，撤销其相应资格。 第八章 附 则 第九十九条 本条例下列用语的含义是： （一）锅炉，是指利用各种燃料、电或者其他能源，将所盛装的液体加热到一定的参数，并对外输出热能的设备，其范围规定为容积大于或者等于30L的承压蒸汽锅炉；出口水压大于或者等于0.1MPa（表压），且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉；有机热载体锅炉。 （二）压力容器，是指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa·L的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体的固定式容器和移动式容器；盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa·L的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶；氧舱等。 （三）压力管道，是指利用一定的压力，用于输送气体或者液体的管状设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa（表压）的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质，且公称直径大于25mm的管道。 （四）电梯，是指动力驱动，利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级（踏步），进行升降或者平行运送人、货物的机电设备，包括载人（货）电梯、自动扶梯、自动人行道等。 （五）起重机械，是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备，其范围规定为额定起重量大于或者等于0.5t的升降机；额定起重量大于或者等于1t，且提升高度大于或者等于2m的起重机和承重形式固定的电动葫芦等。 （六）客运索道，是指动力驱动，利用柔性绳索牵引箱体等运载工具运送人员的机电设备，包括客运架空索道、客运缆车、客运拖牵索道等。 （七）大型游乐设施，是指用于经营目的，承载乘客游乐的设施，其范围规定为设计最大运行线速度大于或者等于2m／s，或者运行高度距地面高于或者等于2m的载人大型游乐设施。 （八）场（厂）内专用机动车辆，是指除道路交通、农用车辆以外仅在工厂厂区、旅游景区、游乐场所等特定区域使用的专用机动车辆。 特种设备包括其所用的材料、附属的安全附件、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施。 第一百条 压力管道设计、安装、使用的安全监督管理办法由国务院另行制定。 第一百零一条 国务院特种设备安全监督管理部门可以授权省、自治区、直辖市特种设备安全监督管理部门负责本条例规定的特种设备行政许可工作，具体办法由国务院特种设备安全监督管理部门制定。 第一百零二条 特种设备行政许可、检验检测，应当按照国家有关规定收取费用。 第一百零三条 本条例自2003年6月1日起施行。1982年2月6日国务院发布的《锅炉压力容器安全监察暂行条例》同时废止。 |
| --- | --- | --- |