환경보호 전용설비 기업소득세 우대목록

재세〔2008〕115호

각 성, 자치구, 직할시, 계획단열시 재정청(국), 국가세무국, 지방세무국, 발전개혁위원회, 경제무역위원회(경제위원회), 신강생산건설병단 재무국:

<에너지 및 용수 절약 전용설비 기업소득세 우대목록(2008년판)>과 <환경보호전용설비 기업소득세 우대목록(2008년판)>을 국무원의 비준을 받아 발표하며, 2008년 1월 1일부터 시행한다.

첨부문건: 환경보호 전용설비 기업소득세 우대목록(2008년판)

재정부, 국가세무총국, 국가발전 및 개혁위원회

2008년 8월 20일

환경보호 전용설비 기업소득세 우대목록（2008년판）

| 번호 | 종류 | 설비명칭 | 성능변수 | 응용분야 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. 수자원 오염 처리 설비 | 고부하 혐기, EGSB반응기 | 유기부하≥20kg/ｍ３.d; BOD5제거율≥90％ | 공업폐수처리 및 쓰레기 여과액 처리 |
| 2 |  | membrance bioreactor spectrum반응기 | 진입용수 수질：COD＜400mg/l; BOD5＜200mg/l; PH도：6～9；NH4-N≤20mg/l; 업무유량≥120l/㎡.h; 용수 회수율≥95％；용수배출 <도시 오수 재생이용 도시 용수 수질》（GB/T18920）기준 도달。사용수명≥5년 | 생활오수처리 및 중수 회수 이용처리 |
| 3 |  | 반투압여과기 | polyamide복합 반삼투막 선택. 정수수명（막 재료의 변환주기）≥2년；규정 분자량 물질에 대한 압수비율: 설계된 한정량에 도달. | 공업폐수처리 |
| 4 |  | 중금속 이온 제거기 | 중금속 이온（Cr3+、Cu2+、Ni2+、Pb2+、Cd2+、Hg2+ 등）제거울≥99.9％，찌꺼기 무해화 처리 | 공업폐수처리 |
| 5 |  | 자외선소득전등 | 살균효율≥99.99％；자외 사용량≥16mj/cm2；전등 수명≥9000h；설비내압：0.1-0.8MPa/cm2；사용수명≥10年 | 도시오수처리 및 공업폐수처리 |
| 6 |  | 찌꺼기 농축 탈수 일체화기계 | 탈수 후 진흙 Solids content≥25％ | 도시오수처리 및 공업폐수처리 |
| 7 |  | 찌꺼기 건조기계 | 1대 증발수량1t/h～15t/h：1대 찌꺼기 1일 처리 능력≥100t;건조 후 찌꺼기 고체함유량≥80％ | 오수처리 |
| 8 | 2. 대기오염 방지설비 | 습식 탈황 전용 노즐 | 유량≥40m3/h：분무액체방울 평균직경≤2100μm；유속：한정치±10％；노즐각도：정규격±10％；particle size분포 균등도：0.8-1.2；유량밀도변화폭：±10％ | 석탄발전유니트 탈황 |
| 9 |  | 습식 탈황 전용 demister | 在demister방사 분무방울 휴대 농도≤75mg/Nm3, demister저항력≤150Pa; 임계분리particle size≤25～35μm。 | 석탄발전유니트 탈황 |
| 10 |  | bladder type 먼지제거기 | 먼지제거 효율≥99.5％；배출농도≤40mg/m3; 출구온도≤120℃；Ringelmann 1급, 설비 저항력 낮음＜1200Pa; air leakage rate of mine ≤3％；내압강도＞5kPa; strainer수명≥3年；고온, 고습, 부식 방지 성능 | 발전유니트, 공업보일러, 공업용 가마 먼지 제거 |
| 11 |  | briquette보일러 | 열효율＞80％，석탄찌꺼기 목탄함유량≤2％；저열부하연소운행 양호, 각종 오염물 배출지표가 《보일러 대기오염물 배출기준》（GB13271）이하 | 난방, 목욕, 음용수, 제냉의 열수보일러에 사용 |
| 12 | 3. 고체폐기물 처리설비 | 위험폐기물 소각로 | 처리량＞10t/d; 소각온도：위험폐기물≥1100℃, polychlorinated biphenyl ≥1200℃, 병원임상 폐기물≥850℃；연기잔류시간＞2s；잔열Burning loss 비율＜5％；소각로 연소 효율＞65％；연기배출은《위험폐기물 소각 오염통제기준》（GB 18484）에 도달. | 공업, 의료쓰레기 및 위험폐기물 소각처리 |
| 13 |  | 의료폐기물 고온 고압 멸균로 | 멸균온도≥1100℃，압력≥200kPa, 멸균시간25min, 건조시간≤15min. 멸균효율99.99％，기체 중의 미생물이 제지되는 효율99.99％, 100％ inactivation ，배수 및 배기 모두 국가의 유관 배출기관에 도달해야 함. | 의료폐기물처리 |
| 14 | 4. 환경 감측 측정기기 | 온라인 고정 오염원 연무 배출 연속 감측기 | 먼지함 유량 측량 범위：0-200-2000mg/m3; 정밀도：±2％； 기체오염물 측량범위：SO2/NOX:0-250-2500mg/m3; CO: 0-500-5000mg/m3；기체오염물 측량 정밀도：±1％범위；유속측량범위：0-35m/s; 유속측량 정밀도：±0.2m/s; 압력：±3000Pa; 정밀도：±1％；온도：0-200℃；정밀도：±1℃；습도：0-20％；정밀도：±2％범위。 | 대기오염원 감측 |
| 15 |  | 화학산소요구량 수질 온라인 자동 감측기 | COD: 0-20000mg/l; 데이터 원거리 전송 기능 구비. 정밀도：±2％；분별율：1mg/l; 오차：＜5％；최단측정주기：5min | 수질 오염 감측 |
| 16 |  | 5일 생물 산소 요구량 수질 자동 분석기 | BOD5:0-500mg/l；정밀도：±2％；분별율：15ppm; 데이터 원거리 전송 기능 구비 | 수질 오염 감측 |
| 17 | 5. 청결생산 설비 | WSA응결기 （습식 촉매제 전환 응결기） | 저농도（1～4％）이산화황 연무를 이용하여 황산제조, 생성된 황산의 농도＞96％，이산화황 전환율＞99％，설비사용수명: 10년 ~ 15년 | 유색금속 제련 및 화공 생산 |
| 18 |  | 전열회전가마 | 1일 처리 고(High) 비소 연진 자재 4~9t, 전력 189KW, 가마 내 온도456℃，비소 직접 회수율92～96％，white arsenic 품질 생산은 이산화 arsenic trioxide 함량 95% 이상. | 유색금색 제련 |
| 19 |  | Less Air 건조기 | 공업용 건조기 에너지 절약 효과 50% 이상. 제어 가능한 건조곡선 설치시스템 구비. 작동절차와 건조과정의 자동완성. | 도자기, 자기재질 절연재료, 내화성 재료 생산 |